## МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

## НАКАЗ

від 10 лютого 1998 року N 43

## Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства транспорту України
 від 17 грудня 2002 року N 893,
 від 16 лютого 2004 року N 99,
від 5 серпня 2008 року N 973,
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 24 січня 2012 року N 36

(Наказом Міністерства інфраструктури України від 7 жовтня 2011 року N 411 передбачені зміни до цього наказу)

Відповідно до Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 1995 року N 1186/95 "Питання Міністерства транспорту України", наказую:

1. Затвердити Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (додаються).

2. Державному департаменту автомобільного транспорту України (Докіль Л. П.) довести затверджені Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті до зацікавлених міністерств і відомств та забезпечити їх публікацію.

3. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Мінтрансу України від 03.05.95 р. N 179, вважати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Л. М. Костюченка.

| Міністр | В. І. Череп |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. N 43

### НОРМИ ВИТРАТ
ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

### Загальні положення

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ (далі - підприємств) в паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

Нормування витрат палива - це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні, та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат палива згідно з встановленими нормативами.

### 1 Види норм витрат палива і мастильних матеріалів

1.1 Для автомобілів встановлюються такі види норм витрат палива:

- базова лінійна норма на пробіг автомобіля - на 100 км;

- норма на виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) - на 100 тонно-кілометрів (т·км);

- норма на одну тонну спорядженої маси Hg (враховує додаткові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа або напівпричепа);

- норма на їздку з вантажем (враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження) - на одну їздку;

- норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи - на 100 км;

- норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях, - на годину або на виконану операцію;

- базова норма на роботу автономного (незалежного) обігрівача - на одну годину його роботи.

(абзац восьмий пункту 1.1 розділу 1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

1.2 Базова лінійна норма Hs встановлюється:

- для вантажних автомобілів (за винятком самоскидів) - у спорядженому стані;

- для легкових автомобілів і автобусів (повна маса яких не перевищує 3,5 т) та самоскидів - з половиною навантаження;

- для автобусів (повна маса яких перевищує 3,5 т) - з повним навантаженням (повною масою);

- для вантажопасажирських автомобілів - у спорядженому стані з половиною маси пасажирів.

Базові лінійні норми по типах автомобілів наведені в таблицях додатків А і Б в розрізі моделей (модифікацій) автомобілів в алфавітному порядку (за українським та латинським алфавітом).

У зв'язку з тим, що більшість сучасних автомобілів мають багатоваріантне конструктивне виконання (комплектація однієї моделі автомобіля різними моделями двигуна, коробки передач, головної передачі, тощо), новорозроблені та переглянуті починаючи з 1997 року базові лінійні норми наведені в окремих таблицях з зазначенням технічних даних та особливостей конструктивного виконання моделей (модифікацій) транспортних засобів, які дозволяють їх ідентифікувати. Ці норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та особливостями конструктивного виконання.

(абзац сьомий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Базові лінійні норми витрат палива встановлені у таких одиницях вимірювання:

- для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі, - у літрах на 100 км пробігу (л/100 км);

- для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, - в нормальних кубічних метрах на 100 км (м3/100 км);

- для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу наведені в таблицях в м3/100 км, а дизельного палива - поруч в л/100 км.

Норми витрат дизельного палива відмічені індексом "д", поставленим після цифрового значення норм, зрідженого нафтового газу - індексом "знг", стисненого природного газу - "спг". Для газобалонних автомобілів (ГБА) в дужках зазначена норма при роботі на бензині, для газодизельних (ГДА) - на дизельному паливі.

З переліку моделей автомобілів виключені ті, виробництво яких припинено 25 і більше років тому. При необхідності розрахунку нормативних витрат палива на автомобілі цих моделей застосовуються коригуючі коефіцієнти та формули розрахунків згідно з цим нормативним документом, а базові лінійні норми згідно з Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу України N 179 від 03.05.95 р.

1.3 Норма на виконання транспортної роботи Hw застосовується для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах (може застосовуватись для легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах).

Гранично допустимі (максимальні) норми на виконання транспортної роботи Hw залежно від виду палива становлять:

- бензин - 2,0 л/100 т·км;

- дизельне паливо - 1,3 л/100 т·км.

При роботі за межами міста на дорогах із твердим покриттям (дорогах із асфальтобетону, цементобетону) в умовах, що не підпадають під застосування коригуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.1.1.2, 3.1.2, 3.1.3 - 3.1.8, 3.1.15, гранично допустимі норми на виконання транспортної роботи Hw залежно від виду палива становлять:

- бензин - 1,4 л/100 т·км;

- дизельне паливо - 0,9 л/100 т·км.

(абзац другий пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99,
 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Примітка 1. У разі живлення двигуна іншими видами палив, зокрема зрідженим нафтовим газом (ЗНГ), стисненим природним газом (СПГ), у тому числі в разі газодизельного живлення, до наведених в цьому пункті норм застосовуються перевідні коефіцієнти відповідно до пп. 2.1.4.

Примітка 2. При здійсненні магістральних перевезень сучасними вантажними автомобілями рекомендується застосовувати норму на транспортну роботу в межах 0,55...0,7 л дизельного палива на 100 т·км.

Фактичні витрати палива на виконання транспортної роботи збільшуються в умовах експлуатації, що включають здійснення великої кількості зупинок і фаз розгону-вибігу-гальмування на одиницю шляху, підвищений опір коченню (неякісне дорожнє покриття, дороги із щебеню (гравію), ґрунтові дороги тощо), горбистий рельєф місцевості.

Примітка 3. Більші значення норм на виконання транспортної роботи (що підпадають під застосування коригуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.1.1.2, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 - 3.1.8, 3.1.15) при роботі за межами міста використовуються на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах).

Примітка 4. Право встановлення конкретних величин норм витрат палива на виконання транспортної роботи у регламентованих межах надається керівникам підприємств.

Визначений підприємством порядок встановлення та використання норм витрат палива на виконання транспортної роботи затверджується наказом (розпорядженням) по підприємству.

Рекомендовано диференційоване використання норм витрат палива на виконання транспортної роботи залежно від умов здійснення перевезень і технологічного рівня (паливної економічності) рухомого складу та відповідно до фактичних потреб.

(примітки пункту 1.3 розділу 1 в редакції наказу 
Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99,
 наказу Міністерства інфраструктури
 України від 24.01.2012 р. N 36)

1.4 Норма на одну тонну спорядженої маси Hg (автопоїзда, автомобіля, причепа або напівпричепа тощо) застосовується в разі зміни спорядженої маси автомобіля. Норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·км) залежно від виду палива дорівнюють відповідним нормам на виконання транспортної роботи згідно з пп. 1.3 та використовуються так само, як і норми на виконання транспортної роботи.

(пункт 1.4 розділу 1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

1.5 Норма на маневрування у місцях завантаження і розвантаження та виконання операції з розвантаження Hz застосовується для автомобілів-самоскидів і автопоїздів з самоскидальними кузовами та враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням у місцях завантаження і розвантаження та виконанням операції з розвантаження. Hz встановлена на кожну їздку з вантажем, і її максимально можливе значення розраховується залежно від вантажопідйомності автомобіля таким чином:

| Hz = 0,02 х Gв, | (1), |
| --- | --- |

де:

Hz - норма на їздку з вантажем, літрів дизельного палива,

Gв - вантажопідйомність автомобіля (т).

Примітка. У разі живлення двигуна бензином ця норма збільшується на 25 %. У разі живлення двигуна СПГ, ЗНГ та іншими видами палива (у тому числі в разі газодизельного живлення) застосовуються перевідні коефіцієнти відповідно до пп. 2.1.4.

(пункт 1.5 розділу 1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

1.6 Норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях Ноб застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки, тощо). Норми на роботу спеціального обладнання в літрах на годину роботи обладнання або в літрах на одну технологічну операцію наведені в таблиці Б.1 додатка Б.

1.7 Норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи Hsc застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні, тощо). Норми на пробіг при виконанні спеціальної роботи по моделях спецавтомобілів наведені разом з лінійними нормами на пробіг без виконання спеціальної роботи в таблиці Б.2 додатка Б.

1.8 Норма витрати палива на роботу автономного (незалежного) обігрівача Hон застосовується для автомобілів та іншої техніки на колісному шасі, обладнаних автономними обігрівачами. У додатку Г наведені базові норми витрат палива автономними обігрівачами на одну годину роботи обігрівача.

Нормативна витрата палива на роботу автономного обігрівача встановлюється у відсотках від базової норми витрати на одну годину роботи обігрівача (що відповідає його номінальній потужності) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища в холодну пору року (відсоток використання потужності обігрівача):

нижче ніж +15° C та до +5° C включно - до 20 %;

нижче ніж +5° C та до -5° C включно - до 40 %;

нижче ніж -5° C та до -15° C включно - до 60 %;

нижче ніж -15° C та до -25° C включно - до 80 %;

нижче ніж -25° C - до 100 %.

Витрата палива на роботу обігрівача враховується в загальних нормативних витратах палива згідно з пп. 4.2.

За умови відсутності у додатку Г норми на роботу автономного обігрівача застосовується коригуючий коефіцієнт згідно з пп. 3.1.13 або, в разі потреби, встановлюється відповідна норма згідно з пп. 2.2.

(пункт 1.8 розділу 1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36

1.9 Нормативна витрата палива Qн - витрата палива автомобілем (обладнанням, різноманітною технікою на колісному шасі тощо) при здійсненні пробігу, виконанні транспортної або спеціальної роботи тощо в певних умовах експлуатації.

Нормативні витрати палива для кожного конкретного автомобіля (обладнання) розраховують за наведеними в розділі 4 формулами залежно від типу автомобіля (обладнання) та його призначення із застосуванням зазначених у розділах 1 і 2 норм витрат палива, а також коефіцієнтів їх коригування, наведених у розділі 3.

Зазначені у розділах 1 і 2 норми витрат палива та у розділі 3 коефіцієнти їх коригування, встановлюють (за їх граничними значеннями) гранично допустимі нормативи витрат палива.

Конкретні значення нормативних витрат палива встановлюються підприємствами залежно від фактичних потреб (але не вище гранично допустимих значень) відповідно до певних умов експлуатації та за умови, що:

виконуються рекомендації заводу - виробника автомобіля (обладнання) щодо його експлуатації (включаючи режими використання, належне технічне обслуговування тощо);

автомобіль (обладнання) перебуває у задовільному технічному стані;

дотримуються вимоги щодо раціонального використання автомобіля (обладнання) відповідно до його експлуатаційної документації, а також безпечної та прийнятної економної манери його експлуатації (водіння із дотриманням Правил дорожнього руху тощо).

Підприємство на підставі аналізу причин відхилень фактичних витрат палива, що можуть змінюватися у часі або за певних умов, від встановлених ним нормативних витрат може змінювати встановлені нормативні витрати відповідно до зміни умов експлуатації або, у разі потреби, вживати заходів щодо усунення причин збільшення фактичної витрати палива понад встановлену підприємством нормативну витрату палива. Таким чином, можна завчасно виявити й усунути технічні несправності автомобіля (обладнання) або вжити заходів щодо впровадження (дотримання водіями) безпечних та прийнятних економних методів керування транспортними засобами, забезпечення раціонального використання техніки тощо.

(пункт 1.9 розділу 1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36

1.10 Нормативи витрат мастильних матеріалів, наведені в додатку В, установлені на 100 літрів (100 м3 СПГ) нормативних витрат палива Qн, розрахованих для даного автомобіля:

- нормативи витрат олив - в л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;

- нормативи витрат мастил - в кг/100 літрів (кг/100 м3 СПГ) Qн.

Нормативи витрат олив і мастил зменшуються на 50 % для всіх автомобілів, які знаходяться в експлуатації до трьох років (крім автомобілів, відмічених у додатку В знаком (*)).

Нормативи збільшуються до 20 % для автомобілів, які знаходяться в експлуатації більше восьми років.

Витрати мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегатів установлюються в кількості, рівній одній заправочній місткості системи змащування даного агрегату.

1.11 Тимчасові, тимчасові індивідуальні та постійні базові норми витрат палива для колісних транспортних засобів та обладнання, що встановлюється на колісних транспортних засобах, включаючи транспортні засоби загального призначення, спеціалізованого призначення та спеціального призначення, які, зокрема, беруть участь у транспортному процесі на дорогах загального користування (у тому числі легкові та вантажні автомобілі, фургони, автобуси, автомобілі з причепами, самоскиди тощо, спеціальне обладнання, що встановлюється на шасі колісних транспортних засобів та іншу техніку, зазначену в додатку Б), разом із системою коригуючих коефіцієнтів та норм додаткового споживання, що враховують вплив на витрату палива різноманітних експлуатаційних умов, розробляються провідним інститутом Міністерства інфраструктури України у сфері автомобільного транспорту - Державним підприємством "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (далі - ДП "ДержавтотрансНДІпроект").

Норми встановлюються на основі централізовано зібраних даних із застосуванням механізмів попередньої апробації в різноманітних природно-кліматичних, дорожніх та інших умовах.

Норми витрат палива дорожньо-будівельними машинами, технікою сільськогосподарського призначення тощо поширюються виключно на виконання спеціальних технологічних операцій, що не пов'язані із здійсненням транспортного процесу на дорогах загального користування колісними транспортними засобами загального, спеціалізованого та спеціального призначення.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

### 2 Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів

2.1 Тимчасові лінійні норми витрат палива.

2.1.1 Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (модель двигуна та конструкція трансмісії) і не відрізняються від базової моделі спорядженою масою та габаритними розмірами, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому ж розмірі, що і для базової моделі.

2.1.2 Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (істотними вважають відмінності у моделі (модифікації) двигуна, його основних систем та елементів трансмісії), але відрізняються від базової моделі спорядженою масою (встановлення фургонів, кунгів, додаткового обладнання, бронювання тощо) і не є серійними, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому самому розмірі, що і для базової моделі, але різниця у споживанні палива враховується шляхом застосування норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·км) відповідно до пп. 1.4.

(підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

2.1.3 Для автомобілів, на яких установлено спеціальне обладнання, збільшення споживання палива (без виконання спеціальної роботи) враховується шляхом застосування норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·км) відповідно до пп. 1.4.

(підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

2.1.4 Тимчасові лінійні норми витрат палива, а також норми витрати палива на виконання транспортної роботи для газобалонних (ГБА) і газодизельних (ГДА) модифікацій автомобілів та автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива (зокрема, паливо, що містить компоненти із відновлюваних джерел енергії - біопаливо), які не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються таким чином:

лінійна норма витрати рідкого палива базового автомобіля коригується з урахуванням різниці споряджених мас ГБА (ГДА) та базового автомобіля (аналогічно розрахункам норми витрати палива на виконання транспортної роботи) і застосовується у разі роботи ГБА (ГДА) на рідкому паливі;

норма витрати газового палива визначається шляхом коригування розрахованої лінійної норми витрати рідкого палива (або норми рідкого палива на виконання транспортної роботи) із застосуванням перевідних коефіцієнтів:

бензин - стиснений природний газ (СПГ) - 1:1;

бензин - зріджений нафтовий газ (ЗНГ) - 1:1,25 (для автомобілів із системою впорскування ЗНГ рекомендовано застосовувати менші значення перевідного коефіцієнта відповідно до фактичних потреб);

у разі газодизельного живлення: дизпаливо (дизель) - СПГ 1:0,92.

Перевідний коефіцієнт для розрахунку витрати дизпалива (запальної дози) в разі газодизельного живлення встановлюється під час розрахунку лінійної норми витрати дизпалива на 100 км пробігу: дизпаливо (дизель) - дизпаливо (запальна доза газодизеля) - 1:0,19. Зазначена запальна доза дизпалива не застосовується при розрахунках норми додаткового споживання палива на виконання транспортної роботи.

Примітка. Для газобалонних і газодизельних модифікацій нових конструкцій автомобілів, а також для автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива, у разі потреби, на запит (за замовленням) заводів-виробників або підприємств - власників автомобілів тимчасові норми встановлюються відповідно до пп. 2.1.5, залежно від властивостей палива та особливостей конструкції автомобілів, та з урахуванням, за потреби, додаткового споживання палива на запуск залежно від кліматичних умов тощо.

(підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

2.1.5 Для нових моделей (модифікацій) автомобілів та автомобілів оригінальної конструкції, що не увійшли до цього документа, обладнання, що встановлюється на колісних транспортних засобах, технологічних машин і механізмів, автомобілів при виконанні спеціальної роботи або здійсненні перевезень в специфічних умовах експлуатації, виконанні технологічних операцій встановлюються тимчасові та тимчасові індивідуальні, базові, базові лінійні та диференційовані норми витрат палива з уточненням, за необхідності, коефіцієнтів їх коригування, які розробляються головним інститутом Міністерства інфраструктури України (далі - Міністерство) ДержавтотрансНДІпроектом за заявками заводів-виробників чи підприємств - власників автомобілів на договірних засадах (форма заявки на розроблення - згідно з додатком Е).

(підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Тимчасові індивідуальні норми є чинними для конкретного підприємства (суб'єкта господарювання), що замовило їх розроблення для використання у період апробації в певному регіоні та умовах експлуатації транспортних засобів (обладнання), без права поширення на транспортні засоби (обладнання) інших підприємств, організацій (суб'єктів господарювання), у тому числі суб'єктів господарювання, які входять до складу однієї установи, відомства тощо. При цьому збираються дані щодо специфічних умов експлуатації техніки кожним підприємством (суб'єктом господарювання) в певних умовах для отримання статистично значимої кількості незалежних та неупереджених даних щодо апробації тимчасових індивідуальних норм залежно від всього розмаїття умов експлуатації, технічного стану техніки, особливостей її конструктивного виконання (комплектації) тощо.

(підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Тимчасові індивідуальні норми встановлюють на визначений ДП "ДержавтотрансНДІпроект" період апробації, що триває до одного року. Після закінчення встановленого періоду апробації, розробленої для підприємства тимчасової індивідуальної норми та надання підприємством розробникові за визначеною ДП "ДержавтотрансНДІпроект" формою даних щодо її апробації з наведенням експлуатаційних умов термін дії норми продовжується, при цьому встановлюється наступний період апробації з можливим її коригуванням за обґрунтованої необхідності з урахуванням централізовано зібраних даних щодо апробації тимчасових індивідуальних норм в різноманітних природно-кліматичних, дорожніх та інших умовах різних підприємств та установ (суб'єктів господарювання).

(підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Тимчасові індивідуальні норми втрачають чинність у разі затвердження Міністерством інфраструктури України (далі - Міністерство) за поданням ДП "ДержавтотрансНДІпроект" тимчасових норм, розроблених за заявками заводів-виробників з проведенням повного комплексу випробовувань обґрунтованої кількості зразків техніки і відповідних досліджень, та постійних норм (що встановлюють за позитивними результатами широкомасштабної апробації в різних регіонах країни та в умовах експлуатації різних підприємств раніше розроблених тимчасових норм або тимчасових індивідуальних норм).

(підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

2.2 Тимчасові норми на роботу спеціального обладнання та на пробіг при виконанні спеціальної роботи.

2.2.1 Для роботи спеціального обладнання, яке встановлюється на автомобілі, норми витрат палива для якого не увійшли до цього нормативного документа, допускається застосувати технологічні норми, наведені в документації заводу - виробника обладнання, або розрахувати їх з використанням технічних даних, наведених в цій документації. Можливість встановлення тимчасової норми витрати палива розглядає комісія, що створюється із не менш як трьох спеціалістів підприємства і представника вищестоящої організації, який є куратором з питань енергоспоживання. Результати розгляду оформлюються актом (за формою згідно з додатком Ж).

2.2.2 Якщо в технічній документації заводу - виробника обладнання відсутні норми або технічні дані, необхідні для їх розрахунку, комісією проводяться контрольні заміри витрати палива. Для випробувань відбираються три технічно справних автомобілі (якщо підприємство має таку кількість автомобілів однієї моделі, в протилежному випадку допускається проводити випробування на меншій кількості автомобілів). Заміри витрати палива проводяться при температурі навколишнього середовища не нижче 10° С (крім автомобілів, які призначені для виконання робочих операцій лише в зимовий час - снігонавантажувальні автомобілі, снігоочисники, тощо). Кількість замірів витрати палива на одну технологічну операцію (л) на годину роботи обладнання (л/год.) чи на пробіг спецавтомобіля при виконанні спеціальної роботи (л/100 км) повинна бути не менше трьох. Результати замірів оформлюються актом (за формою згідно з додатком И), усереднюються і пропонуються для застосування, як тимчасова норма витрати палива.

2.2.3 Один завірений примірник акта (за формами, наведеними у додатках Ж або И) надсилається на розгляд у ДержавтотрансНДІпроект, реєструється та повертається на підприємство. Тимчасова індивідуальна норма витрати палива набуває чинності після її реєстрації та затвердження наказом керівника підприємства.

2.3 Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів.

Для автомобілів і їх модифікацій, для яких нормативи витрат мастильних матеріалів не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів у таких розмірах:

- для дизельних та газодизельних вантажних автомобілів і автобусів з повною масою понад 3,5 т:

моторна олива - до 2,8 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;

трансмісійна олива - до 0,4 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;

спеціальні оливи - до 0,1 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;

пластичні (консистентні) мастила - до 0,3 кг/100 л (кг/100 м3 СПГ) Qн;

- для решти автомобілів і автобусів:

моторна олива - до 1,8 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;

трансмісійна олива - до 0,15 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;

спеціальні оливи - до 0,05 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;

пластичні (консистентні) мастила - до 0,1 кг/100 л (кг/100 м3 СПГ) Qн;

Примітка 1. Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів, визначені згідно з пп. 2.1 - 2.3, вводяться в дію наказом керівника підприємства, є чинними тільки для автомобілів цього підприємства та втрачають чинність при введенні в дію в Україні постійних норм витрат палива та мастильних матеріалів на відповідні моделі (модифікації) автомобілів, спецавтомобілів або спеціального обладнання.

Примітка 2. Наведені в цьому підпункті гранично допустимі значення тимчасових нормативів витрат мастильних матеріалів зменшуються на 50 % для всіх автомобілів, які перебувають в експлуатації не більше трьох років, та можуть бути збільшені до 20 % (із наданням відповідного обґрунтування) для автомобілів, які перебувають в експлуатації більше восьми років або мають пробіг понад 150 тис. км.

Примітка 3. Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів включають в себе заміну мастильних матеріалів під час технічного обслуговування та періодичне їх додання в процесі експлуатації і відповідають гранично допустимим витратам, що можуть бути значно вищими, ніж звичайні витрати мастильних матеріалів транспортними засобами, які перебувають в задовільному технічному стані, особливо для транспортних засобів сучасних конструкцій. Граничні значення наведених у цьому пункті тимчасових нормативів витрат мастильних матеріалів не можуть бути встановлені одночасно на всі автомобілі (обладнання) підприємства та на весь період їх (його) експлуатації.

Примітка 4. Рекомендовано застосовувати мінімально можливі значення нормативів витрат мастильних матеріалів відповідно до конструктивних особливостей і технічного стану транспортного засобу та фактичних потреб із документальним підтвердженням обґрунтованості цих витрат відповідно до рекомендацій заводу-виробника, періодичності та технології проведення регламентних робіт із технічного обслуговування і ремонту тощо.

(примітки пункту 2.3 розділу 2 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

### 3 Коефіцієнти коригування норм витрат палива

Абзац перший розділу 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Абзац другий розділу 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Абзац третій розділу 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Абзац четвертий розділу 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Абзац п'ятий розділу 3 виключено

(розділ 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом 
Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим,
абзац п'ятий розділу 3 виключено згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Абзац шостий розділу 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1 Норми витрат палива підвищуються у таких випадках:

3.1.1 Робота в холодну пору року.

3.1.1.1 Залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

від 0° C (включно) та до -5° C включно - до 2 %;

нижче ніж -5° C та до -10° C включно - до 4 %;

нижче ніж -10° C та до -15° C включно - до 6 %;

нижче ніж -15° C та до -20° C включно - до 8 %;

нижче ніж -20° C та до -25° C включно - до 10 %;

нижче ніж -25° C - до 12 %.

Примітка 1. Надбавка, зазначена в цьому підпункті застосовується залежно від фактичної середньої (для звітного періоду експлуатації) температури повітря в межах певного діапазону за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, інших достовірних офіційних джерел або за результатами власних вимірювань, належним чином задокументованих.

Температура, що береться до розрахунків, визначається як середнє значення температури повітря навколишнього середовища для певного звітного періоду експлуатації.

Звітний період експлуатації обирається за рішенням керівництва підприємства.

Для всього автотранспортного парку підприємства може бути встановлений єдиний звітний період, а також, у разі потреби, індивідуальні звітні періоди для кожного транспортного засобу.

Для розрахунків може братися значення середньодобової температури, або, в разі потреби, середньої температури за певну частину доби (ніч, ранок, день, вечір), або їх комбінації (наприклад, середня температура за ранок-день або за ранок-день-вечір тощо), що припадає на час експлуатації техніки.

Середнє значення може бути встановлено на підставі температур на час початку і кінця руху відповідно до записів у дорожніх листах та/або інших звітних документах тощо.

Можуть виділятися окремі періоди (час) експлуатації та пробіг що йому відповідає, із встановленням на ці періоди (частину маршруту) індивідуальних значень надбавки (наприклад, рух у нічний час у холодну пору року при температурі, що є значно нижчою за середньодобову, тощо).

Для окремих автомобілів або всього автотранспортного парку підприємства може бути встановлено фіксоване значення надбавки на будь-який період, за умови, що різниця між фактичною середньою температурою повітря навколишнього середовища, що припадає на час експлуатації техніки, за цей період та температурою, що відповідає початку дозволеного використання обраного значення надбавки, не перевищує 5° C (наприклад, застосуванням мінімально можливих значень надбавки).

Конкретний порядок врахування кліматичних умов під час розрахунків нормативних витрат палива визначається за рішенням керівництва підприємства та затверджується відповідним наказом (розпорядженням) по підприємству.

Примітка 2. Під час здійснення перевезень в інші кліматичні зони, у тому числі за межі України, коригуючий коефіцієнт встановлюється з урахуванням температурних умов початкового і кінцевого (а за потреби і проміжних) пунктів прямування.

За межами України значення температури повітря визначаються за результатами належним чином задокументованих власних вимірювань або за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, метеорологічних служб інших країн, інших достовірних офіційних джерел.

Примітка 3. У разі використання власних вимірювань температури керівництво підприємства призначає відповідальну особу та організовує ведення на постійній основі відповідного журналу.

Рекомендовано використання термометрів із абсолютною похибкою вимірювання температури не більше ±1° C.

Вимірювання температури здійснюється у місці, захищеному від впливу прямого сонячного проміння, на висоті близько 2 метрів від поверхні землі.

Допускається використання штатного покажчика температури повітря навколишнього середовища (у випадку оснащення ним автомобіля) або переносних термометрів (що надаються водіям) за умови відсутності суттєвих розбіжностей у результатах вимірювання між різними автомобілями (а також відносно стаціонарно встановлених термометрів), що експлуатуються підприємством в однакових кліматичних умовах (в межах одного населеного пункту або району тощо).

Повинна бути забезпечена відсутність суттєвих розбіжностей між результатами вимірювання та даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби або метеорологічних служб інших країн (у разі здійснення перевезень за межі України).

Суттєвими вважаються розбіжності, які дорівнюють або перевищують 5° C (відповідно до прийнятого шагу в 5° C щодо зміни значень коригуючих коефіцієнтів, що враховують кліматичні умови) за значеннями середньої (для звітного періоду експлуатації, що обирається за рішенням керівництва підприємства) температури повітря та не можуть бути інструментально доведені й обґрунтовані локальними кліматичними умовами.

Примітка 4. Рекомендується застосовувати надбавку на роботу в зимових умовах залежно від частини їздок на короткі відстані (менше 5 км) у загальному пробігу автомобіля (більші значення надбавки слід застосовувати в умовах значної частини їздок на короткі відстані). Якщо середня довжина їздки у загальному пробігу автомобіля перевищує 10 км рекомендується застосовувати мінімально можливі значення надбавки на роботу в зимових умовах.

3.1.1.2 За рішенням керівництва підприємства додатково до надбавки, зазначеної в пп. 3.1.1.1, можуть застосовуватись, за потреби, такі значення надбавки на пробіг перших 2 км або на пробіг на коротку відстань, довжина якої менше 2 км (після попередньої перерви із вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години), залежно від фактичної середньої температури повітря:

від 0° C (включно) та до -5° C включно - до 2 %;

нижче ніж -5° C та до -10° C включно - до 4 %;

нижче ніж -10° C та до -15° C включно - до 6 %;

нижче ніж -15° C та до -20° C включно - до 8 %;

нижче ніж -20° C та до -25° C включно - до 10 %;

нижче ніж -25° C - до 12 %.

Примітка 1. Відповідні умови експлуатації, що передбачають перед початком руху перерву із вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години, повинні бути належним чином задокументовані (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах). Порядок застосування цього коефіцієнта повинен бути введений в дію відповідним наказом (розпорядженням) керівництва підприємства.

Примітка 2. Надбавка, зазначена в пп. 3.1.1.2, додається до надбавки, зазначеної в пп. 3.1.1.1, під час розрахунків нормативних витрат палива на частину маршруту - на пробіг перших 2 км або на пробіг на коротку відстань, що менше 2 км, - лише у визначених пп. 3.1.1.2 умовах експлуатації.

Примітка 3. Надбавку, зазначену в пп. 3.1.1.2, рекомендується застосовувати у разі великої кількості поїздок на короткі відстані (після тривалої перерви із вимкненим двигуном) у загальному пробігу автомобіля.

Примітка 4. Порядок застосування коефіцієнта, зазначеного в пп. 3.1.1.2, залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища такий самий, як і викладений в примітках 1, 2 і 3 до пп. 3.1.1.1.

(підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.2 Робота в гірській місцевості та/або на маршрутах з горбистим рельєфом.

3.1.2.1 Робота в гірській місцевості залежно від висоти над рівнем моря:

від 300 до 800 метрів - до 5 %;

від 801 до 2000 метрів - до 10 %;

від 2001 до 3000 метрів - до 15 %;

вище ніж 3001 метр - до 20 %.

3.1.2.2 Експлуатація автотранспорту на маршрутах з горбистим рельєфом, що супроводжується підйомами і спусками, зокрема такими, що позначені знаками 1.6 "Крутий підйом" і 1.7 "Крутий спуск" згідно з Правилами дорожнього руху (при русі на підйом або чергуванні підйомів/спусків), величиною:

від 4 відсотків (включно) та до 8 відсотків - до 5 %;

від 8 відсотків (включно) і більше - до 10 %.

Примітка 1. Коефіцієнт за пп. 3.1.2.2 застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

Примітка 2. Коефіцієнт за пп. 3.1.2.2 не застосовується в розрахунках нормативних витрат палива у разі використання раніше встановлених норм витрат палива на експлуатацію техніки, що вже включають (враховують) наведені умови руху (наприклад, норми витрат палива на експлуатацію самоскидів у кар'єрах, диференційовані за висотою підйому породи та довжиною плеча їздки, тощо).

(підпункт 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.3 Робота на дорогах зі складним планом (наявність в середньому на 1 км шляху більше п'яти заокруглень радіусом менше 40 м, тобто на 100 км шляху не менше 501 повороту) - до 10 %. Цей коефіцієнт не застосовується під час роботи в умовах міста.

(підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99)

3.1.4 Робота в міських умовах:

в межах міст, а також поселеннях міського типу та інших населених пунктах за наявності в них регульованих перехресть (світлофорів) - до 5 %;

в межах міст Алчевськ, Біла Церква, Бровари, Вінниця, Горлівка, Дніпродзержинськ, Євпаторія, Єнакієве, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Керч, Кіровоград, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов'янськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Ялта - до 10 %;

в межах міст Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків - до 15 %.

Примітка. Для гібридних автомобілів (автомобілів із системою рекуперації енергії) гранично допустиме значення надбавки за пп. 3.1.4 зменшується на 5 % (або надбавка може взагалі не використовуватися залежно від фактичних потреб)".

(підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.5 Робота, яка потребує частих зупинок (в середньому більше, ніж одна зупинка на один кілометр пробігу), у тому числі технологічних зупинок, пов'язаних із завантаженням і розвантаженням, посадкою і висадкою пасажирів (маршрутні автобуси, обслуговування поштових скриньок, інкасація грошей, обслуговування хворих, інвалідів, клієнтів тощо), а також робота в напружених дорожніх умовах міст, пов'язаних із частими зупинками дорожнього руху (зокрема, у центральних частинах міст), та поїздки на короткі відстані (до 5 км) з тривалими перервами між поїздками (одна година і більше) - до 10 %.

Під час здійснення перевезень на короткі відстані з тривалими перервами між поїздками з вимкненим двигуном (перед кожною поїздкою перерва тривалістю одна година і більше) у разі потреби та за рішенням керівництва підприємства можуть бути застосовані диференційовані значення надбавки на роботу, яка потребує частих зупинок, залежно від фактичної середньої довжини їздки:

до 5 км (включно), але більше 3 км - до 10 %;

до 3 км (включно), але більше 2 км - до 15 %;

до 2 км (включно), але більше 1 км - до 20 %;

до 1 км (включно), але більше 0,5 км - до 30 %;

до 0,5 км (включно) і менше - до 40 %.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

Примітка 2. У разі потреби та за рішенням керівництва підприємства на пробіг перших 2 км після перерви з вимкненим двигуном тривалістю одна година і більше може бути застосована надбавка (незалежно від загальної довжини їздки) до 20 %.

Примітка 3. Відповідні умови експлуатації, що передбачають перед початком руху перерву з вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години, повинні бути належним чином задокументовані (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах). Порядок застосування цього коефіцієнта повинен бути введений в дію відповідним наказом (розпорядженням) керівництва підприємства.

Примітка 4. Під час встановлення диференційованих значень надбавок на роботу, яка потребує частих зупинок, або встановлення надбавки на пробіг перших 2 км після перерви з вимкненим двигуном тривалістю одна година і більше рекомендовано застосовувати (в регламентованих межах) відповідно до фактичних потреб більші значення для автомобілів з постійним приводом на понад одну вісь (наприклад, з повним приводом, що не може бути відключений) та відповідно менші значення для автомобілів з приводом на одну вісь (тобто для автомобілів з меншими механічними втратами у трансмісії).

(підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу 3 в редакції наказу
 Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99,
 наказу Міністерства інфраструктури
 України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.6 Під час виконання робіт, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год.) у задовільних дорожніх умовах (перевезення великогабаритних, вибухонебезпечних, скляних, крихких та інших подібних вантажів, під час виконання сільськогосподарських робіт, робота кінознімальних і аналогічних спеціальних автомобілів, рух у колонах тощо, а також рух у заторах, у тому числі у час "пік" (зокрема, у центральних частинах міст), а також у разі тимчасового ускладнення руху, обумовленого проведенням дорожніх ремонтних робіт тощо) - до 10 %.

Примітка. Коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах, згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

(підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу 3 в редакції наказу
 Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99,
 наказу Міністерства інфраструктури
 України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.7 Робота в кар'єрах, їзда по полях, на лісових чи степових ділянках, по пересіченій місцевості тощо (поза межами доріг загального користування) у важких шляхових умовах - до 20 % та в надважких шляхових умовах в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів, сильного снігопаду та ожеледиці, паводків та інших стихійних лих, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год.) - до 50 %.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту поза межами доріг загального користування з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах).

Примітка 2. Підвищені значення коригуючого коефіцієнта, зазначеного у цьому підпункті, що відповідають надважким шляховим умовам, можуть встановлюватися на період не більше тридцяти днів на рік (сумарно) за окремими наказами (розпорядженнями) керівництва підприємства із наведенням документального підтвердження експлуатації автомобілів у надважких шляхових умовах.

(підпункт 3.1.7 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.8 Робота в надважких дорожніх умовах на дорогах загального користування в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів, сильного снігопаду та ожеледиці, паводків та інших стихійних лих - до 35 %.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах), та на період не більше тридцяти днів на рік (сумарно).

Примітка 2. Коригуючі коефіцієнти, зазначені в підпунктах 3.1.6, 3.1.7 і 3.1.8 застосовувати одночасно заборонено.

(підпункт 3.1.8 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.9 У разі пробігу першої тисячі кілометрів новими автомобілями, напрацювання перших 60 мотогодин новим обладнанням (двигунами), а також тими, що вийшли з капітального ремонту - до 10 %.

(підпункт 3.1.9 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.10 Для автомобілів, що експлуатуються:

більше 5 років із загальним пробігом понад 100 тис. км - до 3 %;

більше 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис. км - до 5 %;

більше 11 років або із загальним пробігом понад 250 тис. км - до 7 %;

більше 14 років або із загальним пробігом понад 400 тис. км - до 9 %.

Примітка. Надбавку, зазначену у цьому підпункті, застосовують лише у разі документально підтвердженої необхідності та у мінімально можливому розмірі (таким чином передбачається, що підприємство здійснює відповідні заходи щодо підтримання автомобіля у задовільному технічному стані відповідно до рекомендацій заводу-виробника). Для автомобілів сучасних конструкцій та автомобілів після капітального ремонту (або заміни) двигуна надбавку не застосовують, або застосовують мінімально можливі значення із наведенням документально підтвердженого обґрунтування такої необхідності.

(підпункт 3.1.10 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.11 Погодинна робота вантажних автомобілів (крім самоскидів) та вантажопасажирських або їх постійна робота як технологічного транспорту чи вантажних таксомоторів - до 10 %.

3.1.12 Під час навчальної їзди:

на дорогах загального користування в межах міста - до 20 %;

на дорогах загального користування поза межами міста - до 5 %;

на спеціально відведених майданчиках, у разі маневрування із пониженими швидкостями, частих зупинок, руху заднім ходом - до 40 %.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

Примітка 2. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, заборонено застосовувати одночасно з коефіцієнтами, зазначеними в підпунктах 3.1.5 і 3.1.6.

(підпункт 3.1.12 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.13 На підтримання прийнятних (комфортних) температурних умов у салоні автомобіля, а також забезпечення належної оглядовості тощо залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища використовують базові значення надбавки:

на обігрів салону, скла тощо залежно від фактичної температури повітря:

нижче ніж +5° C та до -5° C включно - до 0,5 %;

нижче ніж -5° C та до -15° C включно - до 1 %;

нижче ніж -15° C та до -25° C включно - до 1,5 %;

нижче ніж -25° C - до 2 %.

У разі обґрунтованого використання автономних (незалежних) систем обігріву (за умови відсутності в додатку Г норм витрат палива на роботу зазначеного обладнання) залежно від фактичної температури повітря:

нижче ніж +15° C та до +5° C включно - до 2 %;

нижче ніж +5° C та до -5° C включно - до 4 %;

нижче ніж -5° C та до -15° C включно - до 6 %;

нижче ніж -15° C та до -25° C включно - до 8 %;

нижче ніж -25° C - до 10 %;

на охолодження салону автомобіля у разі використання кондиціонера або установки "клімат-контроль" залежно від фактичної температури повітря:

від +20° C включно та до +25° C включно - до 5 %;

вище ніж +25° C та до +30° C включно - до 7 %;

вище ніж +30° C - до 10 %;

у разі необхідності використання передбаченої конструкцією автомобіля функції осушення повітря у салоні (що забезпечується за рахунок охолодження повітря і відповідно конденсації вологи у холодильному устаткуванні кондиціонера або установки "клімат-контроль" перед наступним його підігріванням та подачею у салон) в межах фактичної температури повітря навколишнього середовища нижче ніж +20° C та до 0° C включно - до 4 %.

Примітка 1. Для всіх автомобілів, крім автобусів, значення надбавки, зазначеної в цьому підпункті, коригується залежно від робочого об'єму двигуна шляхом множення її базового значення на умовний коефіцієнт використання потужності двигуна КВП, що дорівнює КВП = 2000 / Vр, де Vр - робочий об'єм двигуна у кубічних сантиметрах.

Примітка 2. Обґрунтованість використання надбавки на осушення повітря у салоні визначається безпосередньо керівництвом підприємства залежно від фактичних потреб, що визначаються умовами експлуатації та рекомендаціями заводу - виробника автомобіля, наприклад, у разі потреби, швидкого і ефективного очищення скла від конденсату (запітніле скло) в умовах підвищеної вологості повітря навколишнього середовища тощо.

Надбавка не застосовується за температур навколишнього середовища, при яких використання холодильного устаткування кондиціонера або установки "клімат-контроль" не передбачено конструкцією автомобіля.

При температурі повітря навколишнього середовища нижче ніж +20° C (особливо нижче ніж +15° C) з метою економії палива рекомендовано по можливості вимикати холодильне устаткування кондиціонера або установки "клімат-контроль", таким чином, не застосовуючи надбавку на постійній основі, але при цьому дотримуючись правил експлуатації устаткування відповідно до керівництва з експлуатації транспортного засобу (рекомендацій заводу-виробника).

Примітка 3. Порядок застосування коефіцієнта, зазначеного в цьому підпункті, залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища такий самий, як і порядок, викладений в примітках 1, 2 і 3 до пп. 3.1.1.1.

(підпункт 3.1.13 пункту 3.1 розділу 3 в редакції наказу
 Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99,
 наказу Міністерства інфраструктури
 України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.14 Під час їзди на дорогах загального користування за межами міста, а також на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху, на яких відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху дозволено рух зі швидкостями до 90 км/год. або вище, може бути встановлена надбавка на підвищений аеродинамічний опір - до 5 %, що поширюється на:

автомобілі-фургони,

бортові автомобілі та автопоїзди, обладнані тентами,

вантажні автомобілі під час перевезення великогабаритних вантажів,

спеціальні та спеціалізовані автомобілі, на даху яких обґрунтовано встановлено технологічне обладнання, за умови, що загальна площа перерізу (що створює додатковий аеродинамічний опір) встановленого устаткування, становить не менше 5 % від площі перерізу автомобіля,

оперативні транспортні засоби, які обладнані відповідно до Правил дорожнього руху спеціальною світловою і звуковою сигналізацією.

Примітка 1. Надбавку рекомендовано використовувати при фактичній швидкості руху щонайменш 70 км/год.

Примітка 2. Заборонено використання коефіцієнта, зазначеного в цьому підпункті, одночасно із коефіцієнтами, зазначеними в підпунктах 3.1.3 - 3.1.8.

(підпункт 3.1.14 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.1.15 Для оперативних транспортних засобів, які обладнані спеціальною світловою і звуковою сигналізацією та виконують невідкладні службові завдання, пов'язані з підвищеними швидкостями руху з відступом від окремих правил дорожнього руху згідно з розділом 3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 10.10.2001 N 1306:

- в умовах міста - до 10 %;

- за межами міста - до 20 %.

Для наведеної категорії автомобілів, що здійснюють транспортне забезпечення охоронних заходів, за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона в умовах міста із інтенсивним режимом руху, що потребує частого маневрування із виконанням розгону, обгону та гальмувань тощо, або виконують в умовах міста службові завдання, пов'язані з швидкостями руху, що перевищують 100 км/год.:

- до 25 %.

Ці коефіцієнти коригування можуть застосовуватися тільки для наведеної категорії автомобілів і тільки на пробіг у разі виконання невідкладних службових завдань із підвищеною швидкістю руху, що повинно бути відповідним чином задокументовано (розпорядженнями, записами відповідальних осіб у дорожніх листах тощо).

(пункт 3.1 розділу 3 доповнено підпунктом 3.1.15 згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99,
підпункт 3.1.15 пункту 3.1 розділу 3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.2 Норми витрат палива зменшуються у таких випадках:

3.2.1 Робота за межами населених пунктів на дорогах загального користування, у тому числі на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною швидкістю відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху, що не перевищує 90 км/год. залежно від швидкості та фактичних потреб:

для легкових автомобілів - від -15 % до -30 %;

для всіх інших автомобілів - від -5 % до -20 %.

3.2.2 Робота за межами міст на дорогах, позначених знаком 5.1 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкістю вище ніж 90 км/год.:

у разі руху зі швидкістю, що не перевищує 90 км/год., залежно від швидкості та фактичних потреб:

для легкових автомобілів - від -15 % до -30 %;

для всіх інших автомобілів - від -5 % до -20 %.

у разі необхідності пересування із дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями вище ніж 90 км/год. та до 110 км/год. включно - від -10 % до -20 % залежно від фактичних потреб;

у разі обґрунтованої необхідності пересування із дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями вище ніж 110 км/год. - від -5 % до -10 % залежно від фактичних потреб (наведені значення коефіцієнта не можуть встановлюватися на постійній основі, а тільки в окремих випадках за рішенням керівництва підприємства).

3.2.3 Експлуатація міських автобусів (позначених у таблицях А.3, А.4 знаком *) у режимі "на замовлення" або з іншою метою, але не на постійних маршрутах - від -5 % до -10 %.

3.2.4 За рішенням керівництва підприємства для всього автотранспортного парку підприємства або індивідуально для окремих транспортних засобів може бути встановлено додатковий коефіцієнт (або декілька значень коефіцієнта відповідно до різних умов експлуатації) коригування базової норми (будь-яке значення у відсотках), що зменшує її відповідно до фактичних потреб та встановленої внутрішньої політики підприємства щодо використання енергетичних ресурсів, застосування економних методів керування автомобілями, новітніх технологій, що дають змогу зменшити витрати моторних палив, тощо.

Примітка 1. Використання понижуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.2.1 - 3.2.3 цього пункту є обов'язковим (включаючи здійснення перевезень у приміській зоні), за винятком відповідної частини пробігу автомобілів, на які розповсюджується дія пп. 3.1.15, а також у разі незадовільного стану дорожнього покриття, проведення дорожніх ремонтних робіт та інших обставин, що не дозволяють рух зі швидкостями більше 40 км/год.

Примітка 2. Використання понижуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.2.1 - 3.2.2 цього підпункту, також рекомендується на певну частину пробігу в межах міст, з умовами руху, наближеними до умов руху по автомагістралі.

Примітка 3. У разі експлуатації автотранспорту поза межами міста коригуючий коефіцієнт, зазначений у пп. 3.1.4, не застосовується.

(пункт 3.2 розділу 3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.3 Сумарний коефіцієнт коригування.

У випадку застосування одночасно кількох коригуючих коефіцієнтів розраховується сумарний коефіцієнт коригування, який дорівнює сумі цих надбавок (зменшуючі коригуючі коефіцієнти є від'ємними):

K = K1 + K2 +... + Кn          (2)

3.4 Використання норм додаткового споживання палива, поряд із нормативними витратами палива, дозволяється за умови, що це буде належним чином обґрунтовано і задокументовано (записами відповідальних осіб у звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства) в таких обсягах:

3.4.1 На внутрішньогаражні роз'їзди і технічні потреби (технічні огляди, регулювальні роботи, механічне прироблення деталей двигунів і автомобілів (що потребує напрацювання двигуна) після ремонту тощо) - не більше 0,5 % від загальної кількості палива, спожитого підприємством (з обґрунтуванням і обліком фактичної кількості автомобілів та обладнання, задіяних на цих роботах).

3.4.2 У разі вимушених простоїв автомобілів під завантаженням і розвантаженням в пунктах, де за умовами пожежної безпеки заборонено вимикати двигун (нафтобази, спеціальні склади тощо), - до 5 % від базової лінійної норми на одну годину простою із можливим (за наявних потреб) коригуванням відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в пп. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.3 У разі обґрунтованих вимушених простоїв автомобілів з увімкненим двигуном у холодну пору року, коли є потреба в опаленні салону, або в разі вимушених простоїв у теплу пору року, коли є потреба у використанні кондиціонера чи установки "клімат-контролю", наприклад, під час перевезення спеціальних вантажів або пасажирів, які потребують постійного обігрівання або охолодження салону (кузова) автомобіля для підтримання певної або комфортної температури (у тому числі очікування хворих, інвалідів, особливо для медичних автомобілів і перевезення дітей, а також у разі потреби для належного перевезення пасажирів, клієнтів тощо), - до 5 % від базової лінійної норми на одну годину простою, скоригованої відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в пп. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.4 У разі вимушених тривалих простоїв автомобілів у транспортних заторах з увімкненим двигуном - до 5 % від базової лінійної норми на одну годину простою із можливим (за наявних потреб) коригуванням відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в пп. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.5 На запуск автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ, - у відсотках від значення базової лінійної норми в разі роботи на рідкому паливі на кожний календарний день експлуатації (використання) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

+15° C та вище - до 0,5 % (для автомобілів із системою впорскування газу, конструкція яких потребує запуску на бензині);

нижче ніж +15° C до +5° C включно - до 1 % (для автомобілів із системою впорскування газу, конструкція яких потребує запуску на бензині);

нижче ніж +5° C до -5° C включно - до 2 %;

нижче ніж -5° C та до -10° C включно - до 3 %;

нижче ніж -10° C та до -15° C включно - до 4 %;

нижче ніж -15° C - до 5 %.

Примітка 1. Під час експлуатації автомобілів на рідкому паливі надбавка, зазначена в пп. 3.4.5, не застосовується.

Примітка 2. Порядок встановлення додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 залежно від фактичної температури повітря такий самий, як і порядок, викладений в примітках 1, 2 і 3 до пп. 3.1.1.1.

Примітка 3. Норма додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 встановлюється за умови наявного факту запуску (запусків) двигуна на рідкому паливі та здійснення подальшого пробігу на газовому паливі відповідно до дорожнього листа та/або іншого звітного документа (наприклад, якщо температура в межах від нижче ніж +5° C та до -5° C включно та базова лінійна норма в разі роботи на рідкому паливі становить 10 л/100 км, норма додаткового споживання рідкого палива може становити до 0,2 літра на кожний календарний день експлуатації).

Примітка 4. Конкретне значення норми додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 обирається у регламентованих межах залежно від кількості (частоти) запусків двигуна на звітний (розрахунковий) період. Більші значення обираються для умов експлуатації, що потребують частих запусків, особливо якщо їм передують вимушені довготривалі простої із вимкненим двигуном, та передбачають поїздки на відносно невеликі відстані. В іншому разі обираються мінімально можливі значення норми відповідно до фактичних потреб.

Примітка 5. Норму додаткового споживання палива на запуск застосовують у регламентованих межах відповідно до пп. 3.4.5 з урахуванням рекомендацій (обмежень) заводу - виробника автомобіля або газобалонного чи газодизельного обладнання.

Примітка 6. Інші значення норми додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 для автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ, а також автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива можуть бути встановлені в разі потреби на запит (за замовленням) заводів-виробників або підприємств - власників автомобілів відповідно до пп. 2.1.5, залежно від властивостей палива та особливостей конструкції автомобілів.

3.4.6 На переміщення в зонах технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів, що працюють на СПГ або на ЗНГ, витрата рідкого палива встановлюється у розмірі до 5 % від значення базової лінійної норми в разі роботи на рідкому паливі на місяць (наприклад, до 0,5 літра на місяць, якщо базова лінійна норма в разі роботи на рідкому паливі становить 10,0 л/100 км).

Примітка. Факт переміщення автомобіля в зонах технічного обслуговування і поточного ремонту має бути документально підтверджений.

(пункт 3.4 розділу 3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

3.5 Встановлення нормативних витрат палива з урахуванням експлуатаційних факторів

3.5.1 Дорожні, кліматичні та інші експлуатаційні фактори враховуються шляхом застосування коригуючих коефіцієнтів, наведених у формі відсотків підвищення або зниження базового значення норми.

Для коригування лінійних норм можуть застосовуватися всі зазначені у розділі 3 коригуючі коефіцієнти, але із врахуванням наведених у цьому розділі обмежень.

Для коригування норм на транспортну роботу можуть застосовуватися наведені у розділі 3 коригуючі коефіцієнти, за винятком зазначених у пп. 3.1.11 і 3.2.3.

Для коригування норм на роботу спеціального обладнання можуть застосовуватися тільки коригуючі коефіцієнти, зазначені у пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.9 та 3.1.10.

Всі наведені цифрові значення коригуючих коефіцієнтів (у тому числі значення відсотків встановлення норм на роботу обладнання та значення норм витрат тощо), наведені з прийменником "до", слід читати як такі, що можуть застосовуватися включно.

При розрахунках є достатнім використання трьох значущих цифр (округлення значень до трьох значущих цифр).

3.5.2 Максимальні значення коефіцієнтів коригування норм витрат палива, зазначених в пп. 3.1, та норм витрат, зазначених у пп. 1.3 - 1.8, 3.4, відповідають гранично допустимим нормативам для найскладніших умов експлуатації рухомого складу та не можуть бути встановлені одночасно на всі автомобілі (обладнання) підприємства і на весь період їх експлуатації.

3.5.3 З метою забезпечення економного використання моторних палив автомобільним транспортом та запобігання зловживанням рекомендується диференційоване застосування коефіцієнтів коригування норм під час розрахунків нормативних витрат палива на підприємствах залежно від фактичних потреб у відповідних умовах експлуатації. Рекомендовано по можливості встановлювати індивідуальні значення коефіцієнтів коригування норм (в регламентованих межах) для кожного транспортного засобу залежно від особливостей його конструкції, технічного стану та умов експлуатації тощо відповідно до фактичних потреб.

Примітка. Під час визначення фактичних потреб і їх обґрунтованості та здійснення подальших розрахунків нормативних витрат палива на підприємстві слід враховувати, що перевищення окремими водіями встановлених швидкісних обмежень призводить до дуже значного збільшення споживання палива.

При високих швидкостях (починаючи вже зі швидкостей 70 км/год. та вище) витрати енергії на пересування стрімко зростають приблизно пропорційно квадрату швидкості. Наприклад, навіть в умовах усталеного руху (що не враховують попередню витрату палива на збільшення кінетичної енергії автомобіля під час розгону), перевищення швидкісного режиму з 90 км/год. до 120 км/год. може призвести до підвищення споживання палива на одну третину (відносно витрати палива при швидкості 90 км/год.). При швидкості 140 км/год. перевитрата палива може становити вже близько двох разів у порівнянні з витратою при швидкості 90 км/год.

Типова залежність питомої Q (л/100 км) витрати палива від швидкості сталого руху автомобіля (км/год.) наведена на рис. 1.

V (км/год.)

Рис. 1. Типова залежність питомої Q (л/100 км) витрати палива від швидкості сталого руху V (км/год.) для автомобіля (паливна характеристика сталого руху).

Пропорційно квадрату швидкості зростає також шлях гальмування та кінетична енергія автомобіля, що рухається, і, відповідно, тяжкість наслідків зіткнення у разі ДТП.

Проведені дослідження впливу манери керування на витрату палива в сучасних умовах міст показують, що навіть не дуже агресивна манера керування може збільшити витрати палива технічно справним автомобілем більш ніж на 30 % без отримання принципових переваг у середній швидкості пересування містом (але із одночасним створенням значної загрози безпеки дорожнього руху).

І навпаки, застосування економної манери керування дає змогу навіть у великих містах (за умови відсутності серйозних ускладнень руху та заторів протягом всього маршруту руху) заощадити до 20...30 % палива.

Тому з метою економного використання моторних палив, зменшення техногенного тиску транспортних засобів на навколишнє середовище та людину, наслідком якого є багатомільярдні економічні збитки суспільства, та сприяння підвищенню безпеки під час здійснення перевезень рекомендовано обґрунтоване встановлення мінімально можливих значень коефіцієнтів коригування норм, зазначених у пп. 3.1, а також максимально можливих значень коефіцієнтів коригування норм, зазначених у пп. 3.2, з урахуванням дотримання водіями встановлених швидкісних обмежень, дотримання безпечної та прийнятної економної манери керування транспортними засобами тощо.

3.5.4 Фактичні потреби та нормативні витрати палива визначають за звітними документами (встановленими підприємствами, у тому числі - з використанням сучасних інформаційних технологій та супутникових систем навігації тощо) із наведенням умов експлуатації, до яких можуть бути застосовані відповідні коефіцієнти коригування базової норми, що враховують вплив на споживання палива тих чи інших умов.

Умови експлуатації можуть бути наведені безпосередньо у звітному документі, а також (у випадку здійснення перевезень, що передбачають часту зміну умов руху з індивідуальним обчисленням нормативної витрати палива на окремих ділянках) у додатку до звітного документа, що є його невід'ємною частиною та належним чином оформлюється (у довільній формі, але із дотриманням загальних вимог щодо оформлення).

3.5.5 При використанні транспортного засобу на постійних маршрутах та в одноманітних умовах дорожнього руху тощо (або у сукупності різних умов, яка повторюється кожного разу) належне обґрунтування застосування системи коригуючих коефіцієнтів (або частини коригуючих коефіцієнтів, що застосовуються) на певний період часу відповідно до нормоутворюючих факторів може бути наведено в окремому звітному документі (замість зазначення всіх факторів безпосередньо в кожному звітному документі, що оформлюється на кожну добу чи поїздку тощо) відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству на основі проведених та оформлених підприємством власних досліджень умов експлуатації (у тому числі для обґрунтування застосування коефіцієнтів, що застосовуються окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, але за винятком факторів, що мають епізодичний та виключно випадковий характер).

Фактори, що мають епізодичний та виключно випадковий характер (та відповідні ним коригуючі коефіцієнти) потребують окремого документування для обґрунтування застосування при розрахунках нормативних витрат палива.

3.5.6 У разі потреби визначення зміни у часі (або залежно від умов експлуатації, навичок водія тощо) поточного рівня фактичного споживання палива можуть бути використані відповідні показання сучасних штатних бортових комп'ютерів, різноманітні засоби вимірювальної техніки тощо.

Під час визначення фактичної витрати палива методом доливання до повного баку рекомендовано виконувати принаймні такі умови:

доливання до повного баку (до та після здійснення перевезень та/або виконання певної роботи) здійснюють в одному і тому самому місці (на горизонтальній площадці) за однаковою методикою із застосуванням одного і того самого вимірювального устаткування (лічильник АЗС, мірні ємності), суворо дотримуючись правил протипожежної безпеки;

забезпечують пробіг або час роботи автомобіля (обладнання), за який витрачається принаймні 30 % палива від місткості штатного паливного баку (рекомендовано 50 % і більше для зменшення похибки вимірювань).

На підприємстві може бути утворено комісію, яка також може забезпечувати, наприклад:

перевірку технічного стану транспортного засобу (обладнання) та його експлуатації згідно з рекомендаціями заводу-виробника (перевірка працездатності та регулювань систем двигуна, трансмісії, тиску в шинах тощо);

контроль за технікою управління водієм (оператором) автомобілем (обладнанням) з метою забезпечення раціонального (ефективного) використання автомобіля (обладнання), дотримання водієм встановлених швидкісних обмежень, безпечної та прийнятної економної манери керування транспортним засобом тощо.

3.5.7 Належне обґрунтування використання в регламентованих межах системи коригуючих коефіцієнтів, норм і нормативів здійснюється підприємством залежно від наявних технічних й інших можливостей ведення поточного обліку та управління експлуатаційними витратами.

3.5.8 Конкретні величини коефіцієнтів у регламентованих межах та терміни їх дії встановлюються безпосередньо керівниками підприємств і затверджуються наказом (розпорядженням) по підприємству.

(пункт 3.5 розділу 3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

### 4 Розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту

4.1 Для легкових автомобілів і автобусів нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · K),          (3)

де: Qн - нормативна витрата палива, літри, (м3);

Hs - базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м3/100 км),

S - пробіг автомобіля, км,

K - сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

4.2 У разі використання в автомобілях (у тому числі автобусах) автономних (незалежних) обігрівачів нормативна витрата палива на роботу обігрівача додається до загальних нормативних витрат і її максимально можливе значення розраховується таким чином:

| Qон = Hон х 0,01 х KТ х он, | (4) |
| --- | --- |

де:

Qон - максимально можливе значення нормативної витрати палива на роботу обігрівача, літри,

Hон - базова норма витрати палива на роботу автономного обігрівача (додаток Г), л/год.,

KТ - відсоток використання потужності обігрівача залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року (визначається відповідно до пп. 1.8),

он - обґрунтована та належним чином задокументована тривалість роботи автономного обігрівача.

Примітка. Тривалість роботи автономного обігрівача та обґрунтування відсотка використання його потужності зазначається у дорожніх листах та/або інших звітних документах.

(пункт 4.2 розділу 4 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

4.3 При експлуатації легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються для них, як і для вантажних автомобілів, що працюють з причепами (п. 4.4).

Якщо транспортна робота для зазначених автомобілів не обліковується, до них згідно з п. 3.1.11 застосовується коефіцієнт підвищення лінійної норми витрати палива для автомобіля з причепом, розрахованої з урахуванням спорядженої маси причепа).

4.4 Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 · (Нsan· S + Hw· W) · (1 + 0,01 · K),          (5)

де: Нsan - лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда:

Нsan = Hs + Hg · Gnp, л/100 км (м3/100 км),

де Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км (м3/100 км),

Hg - норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа згідно з п. 1.4, л/100 т·км (м3/100 т·км),

Gnp - споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

Hw - норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м3/100 т·км),

W - обсяг транспортної роботи, т·км (W = Gван· Sван, де Gван - маса вантажу, Sван - пробіг з вантажем).

Примітка. При буксируванні автомобілів, при їх перегоні в спареному стані нормативні витрати палива обраховуються як і для автопоїздів.

4.5 Для автомобілів-самоскидів та самоскидальних автопоїздів нормативні витрати палива визначаються за формулою:

Qн = 0,01 · Hsanc · S · (1 + 0,01 · K) + Hz · Z,          (6)

де: Hsanc - лінійна норма витрати палива самоскидального автопоїзда, л/100 км (м3/100 км),

Hsanc = Hs + Hw · (Gnp + 0,5 · g),

де Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-самоскида з урахуванням транспортної роботи, л/100 км (м3/100 км),

Hw - норма витрати палива на транспортну роботу і споряджену масу причепа або напівпричепа згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м3/100 т·км),

Gnp - споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

g - вантажність причепа, т;

Hz - норма витрати палива на їздку з вантажем автомобіля-самоскида згідно з п. 1.5, л (м3);

Z - кількість їздок з вантажем.

У випадках роботи автомобілів-самоскидів з коефіцієнтом використання вантажності вищим 0,5 допускається нормування витрат палива за пунктом 4.4. У цьому випадку за базову лінійну норму приймається базова лінійна норма для відповідного базового бортового автомобіля, скоригована за різницею споряджених мас цих автомобілів.

4.6 Розрахунок нормативних витрат палива для спеціальних і спеціалізованих автомобілів.

Спеціальні автомобілі - це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для виконання спеціальних робочих функцій.

Спеціалізовані автомобілі - це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій.

Спеціальні і спеціалізовані автомобілі (далі - спецавтомобілі) з установленим на них обладнанням підрозділяються на дві групи:

- автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки, тощо);

- автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні тощо).

4.6.1 Нормативні витрати палива для спецавтомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки, визначаються таким чином:

Qн = 0,01 · Нs · S · (1 + 0,01 · K) + Ноб · Тоб · (1 + 0,01 · Kс),          (7)

де: Нs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг спеціального автомобіля, л/100 км (м3/100 км);

Ноб - норма витрати палива на роботу спеціального обладнання, л/год. або літри на виконану операцію (заповнення цистерни, тощо);

Тоб - час роботи обладнання, годин або кількість виконаних операцій;

K - сумарний коригуючий коефіцієнт до лінійної норми, %;

Kс - сумарний коригуючий коефіцієнт до норми на роботу спеціального обладнання, %.

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 · (Hs · S + Hw · W) · (1 + 0,01 · K) + Ноб · Тоб · (1 + 0,01 · Kс), (8)

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка не обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою 7 з врахуванням у складі K коригуючого коефіцієнта за п. 3.1.11.

4.6.2 Нормативні витрати палива для спеціальних автомобілів, які виконують роботу під час руху, визначаються таким чином:

Qн = 0,01 · (Hs · S + Hsc · Sc) · (1 + 0,01 · K) + Hn · N,          (9)

де: Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг спецавтомобіля (без виконання спеціальної роботи), л/100 км;

S - пробіг спецавтомобіля без виконання спеціальної роботи, км;

Hsc - норма витрати палива на пробіг при виконанні спеціальної роботи, л/100 км (м3/100 км);

Sc - пробіг автомобіля при виконанні спеціальної роботи, км;

Hn - норма витрати палива на розкидання одного кузова піску або суміші згідно таблиці Б.2, л;

N - кількість кузовів розкиданого піску або суміші за зміну.

5. Терміни, познаки та скорочення

У таблицях додатка А використано такі познаки та скорочення:

Vp, куб. см - робочий об'єм двигуна;

Ne, кВт - номінальна потужність двигуна;

КП - тип коробки передач;

М - механічна коробка передач;

А - автоматична коробка передач;

розгорнута колісна формула - послідовно через кому вказуються всі осі, для кожної осі після дефісу послідовно вказується:

наявність приводу (П);

тип приводу - постійний (П) або такий, що відключається (В);

наявність управління поворотом коліс осі (У).

У разі потреби безпосередньо після цифри - позначення номера осі може бути вказано в дужках кількість скатів (1 - означає, що колеса осі є односкатними, 2 - двоскатними).

Таблиця 5.1 Приклади колісних формул

| Опис колісної формули автомобіля | Колісна формула | Розгорнута колісна формула |
| --- | --- | --- |
| Двовісний автомобіль з приводом на задню вісь | 4 х 2 | 1-У, 2-ПП |
| Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь | 4 х 2 | 1-ППУ, 2 |
| Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь та керованими колесами другої осі (наприклад, автонавантажувач тощо) | 4 х 2 | 1-ПП, 2-У |
| Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь та керованими колесами передньої та задньої осей | 4 х 2 | 1-ППУ, 2-У |
| Двовісний автомобіль з постійним приводом на задню вісь та приводом передньої осі, що відключається | 4 х 4 | 1-ПВУ, 2-ПП |
| Двовісний автомобіль з постійним приводом на передню вісь та приводом задньої осі, що відключається | 4 х 4 | 1-ППУ, 2-ПВ |
| Двовісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса | 4 х 4 | 1-ППУ, 2-ПП |
| Двовісний автомобіль з приводом на задню вісь із позначенням, що колеса задньої осі є двоскатними | 4 х 2 | 1-У, 2(2)-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на третю вісь та керованими колесами першої осі | 6 х 2 | 1-У, 2, 3-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої осі | 6 х 4 | 1-У, 2-ПП, 3-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю осі та керованими колесами першої осі із позначенням, що колеса другої та третьої осей є односкатними | 6 х 4 | 1-У, 2(1)-ПП, 3(1)-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю осі та керованими колесами першої осі із позначенням, що колеса другої та третьої осей є двоскатними | 6 х 4 | 1-У, 2(2)-ПП, 3(2)-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої та другої осей | 6 х 4 | 1-У, 2-ППУ, 3-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої та третьої осей | 6 х 4 | 1-У, 2-ПП, 3-ППУ |
| Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої осі | 6 х 6 | 1-ППУ, 2-ПП, 3-ПП |
| Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та другої осей | 6 х 6 | 1-ППУ, 2-ППУ, 3-ПП |
| Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та третьої осей | 6 х 6 | 1-ППУ, 2-ПП, 3-ППУ |
| Чотиривісний автомобіль з приводом на третю і четверту осі та керованими колесами першої та другої осей | 8 х 4 | 1-У, 2-У, 3-ПП, 4-ПП |
| Чотиривісний повнопривідний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та другої осей | 8 х 8 | 1-ППУ, 2-ППУ, 3-ПП, 4-ПП |
| Чотиривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої, другої та третьої осей | 8 х 8 | 1-ППУ, 2-ППУ, 3-ППУ, 4-ПП |

(розділ 5 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Додаток А

### Базові лінійні норми витрат палива для автомобілів загального призначення

Таблиця А.1

### Легкові автомобілі

| Модель (модифікація) автомобіля | Базова лінійна норма Hs, л/100км |
| --- | --- |
| ВАЗ-2121, -21211 | 12,0 |
| ВАЗ-2121 "Niva" D | 8,2 д |
| ВАЗ-21213 "Тайга" | 12,4 |
| ВАЗ-21213 | 11,5 |
| ВАЗ-21213Б | 12,1 |
| ВАЗ-21218 | 11,9 |
| ВАЗ-212182 | 12,3 |
| ГАЗ-13 | 20,0 |
| ГАЗ-14 | 22,0 |
| ГАЗ-24 | 13,0 |
| ГАЗ-24-01 | 13,5 |
| ГАЗ-24-02 | 14,0 |
| ГАЗ-24-03 | 13,5 |
| ГАЗ-24-04 | 14,0 |
| ГАЗ-24-07 | 16,5 знг |
| ГАЗ-24-10 (з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10) | 13,0 |
| ГАЗ-24-10, -24-11(з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10) | 13,5 |
| ГАЗ-24-12, -24-13 (з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10) | 13,8 |
| ГАЗ-24-12, -24-13 (з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14,7 |
| ГАЗ-24-14 | 13,5 |
| ГАЗ-24-17, ГАЗ-24-25 | 16,5 знг |
| ГАЗ-24-60 | 13,0 |
| ГАЗ-24Т | 13,5 |
| ГАЗ-31029 (з ДВЗ Rover Т16МПІ) | 11,5 |
| ГАЗ-3105 | 13,0 |
| ЗАЗ-968, -968А, -968АБ, -968АБ2, 968АБ4, -968Б, -968Б2, -968МГ, -968Р | 7,0 |
| ЗАЗ-968М, -968МБ, -968МД, -968МР | 8,0 |
| ЗАЗ-968Н | 7,5 |
| ЗАЗ-969 | 8,0 |
| ЗАЗ-970, -970В, -970Г | 8,0 |
| ЗІЛ-114 | 24,0 |
| ЗІЛ-117 | 23,0 |
| ЗІЛ-4104 | 26,0 |
| ЗІЛ-41047 | 26,5 |
| ІЖ-2125, -21251 | 10,0 |
| Москвич-408, -408Б, -408ИЭ, -408М, -408П, 408СЭ,-408Т, -408Э, -408Ю | 10,0 |
| Москвич-412, -412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П, -412ПЮ, -412Э, -412Ю | 10.0 |
| Москвич-423, -423Н, -423Т, -423Э | 10,0 |
| Москвич-424, -424СЭ, -424Т, -424Э, -424Ю | 10,0 |
| Москвич-426, -426ИЭ, -426Т | 10,0 |
| Москвич-427, -427ИЭ | 10,0 |
| Москвич-2136,-2137, -2138, -21381 | 10,0 |
| Москвич-2140, -21401, -21403, -21406 | 10,0 |
| Москвич-2141, -21412 | 10,0 |
| Москвич-214122 (з ДВЗ УЗАМ-3317) | 9,3 |
| Москвич-214122 (з ДВЗ УЗАМ-3320) | 9,6 |
| ЛуАЗ-969А, -969М | 12,0 |
| ЛуАЗ-1302 | 11,0 |
| ЛуАЗ-13021 | 11,5 |
| УАЗ-469, -469А, -469Б | 16,0 |
| УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201 | 16,0 |
| УАЗ-31512 | 15,5 |
| УАЗ-31514 | 16,7 |
| УАЗ-31517(з ДВЗ HR 492 НТА фірми "VW") | 11,0 д |

Таблиця А.2

### Легкові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Робочий об'єм двигуна, Vp, см | Максимальна потужність двигуна Ne, кВт | Тип коробки передач (КП)* | Конструктивні особливості | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ-1111 | 649 | 21,5 | 4М |  | 6,5 |
| ВАЗ-2101, -21013 | 1198 | 44,1 | 4М |  | 8,9 |
| ВАЗ-21011 | 1294 | 47,7 | 4М |  | 9,1 |
| ВАЗ-21016 | 1294 | 47,7 | 4М |  | 9,1 |
| ВАЗ-2102 | 1198 | 44,1 | 4М |  | 8,8 |
| ВАЗ-21021 | 1294 | 47,7 | 4М |  | 8,9 |
| ВАЗ-21023 | 1451 | 52,5 | 4М |  | 8,8 |
| ВАЗ-2103 | 1451 | 52,5 | 4М |  | 9,2 |
| ВАЗ-21033 | 1294 | 47,7 | 4М |  | 8,7 |
| ВАЗ-21035 | 1198 | 44,1 | 4М |  | 8,6 |
| ВАЗ-2104 | 1294 | 47,7 | 4М |  | 9,2 |
| ВАЗ-2104 | 1294 | 47,7 | 5М |  | 8,9 |
| ВАЗ-21043 | 1451 | 52,5 | 4М |  | 9,1 |
| ВАЗ-21043 | 1451 | 52,5 | 5М |  | 8,8 |
| ВАЗ-21044 | 1690 | 62,0 | 4М | система впорскування бензину | 8,4 |
| ВАЗ-2105 | 1294 | 47,7 | 4М |  | 8,9 |
| ВАЗ-2105 | 1294 | 47,7 | 5М |  | 8,6 |
| ВАЗ-21051 | 1198 | 44,1 | 4М |  | 9,2 |
| ВАЗ-21053 | 1451 | 52,5 | 4М |  | 9,0 |
| ВАЗ-21053 | 1451 | 52,5 | 5М |  | 8,7 |
| ВАЗ-2106 | 1568 | 54,8 | 4М |  | 9,4 |

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями.

| Модель (модифікація) автомобіля | Vp, см3 | Ne, кВт | КП | Конструктивні особливості | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ-21061 | 1451 | 52,5 | 4М |  | 9,1 |
| ВАЗ-21063 | 1294 | 47,7 | 4М |  | 9,2 |
| ВАЗ-21065 | 1568 | 54,8 | 4М |  | 9,4 |
| ВАЗ-2107 | 1451 | 52,5 | 4М |  | 9,0 |
| ВАЗ-2107 | 1451 | 52,5 | 5М |  | 8,8 |
| ВАЗ-21072 | 1294 | 47,7 | 4М |  | 9,2 |
| ВАЗ-21072 | 1294 | 47,7 | 5М |  | 8,9 |
| ВАЗ-21073 | 1690 | 62,0 | 4М | система впорскування бензину | 8,4 |
| ВАЗ-21074 | 1568 | 54,8 | 4М |  | 9,4 |
| ВАЗ-21074 | 1568 | 54,8 | 5М |  | 9,1 |
| ВАЗ-2108 | 1294 | 47,7 | 4М |  | 8,1 |
| ВАЗ-2108 | 1294 | 47,7 | 5М |  | 7,8 |
| ВАЗ-21081 | 1099 | 39,9 | 4М |  | 7,3 |
| ВАЗ-21083 | 1499 | 51,5 | 5М |  | 8,3 |
| ВАЗ-21080-20 | 1499 | 51,5 | 5М | система впорскування бензину | 8,0 |
| ВАЗ-21081-20 | 1099 | 42,5 | 4М | система впорскування бензину | 6,8 |
| ВАЗ-21083-20 | 1288 | 49,5 | 4М | система впорскування бензину | 7,7 |
| ВАЗ-2109 | 1294 | 47,7 | 5М |  | 7,8 |
| ВАЗ-21091 | 1099 | 39,9 | 4М |  | 7,3 |
| ВАЗ-21093, -21099 | 1499 | 51,5 | 5М |  | 8,3 |
| ВАЗ-210991 | 1099 | 39,9 | 4М |  | 7,3 |
| ВАЗ-210993 | 1294 | 47,7 | 4М |  | 8,1 |
| ВАЗ-2109-20 | 1499 | 51,5 | 5М | система впорскування бензину | 8,0 |
| ВАЗ-21091-20 | 1099 | 42,5 | 4М | система впорскування бензину | 7,0 |
| ВАЗ-21093-20, -21099-20 | 1288 | 49,5 | 4М | система впорскування бензину | 7,7 |
| ВАЗ-210993-20 | 1499 | 51,5 | 5М | система впорскування бензину | 8,0 |
| ВАЗ-2110 | 1499 | 51,5 | 5М | система впорскування бензину | 7,6 |
| ГАЗ-3102 | 2445 | 75,0 |  | З ДВЗ ЗМЗ-4022.10 | 13,0 |
| ГАЗ-3102, -3102-12 | 2300 | 110,3 | 4М | З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину | 12,5 |
| ГАЗ-3102, -3102-12 | 2300 | 110,3 | 5М | З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину | 11,9 |
| ГАЗ-31022, -31023 | 2445 | 73,5 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-402 | 12,9 |
| ГАЗ-31029 | 2445 | 73,5 |  | З ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10 | 13,0 |
| ГАЗ-31029 | 2445 | 66,2 |  | з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10 | 13,9 |
| ГАЗ-3110 | 2445 | 73,5 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-402.10 | 12,9 |
| ГАЗ-3110 | 2445 | 66,2 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-4021.10 | 13,9 |
| ГАЗ-3110 | 2300 | 110,3 | 4М | З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину | 12,4 |
| ГАЗ-3110 | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-402.10 | 12,2 |
| ГАЗ-3110 | 2445 | 66,2 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4021.10 | 13,1 |
| ГАЗ-3110 | 2300 | 110,3 | 5М | З ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину | 11,8 |
| ЗАЗ-110206, -110216, -110236,-11024. -11024-10, -110246, -11027, -11028,-11029 | 1091 | 37,5 | 5М | з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 | 6,6 |
| ЗАЗ-110206, -110216, -110236, -11024, -11024-10, -110246, -11027, -11028,-11029 | 1091 | 33,4 | 5М | з ДВЗ МЕМЗ-245-04 | 6,7 |
| ЗАЗ-1103, -1105 | 1091 | 37,5 | 5М | з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 | 7,1 |
| ЗАЗ-1122 | 1288 | 46,6 | 4М | з ДВЗ ВАЗ-2108 | 7,5 |
| ЗАЗ-1125 | 1288 | 46,6 | 4М | з ДВЗ ВАЗ-2108 | 7,8 |
| ЗАЗ-1132 | 1091 | 34,6 | 5М | з ДВЗ МЕМЗ-2451 | 7,0 |
| ЗАЗ-1132 | 1091 | 33,4 | 5М | з ДВЗ МЕМЗ-2451-04 | 7,2 |
| ЗАЗ-1140, -1140-01, -1140-17, -1140-18, -1140-19 | 903 | 30,0 | 5М | З ДВЗ 100 GL | 6,8 |
| Москвич-2141-01 | 1570 | 56,3 | 5М | з ДВЗ ВАЗ-2106, передавальне число головної передачі - 4,22 | 9,5 |
| Москвич-21412-01 | 1480 | 52,9 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-331, передавальне число ГП 4,22 | 9,5 |
| Москвич-214122 | 1702 | 62,5 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3317, передавальне число ГП-4,22 | 9,6 |
| Москвич-214123 | 1816 | 66,0 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3318, передавальне число ГП 4,22 | 10,1 |
| Москвич-2901 | 1702 | 62,5 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3317, медичний, передавальне число ГП-4,55 | 10,8 |
| Audi 80 2.0Е | 1984 | 85 | 5М |  | 10,2 |
| Audi 100 2.0Е | 1994 | 85 | 5М |  | 10,5 |
| Audi А6 2.0 | 1984 | 85 | 5М |  | 10,5 |
| Audi А8 2.8 | 2771 | 142 | 5М |  | 11,7 |
| BMW 518i | 1754 | 77 | 5М | система впорскування бензину | 9,4 |
| BMW 520i | 1977 | 95 | 5М | система впорскування бензину | 11,0 |
| BMW 730i | 2997 | 160 | 5М | система впорскування | 13,5 |
| Chevrolet Blaser 4.3i | 4300 | 142 | 5М | система впорскування бензину, повноприводна | 15,3 |
| Chevrolet Cavalier 2.2i | 2200 | 70 | 5М | система впорскування бензину | 10,2 |
| Chrysler Jeep Cherokee 2.5i | 2464 | 89 | 5М | система впорскування бензину, повноприводна | 14,2 |
| Chrysler Jeep Grand Cherokee 5.2i | 5216 | 156 | 4А | система впорскування бензину, повноприводна | 18,1 |
| Citroen ZX 1.9TD | 1905 | 67 | 5М | дизель з турбонаддувом | 6,6 д |
| Daewoo Nexia 1.5i | 1498 | 55 | 5М | система впорскування бензину | 8,2 |
| Daewoo Espero 1.5i | 1498 | 66 | 5М | система впорскування бензину | 9,5 |
| Ford Escort 1.3i | 1297 | 44 | 5М | система впорскування бензину | 8,0 |
| Ford Sierra 1.6 | 1597 | 52 | 5М |  | 9,5 |
| Ford Scorpio 2.0i | 1998 | 88 | 5М | система впорскування бензину | 9,2 |
| Hyndai Sonata 1.8i | 1795 | 72 | 5М | система впорскування бензину | 8,3 |
| Mazda 323 1.5i | 1489 | 66 | 5М | система впорскування бензину | 8,3 |
| Mazda 323 1.3i | 1324 | 54 | 5М | система впорскування бензину, кузов - седан | 8,1 |
| Mazda 626 2.0i | 1998 | 66 | 5М | система впорскування бензину, кузов - купе | 9,8 |
| Mazda Xedos 6 2.0i | 1995 | 108 | 5М |  | 10,5 |
| Mazda Xedos 9 2.0i | 1995 | 105 | 5М |  | 11,0 |
| Mersedes-Benz 190 | 1997 | 75 | 4 - 5 М |  | 10,0 |
| Mersedes-Benz 300D | 2996 | 80 | 5М |  | 9,0 д |
| Mersedes-Benz S320 | 3199 | 170 | 4А |  | 14,1 |
| Mersedes-Benz S320 | 3199 | 170 | 5А |  | 13,9 |
| Mersedes-Benz S500 | 4973 | 235 | 4А |  | 16,0 |
| Nissan Maxima | 1995 | 103 | 5М |  | 10,6 |
| Opel Omega 2.0i | 1998 | 85 | 5М | система впорскування бензину | 10,8 |
| Opel Vectra 1.6i | 1598 | 52 | 5М | система впорскування бензину | 7,9 |
| Peugeot 405 1.6i | 1580 | 65 | 5М | система впорскування бензину | 9,3 |
| Peugeot 605 2.0 | 1998 | 84 | 5М |  | 9,9 |
| Renault 19 1.4 | 1390 | 43 | 5М | кузов - седан | 8,1 |
| Renault 25 TS | 1995 | 74 | 5М |  | 9,5 |
| Skoda Felicia 1.3i | 1289 | 50 | 5М | система впорскування бензину | 7,8 |
| Toyota Corolla 1.3i | 1332 | 55 | 5М | система впорскування бензину, кузов - седан | 7,6 |
| Toyota Carina E 1,6i | 1587 | 85 | 5М | система впорскування бензину | 8,4 |
| Volkswagen Golf 1.6 | 1595 | 51 | 5М |  | 8,9 |
| Volkswagen Jetta 1.3 | 1272 | 40 | 4М |  | 8,1 |
| Volkswagen Passat 1.6 | 1595 | 53 | 5М |  | 9,0 |
| Volkswagen Vento 1.9D | 1896 | 47 | 5М |  | 6,9 д |
| Volvo 440 1.6i | 1596 | 61 | 5М | система впорскування бензину | 9,0 |
| Volvo 460 1.9TD | 1870 | 66 | 5М | дизель з турбонаддувом | 6,8 д |
| Volvo 850 2.0i | 1984 | 93 | 5М | система впорскування бензину | 10,8 |

____________
* М - механічна коробка передач;

А - автоматична коробка передач;

5 - кількість передач.

Таблиця А. 2.1

### Постійні базові лінійні норми витрат палива на автомобілі Daewoo Lanos, Nubira, Leganza виробництва СП ЗАТ "АвтоЗАЗ-Деу"

| N п/п | Назва | Модель | Тип кузова | Маса споряд- жена, кг* | Модель двигуна | Робочий об'єм, см3 | Макси- мальна потуж- ність, кВт | Тип КП** | Переда- точні числа коробки передач // переда- точне число головної пере- дачі*** | Шини (тип) | Базова лінійна норма витрати палива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lanos | TA086 | Хетчбек 3-дверний | 1067 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 |
| 2 | Lanos | TA086 | Хетчбек 3-дверний | 1067 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,3 |
| 3 | Lanos | TA086 | Хетчбек 3-дверний | 1067 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,4 |
| 4 | Lanos | TF086 | Хетчбек 3-дверний | 1031 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 | 185/60R14 | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 |  |  |
| 5 | Lanos | TF086 | Хетчбек 3-дверний | 1031 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 | 185/60R14 | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 |  |  |
| 6 | Lanos | TF086 | Хетчбек 3-дверний | 1031 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 | 185/60R14 | 9,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 |  |  |
| 7 | Lanos | TA486 | Хетчбек 5-дверний | 1077 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 |
| 8 | Lanos | TA486 | Хетчбек 5-дверний | 1077 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,3 |
| 9 | Lanos | TA486 | Хетчбек 5-дверний | 1077 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,4 |
| 10 | Lanos | TF486 | Хетчбек 5-дверний | 1041 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 | 185/60R14 | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 |  |  |
| 11 | Lanos | TF486 | Хетчбек 5-дверний | 1041 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 | 185/60R14 | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 |  |  |
| 12 | Lanos | TF486 | Хетчбек 5-дверний | 1041 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 | 185/60R14 | 9,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 |  |  |
| 13 | Lanos | TA696 | Нотчбек 4-дверний | 1092 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 |
| 14 | Lanos | TA696 | Нотчбек 4-дверний | 1092 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,3 |
| 15 | Lanos | TA696 | Нотчбек 4-дверний | 1092 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,4 |
| 16 | Lanos | TF696 | Нотчбек 4-дверний | 1056 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 | 185/60R14 | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 |  |  |
| 17 | Lanos | TF696 | Нотчбек 4-дверний | 1056 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 | 185/60R14 | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 |  |  |
| 18 | Lanos | TF696 | Нотчбек 4-дверний | 1056 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 | 185/60R14 | 9,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 |  |  |
| 19 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-дверний | 1047 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,6 |
| 20 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-дверний | 1047 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,4 |
| 21 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-дверний | 1047 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,2 |
| 22 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-дверний | 1047 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 |
| 23 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-дверний | 1047 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,3 |
| 24 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-дверний | 1047 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,1 |
| 25 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-дверний | 1011 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,5 |
| 26 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-дверний | 1011 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,3 |
| 27 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-дверний | 1011 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,1 |
| 28 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-дверний | 1011 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,4 |
| 29 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-дверний | 1011 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,2 |
| 30 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-дверний | 1011 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,0 |
| 31 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-дверний | 1057 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,6 |
| 32 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-дверний | 1057 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,4 |
| 33 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-дверний | 1057 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,2 |
| 34 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-дверний | 1057 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 |
| 35 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-дверний | 1057 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,3 |
| 36 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-дверний | 1057 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,1 |
| 37 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-дверний | 1021 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,5 |
| 38 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-дверний | 1021 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,3 |
| 39 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-дверний | 1021 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,1 |
| 40 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-дверний | 1021 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,4 |
| 41 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-дверний | 1021 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971, 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,2 |
| 42 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-дверний | 1021 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,0 |
| 43 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-дверний | 1072 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,6 |
| 44 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-дверний | 1072 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,4 |
| 45 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-дверний | 1072 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,2 |
| 46 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-дверний | 1072 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 |
| 47 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-дверний | 1072 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,3 |
| 48 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-дверний | 1072 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,2 |
| 49 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-дверний | 1036 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,5 |
| 50 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-дверний | 1036 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,3 |
| 51 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-дверний | 1036 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,1 |
| 52 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-дверний | 1036 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,4 |
| 53 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-дверний | 1036 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,2 |
| 54 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-дверний | 1036 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,0 |
| 55 | Nubira | JA356 | Універсал 4-дверний | 1249 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 10,3 |
| 56 | Nubira | JA356 | Універсал 4-дверний | 1249 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 10,5 |
| 57 | Nubira | JA356 | Універсал 4-дверний | 1249 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 9,4 |
| 58 | Nubira | JA356 | Універсал 4-дверний | 1249 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 9,6 |
| 59 | Nubira | JF356 | Універсал 4-дверний | 1213 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 185/65R14 | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 60 | Nubira | JF356 | Універсал 4-дверний | 1213 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 195/55R15 | 9,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 61 | Nubira | JF356 | Універсал 4-дверний | 1213 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 185/65R14 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 62 | Nubira | JF356 | Універсал 4-дверний | 1213 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 195/55R15 | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 63 | Nubira | JF356 | Універсал 4-дверний | 1213 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 185/65R14 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 64 | Nubira | JF356 | Універсал 4-дверний | 1213 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 195/55R15 | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 65 | Nubira | JA486 | Хетчбек 5-дверний | 1180 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 10,3 |
| 66 | Nubira | JA486 | Хетчбек 5-дверний | 1180 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 10,5 |
| 67 | Nubira | JA486 | Хетчбек 5-дверний | 1180 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 9,6 |
| 68 | Nubira | JA486 | Хетчбек 5-дверний | 1180 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 9,8 |
| 69 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-дверний | 1144 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 185/65R14 | 9,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 70 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-дверний | 1144 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 195/55R15 | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 71 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-дверний | 1144 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 185/65R14 | 8,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 72 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-дверний | 1144 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 195/55R15 | 9,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 73 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-дверний | 1144 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 185/65R14 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 74 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-дверний | 1144 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 195/55R15 | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 75 | Nubira | JA696 | Нотчбек 4-дверний | 1189 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 10,3 |
| 76 | Nubira | JA696 | Нотчбек 4-дверний | 1189 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 10,5 |
| 77 | Nubira | JA696 | Нотчбек 4-дверний | 1189 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 9,6 |
| 78 | Nubira | JA696 | Нотчбек 4-дверний | 1189 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 9,8 |
| 79 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-дверний | 1153 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 185/65R14 | 9,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 80 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-дверний | 1153 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 195/55R15 | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 81 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-дверний | 1153 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 185/65R14 | 8,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 82 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-дверний | 1153 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 195/55R15 | 9,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 83 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-дверний | 1153 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 185/65R14 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 84 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-дверний | 1153 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 | 195/55R15 | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 |  |  |
| 85 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-дверний | 1258 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 12,0 |
| 86 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-дверний | 1258 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 12,2 |
| 87 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-дверний | 1258 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,5 |
| 88 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-дверний | 1258 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,7 |
| 89 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-дверний | 1258 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,5 |
| 90 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-дверний | 1258 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,7 |
| 91 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-дверний | 1222 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 11,5 |
| 92 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-дверний | 1222 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 11,7 |
| 93 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-дверний | 1222 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,6 |
| 94 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-дверний | 1222 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,8 |
| 95 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-дверний | 1222 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,3 |
| 96 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-дверний | 1222 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,5 |
| 97 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-дверний | 1191 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,8 |
| 98 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-дверний | 1191 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 12,0 |
| 99 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-дверний | 1191 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,3 |
| 100 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-дверний | 1191 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,5 |
| 101 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-дверний | 1191 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,2 |
| 102 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-дверний | 1191 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,4 |
| 103 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-дверний | 1155 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 11,3 |
| 104 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-дверний | 1155 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 11,5 |
| 105 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-дверний | 1155 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,4 |
| 106 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-дверний | 1155 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,6 |
| 107 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-дверний | 1155 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478, 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,1 |
| 108 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-дверний | 1155 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,3 |
| 109 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-дверний | 1200 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,8 |
| 110 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-дверний | 1200 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 12,0 |
| 111 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-дверний | 1200 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,3 |
| 112 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-дверний | 1200 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,5 |
| 113 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-дверний | 1200 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,2 |
| 114 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-дверний | 1200 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,4 |
| 115 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-дверний | 1164 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 11,3 |
| 116 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-дверний | 1164 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 11,5 |
| 117 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-дверний | 1164 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,4 |
| 118 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-дверний | 1164 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,6 |
| 119 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-дверний | 1164 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,1 |
| 120 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-дверний | 1164 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,3 |
| 121 | Leganza | VA69Z | Нотчбек 4-дверний | 1336 | C20SED | 1998 | 94,6 | 4А | 2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 3,979 | 205/60R15 | 11,4 |
| 122 | Leganza | VA69Z | Нотчбек 4-дверний | 1336 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 3,979 | 205/60R15 | 10,8 |
| 123 | Leganza | VA69W | Нотчбек 4-дверний | 1304 | C20NED | 1998 | 78,0 | 4А | 2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 4,225 | 205/60R15 | 12,7 |
| 124 | Leganza | VA692 | Нотчбек 4-дверний | 1389 | T22SED | 2198 | 99,8 | 4А | 3,900; 2,228; 1,477; 1,062 // 2,654 | 205/60R15 | 11,9 |
| 125 | Leganza | VF69Z | Нотчбек 4-дверний | 1336 | C20SED | 1998 | 94,6 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 205/60R15 | 10,5 |
| 126 | Leganza | WF69Z | Нотчбек 4-дверний | 1336 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 205/60R15 | 10,0 |
| 127 | Leganza | VF69W | Нотчбек 4-дверний | 1304 | C20NED | 1998 | 78,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 3,944 | 205/60R15 | 11,3 |
| 128 | Leganza | VF692 | Нотчбек 4-дверний | 1389 | T22SED | 2198 | 99,8 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,550 | 205/60R15 | 10,9 |

Примітки:

* Під "спорядженою масою" мається на увазі маса транспортного засобу без екіпажа, пасажирів і навантаження, але з повним паливним баком, звичайним комплектом інструментів і запасним колесом, якщо вони передбачені (маса водія приймається рівною 75 кг).

** А - автоматична; М - механічна коробка передач.

*** Дані мають інформаційний характер.

(додаток А доповнено таблицею А. 2.1 згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 17.12.2002 р. N 893)

Таблиця А2.2

### ПОСТІЙНІ БАЗОВІ ЛІНІЙНІ НОРМИ ВИТРАТ
палива на автомобілі ЗАЗ (доповнення) та ЗАЗ-Daewoo виробника СП ЗАТ "Авто ЗАЗ-Деу" (ЗАТ "ЗАЗ"*)

| N п/п | Назва | Модель (модифікація) | Тип кузова | Маса споряджена, кг | Модель двигуна | Робочий об'єм, кв. см | Максимальна потужність, кВТ | Тип КП** | Передаточні числа коробки передач // передаточне число головної передачі | Шини (тип) | Базова лінійна норма витрати палива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАЗ | 110207 | Хетчбек 3-дверний | 745 | МеМЗ-2457 | 1197 | 42,5 | 5М | 3,454, 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | 155/80R13 | 6,4 |
|  |  | 110217 | Хетчбек 3-дверний | 760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110277 | Хетчбек 3-дверний | 745 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110287 | Хетчбек 3-дверний | 745 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110297 | Хетчбек 3-дверний | 760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110247 | Хетчбек 3-дверний | 760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110267 | Фургон 3-дверний | 745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАЗ | 110307 110377 110387 | Нотчбек 5-дверний | 790 | МеМЗ-2457 | 1197 | 42,5 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | 155/80R13 | 6,6 |
| 3 | ЗАЗ | 110557 | Пікап 2-дверний | 760 | МеМЗ-2457 | 1197 | 42,5 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969 0,828 // 3,875 | 155/80R13 | 6,7 |
| 4 | ЗАЗ | 110208 | Хетчбек 3-дверний | 745 | МеМЗ-3011 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | 155/80R13 | 6,9 |
|  |  | 110218 | Хетчбек 3-дверний | 760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110278 | Хетчбек 3-дверний | 745 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110288 | Хетчбек 3-дверний | 745 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110298 | Хетчбек 3-дверний | 760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110248 | Хетчбек 3-дверний | 760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110268 | Фургон 3-дверний | 745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАЗ | 110308 | Нотчбек 5-дверний | 790 | МеМЗ-3011 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | 155/80R13 | 7,0 |
| 6 | ЗАЗ | 110558 | Пікап 2-дверний | 760 | МеМЗ-3011 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | 155/80R13 | 7,2 |
| 7 | ЗАЗ-Deowwo | Т13010 | Нотчбек 4-дверний | 1010 | МеМЗ-301 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 4,133 | 175/70R13 | 7,7 |
| 8 | ЗАЗ-Deowwo | Т13110 | Нотчбек 4-дверний | 1010 | МеМЗ-307 | 1299 | 51,5 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 4,133 | 175/70R13 | 7,5 |

Базова лінійна норма витрати палива автомобіля ЗАЗ-11024 (таблиця А.2) поширюється також на автомобіль ЗАЗ-110260 у зв'язку зі зміною в маркуванні автомобіля (лист СП ЗАТ "АвтоЗАЗ-Деу" N 1172/ОКР від 24.07.2001 р.).

Примітки:

* - з 01.01.2003 р. - ЗАТ "ЗАЗ".

** - (М - механічна коробка передач).

(додаток А доповнено таблицею А2.2 згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99)

Таблиця А.2.3

### Легкові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| N | Модель (модифікація) автомобіля | Тип кузова | Маса: споряджена/ повна, кг | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alfa Romeo 145 TD | 3-дв. хетчбек | 1150/1730 | AR33.601 | 1929 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,4 д |
| 2 | Alfa Romeo 155 TS | 4-дв. седан | 1234/1815 | AR67.106 | 1747 | 103,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,6 |
| 3 | Audi 80 | 4-дв. седан | 1030/1490 | YT | 1595 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,3 |
| 4 | Audi 100 | 4-дв. седан | 1250/1800 | NF | 2309 | 100,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 11,0 |
| 5 | Audi A4 | 4-дв. седан | 1160/1735 | ARG | 1781 | 92,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,3 |
| 6 | Audi A6 | 4-дв. седан | 1390/1920 | AQE | 1781 | 92,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,2 |
| 7 | Audi A6 | 4-дв. седан | 1415/1990 | ABC | 2598 | 110,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 11,1 |
| 8 | Audi A6 | 4-дв. седан | 1505/2090 | AEB | 1781 | 110,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 10,1 |
| 9 | Audi A6 | 4-дв. седан | 1515/2090 | AAH | 2771 | 128,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 12,5 |
| 10 | Audi A6 | 4-дв. седан | 1615/2085 | ACK | 2771 | 142,0 | 5A | 1-ППУ, 2-ПП | 12,7 |
| 11 | Audi A8 | 4-дв. седан | 1645/2245 | AKC | 3697 | 191,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 12,8 |
| 12 | BMW 520i | 4-дв. седан | 1385/1945 | M10B20 | 1991 | 96,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 11,3 |
| 13 | BMW 520i | 4-дв. седан | 1420/1910 | M50B20 | 1991 | 110,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,9 |
| 14 | BMW 525i | 4-дв. седан | 1450/1960 | M20B25 | 2494 | 125,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 12,2 |
| 15 | BMW 525i | 4-дв. седан | 1515/2025 | M50B25 | 2494 | 141,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 11,8 |
| 16 | BMW 525td | 5-дв. універсал | 1545/1975 | M51D25 | 2498 | 85,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,7 д |
| 17 | BMW 540i | 5-дв. універсал | 1680/2230 | M60B40 | 3982 | 210,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 14,8 |
| 18 | BMW 540i | 4-дв. седан | 1590/2120 | M62B44 | 4398 | 210,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 14,8 |
| 19 | BMW 728i | 4-дв. седан | 1675/2210 | M52B28 | 2793 | 142,0 | 5A | 1-У, 2-ПП | 12,5 |
| 20 | BMW 735i | 4-дв. седан | 1500/2100 | M30B35 | 3430 | 160,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 14,6 |
| 21 | BMW 740i | 4-дв. седан | 1790/2325 | M60B40 | 3982 | 210,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 14,5 |
| 22 | BMW 750i | 4-дв. седан | 1830/2350 | M70B50 | 4988 | 220,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 16,9 |
| 23 | BMW 750i | 4-дв. седан | 1960/2495 | M73B54 | 5379 | 240,0 | 5A | 1-У, 2-ПП | 16,4 |
| 24 | Chery Amulet A15 | 4-дв. седан | 1100/1505 | SQR480ED | 1596 | 69,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 25 | Chevrolet Aveo SF69Y | 4-дв. седан | 1045/1535 | F15S3 | 1498 | 63,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 26 | Chevrolet Epica LF69K | 4-дв. седан | 1535/1945 | X20D1 | 1993 | 105,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,8 |
| 27 | Chevrolet Evanda LF69Z | 4-дв. седан | 1422/1912 | C20SED | 1998 | 95,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,5 |
| 28 | Chevrolet Lacetti NF196 | 4-дв. седан | 1255/1665 | F16D3 | 1598 | 80,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 29 | Chevrolet Lacetti NF193 | 4-дв. седан | 1285/1695 | T18SED | 1799 | 90,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,7 |
| 30 | Chevrolet Niva 21230 | 5-дв. універсал | 1400/1800 | ВАЗ-2123 | 1690 | 58,5 | 5M | 1-ППУ, 2-ПП | 10,6 |
| 31 | Citroen Evasion | 5-дв. універсал | 1510/2300 | XU10J2 | 1998 | 89,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 10,7 |
| 32 | Citroen Xantia | 5-дв. хетчбек | 1234/1825 | XU7JP4 | 1761 | 81,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,2 |
| 33 | Dacia Logan | 4-дв. седан | 975/1535 | K7J | 1390 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,0 |
| 34 | Daewoo Espero | 4-дв. седан | 1142/1630 | C20LE | 1998 | 77,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,7 |
| 35 | Fiat Brava | 3-дв. хетчбек | 1050/1550 | 182A6.000 | 1581 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,2 |
| 36 | Fiat Croma | 5-дв. хетчбек | 1250/1750 | 154C3.046 | 1995 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 10,3 |
| 37 | Ford Escort | 4-дв. седан | 1067/1515 | OYC1VHC | 1299 | 43,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 38 | Ford Escort | 4-дв. седан | 1039/1625 | CVHFICC | 1597 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 39 | Ford Focus | 5-дв. хетчбек | 1150/1690 | HWDA | 1596 | 74,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,8 |
| 40 | Ford Granada | 2-дв. комбі | 1250/1750 | V62VHC | 2294 | 84,0 | 4M | 1-У, 2-ПП | 12,2 |
| 41 | Ford Mondeo | 4-дв. седан | 1374/1865 | CJBA | 1999 | 107,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,7 |
| 42 | Ford Mondeo | 4-дв. седан | 1374/1865 | CJBA | 1999 | 107,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 10,3 |
| 43 | Ford Scorpio | 5-дв. хетчбек | 1260/1650 | OHCEFIHC | 1998 | 85,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,0 |
| 44 | Ford Scorpio | 5-дв. хетчбек | 1340/1850 | V6ERMC | 2939 | 107,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 12,5 |
| 45 | Ford Sierra | 5-дв. універсал | 1145/1675 | D18T | 1753 | 55,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 6,9 д |
| 46 | Ford Sierra | 4-дв. седан | 990/1500 | TL-OHC2VHC | 1993 | 77,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,8 |
| 47 | Ford Sierra | 5-дв. універсал | 1210/1775 | LXD2 | 2304 | 49,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 7,5 д |
| 48 | Honda Accord | 4-дв. седан | 1220/1820 | F18A3 | 1850 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,2 |
| 49 | Honda Accord | 4-дв. седан | 1240/1760 | F20Z1 | 1997 | 96,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,5 |
| 50 | Honda Accord | 4-дв. седан | 1380/1890 | F20B6 | 1997 | 108,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,9 |
| 51 | Honda Civic | 4-дв. седан | 965/1540 | D14A1 | 1386 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,9 |
| 52 | Honda Civic | 3-дв. хетчбек | 1075/1580 | D15Z6 | 1493 | 84,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,1 |
| 53 | Hyundai Accent | 4-дв. седан | 1070/1555 | G4EA | 1341 | 62,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,4 |
| 54 | Hyundai Accent | 4-дв. седан | 1070/1555 | G4EB | 1495 | 66,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 55 | Hyundai Lantra | 4-дв. седан | 1087/1510 | G4DJ | 1468 | 63,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,7 |
| 56 | Hyundai Lantra | 5-дв. універсал | 1220/1715 | G4FK | 1495 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 57 | Hyundai Lantra | 5-дв. універсал | 1235/1715 | G4GM | 1795 | 94,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,5 |
| 58 | Hyundai Sonata | 4-дв. седан | 1225/1740 | 4G62 | 1795 | 72,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 59 | Hyundai Sonata | 4-дв. седан | 1281/1860 | G4CP | 1997 | 92,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 10,6 |
| 60 | Hyundai Sonata | 4-дв. седан | 1235/1860 | G4JP | 1997 | 98,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,5 |
| 61 | Hyundai Tucson | 5-дв. універсал | 1550/2140 | G4GC | 1975 | 104,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПВ | 8,8 |
| 62 | Kia Clarus | 4-дв. седан | 1195/1750 | T8D | 1839 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,5 |
| 63 | Kia Enterprise | 4-дв. седан | 1590/2110 | JE | 2954 | 150,0 | 5A | 1-У, 2-ПП | 14,6 |
| 64 | Kia Magentis | 4-дв. седан | 1470/1985 | G4JP | 1997 | 100,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,5 |
| 65 | Kia Magentis | 4-дв. седан | 1483/1985 | G4JP | 1997 | 100,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 10,1 |
| 66 | KIA Rio | 4-дв. седан | 925/1470 | B3 | 1343 | 62,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 67 | KIA Sephia | 4-дв. седан | 1138/1690 | B5D | 1498 | 65,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,0 |
| 68 | KIA Sephia | 4-дв. седан | 1138/1690 | B5D | 1498 | 65,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 9,2 |
| 69 | Kia Sephia | 4-дв. седан | 1095/1590 | B6D | 1594 | 74,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,3 |
| 70 | KIA Shuma | 4-дв. седан | 1138/1690 | B5D | 1498 | 65,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 71 | KIA Sportage | 5-дв. універсал | 1470/1928 | FED | 1998 | 94,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 12,0 |
| 72 | Lexus GS300 | 4-дв. седан | 1655/2120 | 2JZ-GE | 2997 | 156,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 12,5 |
| 73 | Lexus GX470 | 5-дв. універсал | 2120/2720 | 2UZ-FE | 4664 | 175,0 | 5A | 1-ППУ, 2-ПП | 16,2 |
| 74 | Lexus RX300 | 5-дв. універсал | 1780/2270 | 1MZ-FE | 2995 | 163,0 | 4A | 1-ППУ, 2-ПП | 14,0 |
| 75 | Mazda 323 | 4-дв. седан | 1075/1575 | Z5-DE | 1489 | 65,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 9,0 |
| 76 | Mazda 323 | 4-дв. седан | 1170/1690 | Y7 | 1685 | 60,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,5 д |
| 77 | Mazda 323 | 4-дв. седан | 1105/1625 | B8 | 1840 | 96,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,3 |
| 78 | Mazda 6 | 4-дв. седан | 1245/1825 | L8 | 1798 | 88,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 79 | Mazda 626 | 4-дв. седан | 1180/1715 | F8 | 1789 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 |
| 80 | Mazda 626 | 4-дв. седан | 1170/1715 | FP | 1840 | 74,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,8 |
| 81 | Mazda 626 | 4-дв. седан | 1170/1715 | FS | 1991 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 |
| 82 | Mazda 626 | 5-дв. хетчбек | 1170/1675 | FS | 1991 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 |
| 83 | Mazda 626 | 4-дв. седан | 1205/1710 | RF | 1984 | 44,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,5 д |
| 84 | Mazda Xedos 9 | 4-дв. седан | 1495/1940 | KL | 2497 | 123,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 11,1 |
| 85 | Mersedes-Benz 200 D | 4-дв. седан | 1290/1810 | OM601.912 | 1997 | 53,0 | 4M | 1-У, 2-ПП | 7,2 д |
| 86 | Mersedes-Benz 250 TD | 4-дв. седан | 1410/1930 | OM602.912 | 2497 | 66,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 8,0 д |
| 87 | Mercedes-Benz C 220 | 4-дв. седан | 1310/1890 | M111.961 | 2199 | 110,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,2 |
| 88 | Mercedes-Benz E 200 | 4-дв. седан | 1290/1810 | M102.963 | 1997 | 87,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 10,0 |
| 89 | Mercedes-Benz E 200K | 5-дв. універсал | 1640/2220 | M111.940 | 1998 | 100,0 | 5A | 1-У, 2-ПП | 11,0 |
| 90 | Mercedes-Benz E 230 | 4-дв. седан | 1310/1830 | M102.982 | 2299 | 97,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,1 |
| 91 | Mercedes-Benz E 240 | 4-дв. седан | 1495/2105 | M112.914 | 2597 | 130,0 | 5A | 1-У, 2-ПП | 12,3 |
| 92 | Mercedes-Benz E 280 | 5-дв. універсал | 1590/2200 | M104.942 | 2799 | 142,0 | 5A | 1-У, 2-ПП | 11,5 |
| 93 | Mercedes-Benz E 280 | 5-дв. універсал | 1590/2200 | M112.921 | 2799 | 150,0 | 5A | 1-ППУ, 2-ПП | 11,3 |
| 94 | Mercedes-Benz E 320 | 5-дв. універсал | 1590/2200 | M112.941 | 3199 | 165,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 12,1 |
| 95 | Mercedes-Benz S 600 | 4-дв. седан | 2180/2710 | M120.982 | 5987 | 290,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 19,1 |
| 96 | Mitsubishi Carisma | 4-дв. седан | 1245/1745 | 4G92 | 1597 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 97 | Mitsubishi Carisma | 4-дв. седан | 1170/1685 | 4G92 | 1597 | 73,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 98 | Mitsubishi Lancer | 4-дв. седан | 975/1465 | 4G15 | 1468 | 62,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 99 | Mitsubishi Lancer | 4-дв. седан | 1185/1780 | 4G18 | 1584 | 72,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,9 |
| 100 | Mitsubishi Outlander | 5-дв. універсал | 1540/2070 | 4G63 | 1997 | 100,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПВ | 9,9 |
| 101 | Mitsubishi Outlander | 5-дв. універсал | 1575/2070 | 4G69 | 2378 | 118,0 | 4A | 1-ППУ, 2-ПВ | 10,7 |
| 102 | Mitsubishi Pajero | 5-дв. універсал | 1935/2510 | 6G72 | 2972 | 125,0 | 4A | 1-ПВУ, 2-ПП | 14,8 |
| 103 | Mitsubishi Space Gear | 5-дв. універсал | 1580/2460 | 4G63 | 1997 | 83,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,8 |
| 104 | Mitsubishi Space Wagon | 5-дв. універсал | 1510/2180 | 4G63 | 1997 | 98,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,5 |
| 105 | Nissan Almera | 5-дв. хетчбек | 1170/1595 | GA16DE | 1597 | 73,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,7 |
| 106 | Nissan Bluebird | 4-дв. седан | 1120/1720 | CA16S | 1598 | 62,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 10,3 |
| 107 | Nissan Maxima | 4-дв. седан | 1345/2005 | VQ20DE | 1995 | 103,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,4 |
| 108 | Nissan Maxima | 4-дв. седан | 1345/2005 | VQ20DE | 1995 | 103,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 10,4 |
| 109 | Nissan Maxima | 4-дв. седан | 1425/2035 | VQ30DE | 2988 | 147,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 10,1 |
| 110 | Nissan Maxima | 4-дв. седан | 1500/2035 | VQ30DE | 2988 | 147,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 11,1 |
| 111 | Nissan Primera | 4-дв. седан | 1220/1595 | SR20DE | 1998 | 96,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,3 |
| 112 | Nissan Sunny | 4-дв. седан | 950/1415 | GA16i | 1597 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 |
| 113 | Nissan Terrano | 5-дв. універсал | 1760/2580 | KA24E | 2389 | 85,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 12,3 |
| 114 | Opel Astra | 3-дв. хетчбек | 1060/1545 | X12XE | 1199 | 48,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,7 |
| 115 | Opel Astra | 4-дв. седан | 1150/1640 | Z14XE | 1389 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,4 |
| 116 | Opel Astra | 5-дв. універсал | 1065/1575 | 16LZ2 | 1597 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,6 |
| 117 | Opel Astra | 5-дв. універсал | 900/1520 | X16SZR | 1598 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 118 | Opel Astra | 4-дв. седан | 1040/1495 | X16XEL | 1598 | 74,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 119 | Opel Astra | 3-дв. хетчбек | 1010/1495 | Z16XE | 1598 | 74,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 120 | Opel Astra | 4-дв. седан | 1090/1670 | Z16XE | 1598 | 74,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 121 | Opel Astra | 5-дв. хетчбек | 1235/1700 | Z18XE | 1796 | 92,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 8,8 |
| 122 | Opel Astra | 3-дв. хетчбек | 950/1495 | X14NZ | 1389 | 44,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 123 | Opel Corsa | 3-дв. хетчбек | 945/1395 | X12SZ | 1195 | 33,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,3 |
| 124 | Opel Corsa | 3-дв. хетчбек | 950/1370 | X14SZ | 1389 | 44,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 125 | Opel Frontera | 5-дв. універсал | 1739/2300 | VM41B | 2500 | 85,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 12,2 д |
| 126 | Opel Frontera | 5-дв. універсал | 1795/2450 | 6VD1 | 3165 | 151,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 16,4 |
| 127 | Opel Monterey | 5-дв. універсал | 1985/2600 | 4JG2 | 3059 | 84,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 11,6 д |
| 128 | Opel Omega | 4-дв. седан | 1475/1955 | C20NE | 1984 | 85,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,3 |
| 129 | Opel Omega | 4-дв. седан | 1440/2000 | X20SE | 1998 | 85,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,3 |
| 130 | Opel Omega | 4-дв. седан | 1475/2080 | Z22XE | 2198 | 106,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,6 |
| 131 | Opel Omega | 5-дв. універсал | 1715/2170 | 23DTR | 2260 | 74,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 7,7 д |
| 132 | Opel Omega | 4-дв. седан | 1520/2065 | X25TD | 2498 | 96,0 | 5A | 1-У, 2-ПП | 10,3 д |
| 133 | Opel Omega | 4-дв. седан | 1505/2065 | X25XE | 2498 | 125,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,5 |
| 134 | Opel Omega | 4-дв. седан | 1685/2185 | Y26SE | 2597 | 132,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,1 |
| 135 | Opel Omega | 4-дв. седан | 1685/2185 | Y26SE | 2597 | 132,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 12,1 |
| 136 | Opel Vectra | 5-дв. хетчбек | 1095/1650 | C18SV | 1796 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,3 |
| 137 | Opel Vectra | 4-дв. седан | 1345/1830 | Z18XE | 1796 | 90,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 |
| 138 | Opel Vectra | 4-дв. седан | 1264/1775 | X18XE | 1799 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,6 |
| 139 | Opel Vectra | 5-дв. хетчбек | 1130/1685 | C20NE | 1998 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,0 |
| 140 | Opel Vectra | 5-дв. хетчбек | 1130/1685 | C20NE | 1998 | 85,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 9,4 |
| 141 | Opel Vectra | 5-дв. хетчбек | 1195/1725 | C20SEL | 1998 | 100,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,8 |
| 142 | Opel Vectra | 5-дв. універсал | 1395/1910 | X20XEV | 1998 | 100,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,8 |
| 143 | Opel Vectra | 4-дв. седан | 1370/1875 | Z22SE | 2198 | 108,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,9 |
| 144 | Opel Vectra | 4-дв. седан | 1370/1890 | Z22SE | 2198 | 108,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 10,6 |
| 145 | Opel Vectra | 5-дв. хетчбек | 1265/1805 | X25XE | 2498 | 125,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 10,2 |
| 146 | Opel Vectra | 5-дв. універсал | 1475/1990 | X25XE | 2498 | 125,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 11,4 |
| 147 | Peugeot 306 | 4-дв. седан | 1022/1565 | TU3JP | 1360 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 148 | Peugeot 306 | 3-дв. хетчбек | 1046/1590 | XUD9A | 1905 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,2 д |
| 149 | Peugeot 307 | 3-дв. хетчбек | 1251/1676 | TU53P4 | 1587 | 80,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 150 | Peugeot 406 | 4-дв. седан | 1290/1915 | XU10J4R | 1998 | 98,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,8 |
| 151 | Peugeot 605 | 4-дв. седан | 1375/1800 | XU10J4R | 1998 | 98,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,6 |
| 152 | Peugeot 605 | 4-дв. седан | 1445/1880 | XU10J2TE | 1998 | 108,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 11,1 |
| 153 | Peugeot 605 | 4-дв. седан | 1445/1917 | XUD11ATE | 2088 | 80,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 д |
| 154 | Peugeot 605 | 4-дв. седан | 1290/1800 | XUD11A | 2138 | 60,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,1 д |
| 155 | Peugeot 605 | 4-дв. седан | 1505/2030 | DK5ATE | 2446 | 95,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,9 д |
| 156 | Peugeot 605 | 4-дв. седан | 1430/2030 | ZPJKAT | 2975 | 123,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 13,0 |
| 157 | Peugeot 607 | 4-дв. седан | 1560/2140 | ES9J4S | 2946 | 152,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 10,6 |
| 158 | Peugeot 806 | 5-дв. універсал | 1585/2300 | XU10J2 | 1998 | 89,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 11,1 |
| 159 | Peugeot 806 | 5-дв. універсал | 1578/2385 | XUD11BTE | 2088 | 80,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,3 д |
| 160 | Renault Espace | 5-дв. універсал | 1292/2130 | J7T770 | 2165 | 79,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 10,9 |
| 161 | Renault Laguna | 5-дв. універсал | 1365/1910 | F3P | 1783 | 69,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,2 |
| 162 | Renault Megane | 5-дв. хетчбек | 1015/1580 | E7J | 1390 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,4 |
| 163 | Renault Safrane | 5-дв. хетчбек | 1496/2080 | N7U | 2435 | 121,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 12,9 |
| 164 | Rover 620 SІ | 4-дв. седан | 1275/1820 | F20Z1E | 1997 | 96,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 9,9 |
| 165 | Seat Toledo | 5-дв. хетчбек | 1050/1580 | AEH | 1595 | 74,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 166 | Skoda Fabia | 4-дв. седан | 1035/1600 | AZQ | 1198 | 47,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,0 |
| 167 | Skoda Fabia | 4-дв. седан | 1010/1605 | AUA | 1390 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,7 |
| 168 | Skoda Fabia | 4-дв. седан | 1010/1610 | AME | 1397 | 50,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 169 | Skoda Favorit | 5-дв. хетчбек | 894/1344 | OHV | 1289 | 40,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,1 |
| 170 | Skoda Felicia | 5-дв. хетчбек | 965/1450 | AEE | 1598 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 171 | Skoda Felicia | 5-дв. універсал | 1005/1498 | AEE | 1598 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 172 | Skoda Octavia | 5-дв. хетчбек | 1205/1790 | AEH | 1595 | 74,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 173 | Skoda Octavia | 5-дв. хетчбек | 1180/1790 | AVU | 1595 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 174 | Skoda Octavia | 5-дв. хетчбек | 1265/1775 | AGN | 1781 | 92,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,7 |
| 175 | Skoda Octavia | 5-дв. хетчбек | 1260/1845 | AGU | 1781 | 110,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 176 | Skoda Octavia | 5-дв. хетчбек | 1285/1855 | AGR | 1896 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 5,2 д |
| 177 | Skoda Octavia | 5-дв. хетчбек | 1180/1820 | AQY | 1984 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,5 |
| 178 | Skoda Octavia | 5-дв. хетчбек | 1310/1970 | BVZ | 1984 | 110,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 7,6 |
| 179 | Skoda Superb | 5-дв. хетчбек | 1450/2015 | AWT | 1781 | 110,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,9 |
| 180 | Ssang Yong Korando | 5-дв. універсал | 1650/2140 | XD | 2498 | 58,0 | M | 1-ПВУ, 2-ПП | 11,9 д |
| 181 | Subaru Legacy | 4-дв. седан | 1225/1815 | EJ20E | 1994 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,6 |
| 182 | Subaru Legacy | 4-дв. седан | 1195/1780 | EJ20E | 1994 | 85,0 | 5A | 1-ППУ, 2-ПП | 10,1 |
| 183 | Subaru Legacy | 4-дв. седан | 1410/1870 | EJ201 | 1994 | 92,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,5 |
| 184 | Subaru Legacy | 5-дв. універсал | 1480/1960 | EJ25D | 2457 | 110,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПП | 11,2 |
| 185 | Subaru Legacy | 4-дв. седан | 1440/1910 | EJ251 | 2457 | 115,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПП | 10,2 |
| 186 | Subaru Legacy | 4-дв. седан | 1440/1910 | EJ251 | 2457 | 115,0 | 5A | 1-ППУ, 2-ПП | 10,5 |
| 187 | Suzuki Baleno | 3-дв. хетчбек | 990/1380 | G16B | 1590 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 188 | Suzuki Grand Vitara | 3-дв. універсал | 1180/1700 | J20A | 1995 | 94,0 | 4A | 1-ПВУ, 2-ПП | 9,7 |
| 189 | Suzuki Vitara | 3-дв. універсал | 1165/1650 | G16B | 1589 | 71,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 9,8 |
| 190 | Suzuki Vitara | 5-дв. універсал | 1310/1875 | H20A | 1998 | 100,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 10,0 |
| 191 | Toyota Avensis | 4-дв. седан | 1320/1820 | 1ZZ-FE | 1794 | 95,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 192 | Toyota Avensis | 4-дв. седан | 1320/1820 | 1ZZ-FE | 1794 | 95,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 8,4 |
| 193 | Toyota Avensis | 4-дв. седан | 1195/1830 | 3S-FE | 1998 | 94,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,3 |
| 194 | Toyota Avensis | 5-дв. універсал | 1245/1800 | 1AZ-FSE | 1998 | 108,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 |
| 195 | Toyota Camry | 4-дв. седан | 1170/1720 | 3S-FE | 1998 | 89,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,0 |
| 196 | Toyota Camry | 4-дв. седан | 1350/1935 | 2AZ-FE | 2362 | 112,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 10,8 |
| 197 | Toyota Camry | 4-дв. седан | 1520/1985 | 2AZ-FE | 2362 | 123,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 10,8 |
| 198 | Toyota Camry | 4-дв. седан | 1445/2015 | 1MZ-FE | 2995 | 137,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 12,0 |
| 199 | Toyota Land Cruiser | 5-дв. універсал | 1730/2510 | 1KZ-TE | 2982 | 92,0 | 4A | 1-ППУ, 2-ПП | 11,5 д |
| 200 | Toyota Land Cruiser | 5-дв. універсал | 2360/3260 | 1HZ | 4164 | 96,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПП | 11,5 д |
| 201 | Toyota Land Cruiser | 5-дв. універсал | 2270/3260 | 2UZ-FE | 4664 | 173,0 | 5A | 1-ППУ, 2-ПП | 16,8 |
| 202 | Toyota Land Cruiser 100 | 5-дв. універсал | 2495/3260 | 1HD-FTE | 4164 | 150,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПП | 11,7 д |
| 203 | Toyota Land Cruiser Prado | 5-дв. універсал | 1860/2850 | 1GR-FE | 3956 | 183,0 | 5A | 1-ППУ, 2-ПП | 13,6 |
| 204 | Toyota Previa | 5-дв. універсал | 1655/2450 | 2TZ-FE | 2438 | 97,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,4 |
| 205 | Toyota RAV 4 | 5-дв. універсал | 1320/1770 | 1AZ-FE | 1998 | 110,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПП | 9,4 |
| 206 | Volkswagen Bora | 5-дв. універсал | 1113/1960 | AVU | 1595 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 207 | Volkswagen Bora | 5-дв. універсал | 1113/1960 | APK | 1984 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,4 |
| 208 | Volkswagen Golf | 3-дв. хетчбек | 960/1470 | AEX | 1391 | 44,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 209 | Volkswagen Golf | 5-дв. хетчбек | 1020/1550 | ACC | 1781 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,4 |
| 210 | Volkswagen Golf | 5-дв. хетчбек | 1020/1550 | ACC | 1781 | 66,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 9,2 |
| 211 | Volkswagen Golf IV | 3-дв. хетчбек | 1244/1890 | AHW | 1390 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,8 |
| 212 | Volkswagen Golf IV | 5-дв. універсал | 1113/1960 | AEH | 1595 | 74,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,0 |
| 213 | Volkswagen Passat | 4-дв. седан | 1170/1495 | SB | 1588 | 59,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,4 д |
| 214 | Volkswagen Passat | 4-дв. седан | 1210/1720 | AAM | 1781 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,4 |
| 215 | Volkswagen Passat | 4-дв. седан | 1155/1700 | PF | 1781 | 79,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,2 |
| 216 | Volkswagen Passat | 4-дв. седан | 1420/1990 | AWT | 1781 | 110,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,8 |
| 217 | Volkswagen Passat | 5-дв. універсал | 1205/1750 | 1Y | 1896 | 50,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,5 д |
| 218 | Volkswagen Passat | 4-дв. седан | 1424/1900 | AZM | 1984 | 85,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,0 |
| 219 | Volkswagen Passat | 4-дв. седан | 1210/1760 | 9A | 1984 | 100,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 10,7 |
| 220 | Volkswagen Passat | 4-дв. седан | 1418/1950 | BVZ | 1984 | 110,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 8,7 |
| 221 | Volkswagen Passat | 4-дв. седан | 1525/2000 | ATX | 2771 | 142,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПП | 11,4 |
| 222 | Volkswagen Polo | 3-дв. хетчбек | 1090/1630 | AEF | 1896 | 47,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 5,5 д |
| 223 | Volvo 240 | 5-дв. універсал | 1305/1850 | B230F | 2316 | 85,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,6 |
| 224 | Volvo 460 GLT | 4-дв. седан | 1009/1580 | B20F | 1998 | 80,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,9 |
| 225 | Volvo 940 | 4-дв. седан | 1341/1865 | B230FD | 2316 | 85,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,7 |
| 226 | Volvo 940 | 4-дв. седан | 1425/1925 | D24TIC | 2383 | 90,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,6 д |
| 227 | Volvo 960 | 4-дв. седан | 1500/1960 | B280F | 2850 | 108,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 14,6 |
| 228 | Volvo 960 | 4-дв. седан | 1490/2100 | B6304S | 2922 | 150,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 13,1 |
| 229 | Volvo S70 | 4-дв. седан | 1460/1910 | B5234T3 | 2319 | 176,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 12,2 |
| 230 | Volvo S70 | 4-дв. седан | 1413/1890 | B5254S | 2435 | 125,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 10,0 |
| 231 | Volvo S80 | 4-дв. седан | 1460/2000 | B5244S | 2435 | 125,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,3 |
| 232 | Volvo S80 | 4-дв. седан | 1505/2050 | B6294S | 2920 | 144,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 12,8 |
| 233 | Volvo S90 | 4-дв. седан | 1448/2010 | B6304S2 | 2922 | 135,0 | 4A | 1-У, 2-ПП | 12,9 |
| 234 | Volvo V70 | 5-дв. універсал | 1494/2200 | B5244S2 | 2435 | 125,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,3 |
| 235 | Volvo V70 | 5-дв. універсал | 1480/2220 | B5254T | 2435 | 142,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 13,6 |
| 236 | ВАЗ-21093 | 5-дв. хетчбек | 950/1370 | ВАЗ-2111 | 1499 | 57,2 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 237 | ВАЗ-21101 | 4-дв. седан | 1020/1480 | ВАЗ-21114 | 1596 | 59,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 238 | ВАЗ-21102 | 4-дв. седан | 1020/1480 | ВАЗ-2111 | 1499 | 57,2 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 239 | ВАЗ-21150 | 4-дв. седан | 985/1410 | ВАЗ-2111 | 1499 | 56,4 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 240 | ВАЗ-21214 | 5-дв. універсал | 1210/1610 | ВАЗ-21214 | 1690 | 59,5 | 5M | 1-ППУ, 2-ПП | 10,3 |
| 241 | ВАЗ-21310 | 5-дв. універсал | 1370/1870 | ВАЗ-21213 | 1690 | 58,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПП | 10,9 |
| 242 | ГАЗ-3110 | 4-дв. седан | 1400/1790 | Toyota 3RZ | 2694 | 112,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,0 |
| 243 | ГАЗ-31105 | 4-дв. седан | 1400/1790 | ЗМЗ-4062 | 2285 | 96,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,2 |

(додаток А доповнено таблицею А.2.3 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Таблиця А.3

### Автобуси

| Модель (модифікація) автобуса | Базова лінійна норма Hs, л/100км, (СПГ - м3/100 км) |
| --- | --- |
| КАвЗ-651,-651А | 26,0 |
| КАвЗ-685, -685Б, -685Г, -685Ю | 30,0 |
| КАвЗ-3270, -327001, -3271 | 30,0 |
| *ЛАЗ-695, -695Б, -695Е, -695Ж, -695М, -695Н | 41,0 |
| *ЛАЗ-695НГ | 43,0 спг (41,0) |
| *ЛАЗ-695П | 51,0 знг |
| *ЛАЗ-695 (з ДВЗ ЗІЛ-375), -695Н (з ДВЗ ЗІЛ-375.01) | 44,0 |
| ЛАЗ-697 (з ДВЗ ЗІЛ-375) | 43,0 |
| ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р | 40,0 |
| ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р | 43,0 |
| *ЛАЗ-4202 | 35,0 д |
| *ЛАЗ-42021 | 33,0 д |
| ЛАЗ-4207 | 33,0 д |
| ЛАЗ-42071 | 34,0 д |
| ЛАЗ-52073 | 24,5 д |
| *ЛАЗ-52523 (Renault MIDR 06.02.26) | 33,0 д |
| *ЛАЗ-6205 (з ДВЗ Renault) | 47,5 д |
| ЛіАЗ-158, -158В, -158ВА | 41,0 |
| *ЛіАЗ-677, -677А, -677Б, -677В | 54,0 |
| *ЛіАЗ-677Г | 67,0 знг |
| *ЛіАЗ-677М, -677МБ, -677МС, -677П | 54,0 |
| *ЛіАЗ-5256, -52564 | 46,0 д |
| *ЛіАЗ-52567 | 37,4 д |
| *ЛіАЗ-525616 | 32,5 д |
| *ЛіАЗ-5256М | 22,5 д |
| *ЛіАЗ-5256НП | 35,0 д |

На моделі (модифікації) автобусів, позначені знаком (*), поширюється коефіцієнт 3.2.3.

| Модель (модифікація) автобуса | Hs, л/100 км |
| --- | --- |
| *ЛіАЗ-5256-ЯАЗ | 35,5 д |
| *ЛіАЗ-525617 | 30,5 д |
| *ЛіА352565-БК БАРЗ | 27,0 д |
| ЛіАЗ-5267 | 35,5 д |
| ПАЗ-651А | 26,0 |
| ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю | 34,0 |
| ПАЗ-3201, -3201С, -320101 | 36,0 |
| РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К | 15,8 |
| РАФ-2203, -220301 | 15,8 |
| РАФ-220302 | 19,0 знг |
| РАФ-22031, -22031-01 | 15,8 |
| РАФ-22032 | 15,8 |
| РАФ-22035-01 | 15,8 |
| РАФ-22038-02 | 15,3 |
| РАФ-22039 | 15,3 |
| РАФ-2925 | 15,3 |
| РАФ-2927 | 15,8 |
| САРЗ-3976 | 30,0 |
| ТАМ 260А 119Т | 30,0 д |
| УАЗ-452А, -452АС, -452В | 17,8 |
| УАЗ-220601 | 17,8 |
| УАЗ-220602 | 22,9 знг |
| УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01 | 18,3 |
| УАЗ-3962 | 18,3 |
| УАЗ-396201 | 17,8 |
| *ЯАЗ-6211 | 50,6 д |
| Ikarus-55 | 28,0 д |
| *Ikarus-556 | 38,0 д |
| *Ikarus-180 | 41,0 д |
| Ikarus-250 | 31,0 д |
| Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95 | 34,0 д |
| Ikarus-255 | 31,0 д |
| Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75 | 34,0 д |
| *Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.51, -260.52 | 40,0 д |
| *Ikarus-263 | 40,0 д |
| *Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63, -280.64 | 43,0 д |
| *Ikarus-283.00 | 46,0 д |
| Ikarus-350.00 | 37,0 д |
| Ikarus-365.10, -365.11 | 34,0 д |
| *Ikarus-415.08 | 39,0 д |
| *Ikarus-435.01 | 46,0 д |
| Ikarus-543.26 | 27,0 д |
| Mersedes-Benz 030AKA-15 RHD "Витязь" | 28,3 д |
| Mersedes-Benz 030AKA-15 RHS "Лідер" | 30,2 д |
| Mersedes-Benz 030AKA-15 KHP/A "Стайєр" | 25,4 д |
| Mersedes-Benz 0302 C V-8 | 32,0 д |
| Nissan-Urvan E-24 | 10,0 д |
| Nissan-Urvan Transporter | 14,0 |
| Nusa-501М | 15,8 |
| Nusa-521М | 15,8 |
| Nusa-522М, -522-03 | 15,8 |

Таблиця А.4

### Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автобуса | Робочий об'єм двигуна, Vp, куб. см | Максимальна потужність двигуна Ne, кВт | Тип коробки передач (КП)** | Загальна пасажиромісткість (ПМ), чол. | Конструктивні особливості | Базова лінійна норма Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *АКА-5225 | 11970 | 183,8 | 4М |  | з ДВЗ Mersedes-Benz OM 447 ha | 44,4 д |
| *АКА-6226 | 11970 | 183,8 | 4М |  | з ДВЗ Mersedes-Benz OM 447 ha | 57,4 д |

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями. На моделі (модифікації) автобусів, позначені знаком (*), поширюється коефіцієнт 3.2.3.

| Модель (модифікація) автобуса | Vp, см3 | Ne, кВт | КП | ПМ | Конструктивні особливості | Hs, л/100км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-221400 "Газель" | 2445 | 73,5 | 4М | 8+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 19,8 |
| ГАЗ-221400 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | 8+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 19,2 |
| ГАЗ-3221 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 17,3 |
| ГАЗ-3221 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 19,0 |
| ГАЗ-3221 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 18,6 |
| ГАЗ-32212 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | 6+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 17,0 |
| ГАЗ-32212 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | 6+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 18,8 |
| ГАЗ-32212 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | 6+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 18,4 |
| ГАЗ-32213 "Газель" | 2499 | 76,0 | 5М | 12+1 | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 13,2 д |
| ГАЗ-32213 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | 12+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 17,8 |
| ГАЗ-32213 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | 12+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 19,4 |
| ГАЗ-32213 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | 12+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 19,1 |
| ГАЗ-32214(1) "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М |  | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 20,8 |
| ГАЗ-32214 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М |  | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 21,0 |
| ГАЗ-32214 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М |  | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 19,4 |
| ГАЗ-32214 "Газель" | 2300 | 110,3 | 5М |  | з ДВЗ ЗМЗ-4066.10, система впорскування бензину | 18,4 |

____________
(1) - всі наведені модифікації ГАЗ-32214 - автобуси спеціалізовані медичні.

| Модель (модифікація) автобуса | Vp, см3 | Ne, кВт | КП | ПМ | Конструктивні особливості | Hs, л/100км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-32214 "Газель" | 2890 | 77,2 | 5М |  | з ДВЗ ЗМЗ-4103.10, -4106.10 | 22,6 |
| ГАЗ-32214 "Газель" | 2499 | 76,0 | 5М |  | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 14,4 д |
| ГАЗ-32215(2) "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М |  | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 20,0 |
| ГАЗ-32215 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М |  | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 20,2 |
| ГАЗ-32215 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М |  | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 18,6 |
| ГАЗ-32215 "Газель" | 2300 | 110,3 | 5М |  | з ДВЗ ЗМЗ-4066.10, система впорскування бензину | 17,6 |
| ГАЗ-32215 "Газель" | 2890 | 77,2 | 5М |  | з ДВЗ ЗМЗ-4103.10, -4106.10 | 21,8 |
| ГАЗ-32215 "Газель" | 2499 | 76,0 | 5М |  | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 13,9 д |
| КАвЗ-3976 | 4250 | 92,0 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ-511.10, Mcn = 4030 кг | 30,0 |
| КАвЗ-39765 | 4250 | 92,0 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ-511.10, Mcn = 4740 кг | 32,5 |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2445 | 73,5 | 5М | 13+1 | з ДВЗ 4026.10 | 18,3 |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2445 | 73,5 | 5М | 8+1 | з ДВЗ 4026.10 | 17,6 |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 73,5 | 5М | 13+1 | з ДВЗ 4061.10 | 18,6 |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 73,5 | 5М | 8+1 | з ДВЗ 4061.10 | 17,8 |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 80,9 | 5М | 13+1 | з ДВЗ 4063.10 | 16,8 |

____________
(2) - всі наведені модифікації ГАЗ-32215 - автобуси спеціалізовані МВС.

| Модель (модифікація) автобуса | Vp, см3 | Ne, кВт | КП | ПМ | Конструктивні особливості | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 80,9 | 5М | 8+1 | з ДВЗ 4063.10 | 16,5 |
| *ЛАЗ-52523 |  | 166,2 | 6М |  | з ДВЗ Renault MIDR 06.02.26 | 33,0 д |
| *ЛіАЗ-5256.10 | 6600 | 169,1 | 5А |  | з ДВЗ MAN 0826 OH 7 | 36,1 д |
| *ЛіАЗ-5256.10 | 6600 | 169,1 | 6А |  | з ДВЗ MAN 0826 OH 7 | 35,0 д |
| *ЛіАЗ-6240 СВАРЗ |  | 141,2 | 6М |  | з ДВЗ Д 463-10 | 45,5 д |
| ПАЗ-3205 | 4250 | 88,3 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ 672-11 | 33,0 |
| ПАЗ-3205 | 4250 | 95,6 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ 5112.10 | 31,1 |
| ПАЗ-3205 | 4670 | 96,0 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ 5234.10 | 32,0 |
| ПАЗ-32051 | 4250 | 88,3 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ 672-11 | 32,6 |
| ПАЗ-3205-70 | 2000 | 80,0 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ-406Д | 20,9 д |
| ПАЗ-32051 | 4250 | 95,6 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ 5112.10 | 30,7 |
| ПАЗ-32051 | 4670 | 96,0 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ 5234.10 | 31,6 |
| ПАЗ-3206 | 4250 | 95,6 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ 5112.10,повноприводний | 32,1 |
| ПАЗ-3206 | 4670 | 96,0 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ 5234.10, повноприводний | 33,0 |
| Псковавто-221400 | 2445 | 73,5 | 4М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм | 19,5 |
| Псковавто-221400 | 2445 | 73.5 | 4М | 13+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм | 19,7 |
| Псковавто-221400 | 2445 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм | 19,0 |
| Псковавто-221400 | 2445 | 73,5 | 5М | 13+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм | 19,2 |
| Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 4М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм | 19,6 |
| Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 4М | 13+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм | 19,8 |
| Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм | 19,2 |
| Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 5М | 13+ 1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм | 19,4 |
| Псковавто-221410 | 2445 | 73,5 | 5М | 11+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, спеціалізований МВС | 19,1 |
| Псковавто-221420 | 2445 | 73,5 | 5М | 5+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2252 мм, спеціалізований медичний | 19,5 |
| Псковавто-22142Р | 2445 | 73,5 | 5М | 5+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2422 мм, спеціалізований медичний | 19,7 |
| РАФ-2915-02 | 2445 | 73,5 | 4М |  | з ДВЗ ЗМЗ-402610, спеціалізований медичний | 16,3 |
| УАЗ-3303201 | 2445 | 67,6 | 4М |  | з ДВЗ УМЗ-4178.10 | 10,4 |
| Turbo Daily А40Е10 | 2800 | 76,0 | 5М | 16+1 | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 13,1 д |
| Volkswagen TRANSPORTER 1.7D | 1700 | 42,0 | 5М |  | з ДВЗ KY | 10,4 д |

____________
(1) - габаритна висота автобуса, мм

Таблиця А.4.1

### Автобуси виробництва ЗАТ "ЗАЗ" та ЗАТ "БАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автобуса | Клас автобуса | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Кількість місць для сидіння (без місця для водія)/ПМ | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАЗ А07А на шасі LPТ613/38 | Автобус міський 1 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4615 | 7700 | 3800 | 215/75R17.5 | 23/41 | 19,1 |
| ЗАЗ А07А1 на шасі LPТ613/38 | Автобус міжміський 2 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4820 | 7700 | 3800 | 215/75R17.5 | 26/39 | 13,0 |
| ЗАЗ А07А2 на шасі LPТ613/38 | Автобус міжміський 2 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4850 | 7700 | 3800 | 215/75R17.5 | 28/28 | 13,2 |
| БАЗ-А079.25 | Автобус міжміський 3 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 5540 | 7740 | 4550 | 215/75R17.5 | 29/29 | 13,2 |

(додаток А доповнено таблицею А.4.1 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 р. N 973)

Таблиця А.4.2

### Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)

| N | Модель (модифікація) автомобіля | Кількість місць для сидіння (без місця для водія) | Маса: споряджена/ повна, кг | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hyundai H-1 | 11 | 1890/2700 | D4BF | 2476 | 59,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,8 д |
| 2 | KIA Pregio | 11 | 1800/3090 | J2 | 2665 | 61,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,5 д |
| 3 | Mercedes-Benz Vito 114L | 14 | 2000/2800 | M111.978 | 2295 | 105,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,3 |
| 4 | Volkswagen Transporter | 11 | 1570/2700 | AAB | 2370 | 57,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,0 д |
| 5 | Богдан А-091 | 20 | 4600/8100 | 4HG1 | 4570 | 89,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 16,3 д |
| 6 | ГАЗ-22171 | 10 | 2130/2980 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,7 |
| 7 | ГАЗ-32213 | 13 | 2440/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,3 |
| 8 | ГАЗ-32213 | 13 | 2440/3500 | УМЗ-4215С | 2890 | 70,5 | 5M | 1-У, 2-ПП | 15,5 |
| 9 | ПАЗ-32054-07 | 21 | 5345/8120 | Д-245.7 | 4750 | 90,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 17,8 д |
| 10 | ПАЗ-4234 | 30 | 6315/9865 | Д-245.9Е2 | 4750 | 100,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 19,2 д |

(додаток А доповнено таблицею А.4.2 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Таблиця А.5

### Вантажні бортові автомобілі

| Модель (модифікація) автомобіля | Hs, л/100 км (СПГ- м3/100 км) |
| --- | --- |
| ГАЗ-3307 | 24,5 |
| ГАЗ-3309 | 17,0 д |
| ГАЗ-4301, -4306 | 18,0 д |
| ГАЗ-51, -51А, -51В | 21,5 |
| ГАЗ-51Ж | 33,0 знг |
| ГАЗ-51Н, -51Р, -51С, -51Т, -51У, -51Ю | 21,5 |
| ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05 | 22,0 |
| ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 | 30,0 знг |
| ГАЗ-52-27, -52-28 | 21,0 спг (22,0) |
| ГАЗ-52-54, -52-74 | 22,0 |
| ГАЗ-53, -53А | 25,0 |
| ГАЗ-53-07 | 37,0 знг |
| ГАЗ-53-12, -53-12-016, -53-12А | 25,0 |
| ГАЗ-53-19 | 37,0 знг |
| ГАЗ-53-27 | 25,5 спг (25,0) |
| ГАЗ-53-50, -53-70 | 25,0 |
| ГАЗ-66, -66А, -66АЗ, -663, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11 | 28,0 |
| ЗІЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 | 31,0 |
| ЗІЛ-131, -131А | 41,0 |
| ЗІЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ | 38,0 |
| ЗІЛ-133ГЯ | 25,0 д |
| ЗІЛ-138 | 42,0 знг |
| ЗІЛ-138А, -138АГ | 32,0 спг (31,0) |
| ЗІЛ-166А, -166В | 41,0 |
| ЗІЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -1570, -157КЮ, -157Э, -157Ю | 39,0 |
| ЗІЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516 | 31,0 |
| ЗІЛ-431610 | 32,0 спг (31,0) |
| ЗІЛ-431810 | 42,0 знг |
| ЗІЛ-431917 | 31,0 |
| ЗІЛ-4331 | 25,0 д |
| ЗІЛ-43317 (з ДВЗ КамАЗ-740) | 27,0 д |
| КамАЗ-4310, -43105 | 31,0 д |
| КамАЗ-5320 (з передаточним числом головної передачі - 6,53) | 25,0 д |
| КамАЗ-53202, -53212, -53213 (з передаточним числом ГП - 6,53) | 25,5 д |
| КамАЗ-53208 | 22,5 спг + 6,5 д (26,0 д) |
| КамАЗ-53217 | 21,5 спг + 6,5 д (26,0 д) |
| КамАЗ-53218 | 23,0 спг + 6,5 д (26,0 д) |
| КамАЗ-53219 | 22,0 спг + 6,5 д (26,0 д) |
| КрАЗ-255Б, -255Б1 | 42,0 д |
| КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 38,0 д |
| КрАЗ-260, -260Б1, -260М | 42,5 д |
| МАЗ-500, -500А, -500АС, -500АТ, -500В | 23,0 д |
| МАЗ-514 | 25,0 д |
| МАЗ-516, -516Б | 26,0 д |
| МАЗ-5334, -5335, -533501 | 23,0 д |
| МАЗ-53352 | 24,0 д |
| МАЗ-53366 | 31,7 д |
| МАЗ-5337, -53371 | 23,0 д |
| МАЗ-543 | 98,0 д |
| МАЗ-7310, -7313 | 98,0 д |
| Урал-355, -355М, -355МС | 30,0 |
| Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, -375Т, -375Ю | 50,0 |
| Урал-377, -377Н | 44,0 |
| Урал-4320, -43202 | 32,0 д |
| УАЗ-451ДМ, -451М | 14,0 |
| УАЗ-452, -452Д, -452ДМ | 16,0 |
| УАЗ-3303 | 16,5 |
| УАЗ-330301 | 16,0 |
| УАЗ-33032, -33032-01 | 21,5 |
| УАЗ-374101 | 16,0 |
| Avia А-20Н | 11,0 д |
| Avіа А-21К, -21N | 11,0 д |
| Avia А-30N | 13,0 д |
| Avia А-31L, -31N, -31Р | 13,0 д |
| IFA W50L | 20,0 д |
| Magirus 232 D 19L | 24,0 д |
| Magirus 290 D 26L | 34,0 д |
| Tatra 111R | 33,0 д |

Таблиця А.6

### Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автобуса | Vp, см3 | Ne, кВт | КП | Конструктивні особливості | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-3302, -33021 "Газель" | 2445 | 66,2 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4025.10 | 16,4 |
| ГАЗ-3302, -33021 "Газель" | 2445 | 73.5 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 16,2 |
| ГАЗ-3302, -33021 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 15,8 |
| ГАЗ-33021 "Газель" | 2499 | 76,0 | 5М | З ДВЗ Sofim 8140.27 | 11,0 д |
| ГАЗ-33027 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний | 19,0 |
| ГАЗ-33027 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, повноприводний | 18,5 |
| ЗІЛ-5301АО | 4750 | 78,7 | 5М | з ДВЗ ММЗ Д-245 | 20,2 д |
| ЗІЛ-5301ТО | 4750 | 78,7 | 5М | з ДВЗ ММЗ Д-245 | 22,6 д |
| МАЗ-53362 | 14860 | 242,0 |  | з ДВЗ ЯМЗ-238Д | 26,6 д |
| Turbo Daily 35Е10V | 2800 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 11,7 д |
| Turbo Daily 49Е10V | 2800 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 13,0 д |

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями.

Таблиця А.6.1

### Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAF AE4510C | CB107 | 5883 | 110 | 5M | 5000 | 14,9 |
| DAF FA95.380.XF | XF 280 M | 12580 | 283 | 8M | 10300 | 22,3 |
| MAN 26.414 | D2866LF31 | 11967 | 301 | 16M | 12100 | 25,6 |
| MAN F2000 | D2866LF25 | 11967 | 301 | 8M | 9550 | 21,1 |
| Mercedes Benz 2433 | OM441.960 | 10964 | 249 | 8A | 8890 | 20,1 |
| Renault Premium 300 | MIDR 062045D41 | 9800 | 249 | 16M | 9100 | 22,0 |
| Scania R124 LB6x2LA 420 | DC12 03 | 11700 | 309 | 8M | 10190 | 20,2 |
| Volvo FH12.400 | TD122 FS | 12130 | 294 | 10M | 8500 | 23,0 |

(додаток А доповнено таблицею А.6.1 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 р. N 973)

Таблиця А.6.2

### Вантажні бортові автомобілі виробництва ЗАТ "ЗАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАТА LPT613/38 | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 3570 | 7250 | 3800 | 7.5R16-14PR | 12,6 |

(додаток А доповнено таблицею А.6.2 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 р. N 973)

Таблиця А.6.3

### Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| N | Модель (модифікація) автомобіля | Маса: споряджена/ повна, кг | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isuzu NQR71R | 3500/8000 | 4HG1-T | 4570 | 89 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,1 д |
| 2 | ГАЗ-2705 | 1850/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,6 |
| 3 | ГАЗ-2705 | 1850/3500 | УМЗ-4215.10 | 2890 | 65,4 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,6 |
| 4 | ГАЗ-3302 | 1850/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,6 |
| 5 | ГАЗ-33021 | 1850/3500 | УМЗ-4215.10-10 | 2890 | 65,4 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,6 |
| 6 | ГАЗ-33021 | 1850/3500 | УМЗ-4215.10 | 2890 | 80,9 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,6 |
| 7 | ГАЗ-33104 | 3500/7400 | Д-245.7Е2 | 4750 | 86,2 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,8 д |
| 8 | ЗИЛ-433360 | 4830/12000 | ЗИЛ-508.10 | 6000 | 110,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 29,8 |
| 9 | КамАЗ-53215 | 8200/19355 | КамАЗ-740.11-240 | 10850 | 169,0 | 10M | 1-У, 2-ПП, 3-ПП | 24,5 д |
| 10 | МАЗ-437041 | 4800/10100 | Д-245.30Е2 | 4750 | 115,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,8 д |
| 11 | МАЗ-533603 | 8600/16500 | ЯМЗ-236БЕ | 11150 | 184,0 | 8M | 1-У, 2-ПП | 20,4 д |
| 12 | МАЗ-630305 | 1120/24500 | ЯМЗ-238ДЕ2 | 14860 | 243,0 | 8M | 1-У, 2-ПП, 3-ПП | 24,0 д |

(додаток А доповнено таблицею А.6.3 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Таблиця А.7

### Тягачі

| Модель (модифікація) автомобіля | Hs, л/100 км (СПГ- м3/100 км) |
| --- | --- |
| БелАЗ-537Л | 100,0 д |
| БелАЗ-6411 | 95,0 д |
| БелАЗ-7421 | 100,0 д |
| ГАЗ-51П | 21,0 |
| ГАЗ-52-06 | 22,0 |
| ГАЗ-63Д, -63П | 26,0 |
| ЗІЛ-120Н | 31,0 |
| ЗІЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80 | 31,0 |
| ЗІЛ-131В,-131НВ | 41,0 |
| ЗІЛ-131НВ (з ДВЗ ЗІЛ-375) | 43,5 |
| ЗІЛ-137,-137ДТ | 42,0 |
| ЗІЛ-138В1 | 41,0 знг |
| ЗІЛ-157В, -157КВ, -157КДВ | 38,5 |
| ЗІЛ-441510, -441516 | 31,0 |
| ЗІЛ-441510 (з ДВЗ ЗІЛ-375) | 42,0 |
| ЗІЛ-441610 | 41,0 знг |
| ЗІЛ-433360 (з ДВЗ об'ємом 6000 куб. см, потужністю 110,3 кВт) | 31,0 |
| ЗІЛ-ММЗ-4413 | 31,0 |
| КАЗ-120ТЗ | 31,0 |
| КАЗ-606, -606А | 31,0 |
| КАЗ-608, -608В, -608В2 | 31,0 |
| КАЗ-608В1 (з ДВЗ ЗІЛ-375) | 45,0 |
| КамАЗ-5410, -54101, -54112 (з передаточним числом ГП - 6,53) | 25,0 д |
| КамАЗ-5410, -54112 (з ДВЗ ЯМЗ-238) | 26,0 д |
| КамАЗ-54118 | 23,5 спг + 6,5 д (26,0 д) |
| КрАЗ-255В, -255В1 | 40,0 д |
| КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС | 41,5 д |
| КрАЗ-258, -258Б1 | 37,0 д |
| КрАЗ-260В | 40,0 д |
| КрАЗ-6443 | 40,0 д |
| КрАЗ-6444 | 37,0 д |
| КрАЗ-643701 | 41,5 д |
| КЗКТ-537Л | 100,0 д |
| КЗКТ-7427, -7428 | 140,0 д |
| ЛуАЗ-2403 | 10,0 |
| МАЗ-504, -504А, -504Б, -504Г | 23,0 д |
| МАЗ-504В | 31,0 д |
| МАЗ-509, -509А | 36,5 д |
| МАЗ-537, -537Т | 100,0 д |
| МАЗ-5429, -5430 | 23,0 д |
| МАЗ-5432 | 26,0 д |
| МАЗ-54321 | 25,0 д |
| МАЗ-54322, -543221 | 27,0 д |
| МАЗ-54323, -54324 | 28,0 д |
| МАЗ-54326 | 25,0д |
| МАЗ-5433, -54331 | 23,0 д |
| МАЗ-6422 | 35,0 д |
| МАЗ-642201 | 33,5 д |
| МАЗ-64226, -64227, -642271, -64229 | 35,0 д |
| МАЗ-7310, -73101, -7313 | 98,0 д |
| МАЗ-7916 | 138,0 д |
| Урал-375С, -375СК, -375СК-1, -375СН | 49,0 |
| Урал-377С, -377СК, -377СН | 44,0 |
| Урал-4420, -44202 | 31,0 д |
| Avstro-Fiat CDN-130 | 26,0 д |
| Chepel D-450 | 22,0 д |
| Chepel D-450.86 | 25,0 д |
| COF-9600, 6 х 4,"International" (США) | 27,1 д |
| Faun H-36-40/45 | 85,0 д |
| Faun H-46-40/49 | 90,0 д |
| Iveco-190.33 | 25,0 д |
| Iveco -190.36 Turbo Star | 16,0 д |
| Iveco -190.42 | 27,0 д |
| KNVF-12Т Camacu-Nissan | 45,0 д |
| LIAZ 110421 | 27,0 д |
| Mersedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935 | 23,0 д |
| Mersedes-Benz-1735 LS | 18,7 д |
| Mersedes-Benz-2232S | 27,0 д |
| Mersedes-Benz-2235, -2236 | 28,0 д |
| Mersedes-Benz-2628 | 42,0 д |
| Mersedes-Benz-2632 | 34,0 д |
| Praga ST2-W | 23,0 д |
| Shoda-LIAS-100.42, -100.45 | 24,0 д |
| Shoda-706PTTN | 25,0 д |
| Tatra-815ТР | 48,0 д |
| Volvo F123-42Т | 27,0 д |
| Volvo F-8932 | 24,0 д |
| Volvo-1033 | 22,0 д |

Таблиця А.7.1

### Тягачі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КамАЗ-54115 | КамАЗ-740.11-240 | 10850 | 176 | 10M | 7080 | 22,0 |
| МАЗ 544008 | ЯМЗ-7511.10 | 14860 | 294 | 9M | 8000 | 17,8 |
| DAF FT 85.340 | XF 250 M | 12580 | 250 | 16M | 6780 | 18,0 |
| DAF FT 85.380 | XF 280 M | 12580 | 280 | 16M | 6800 | 18,1 |
| DAF FT95.360 | WS 268 M | 11600 | 295 | 16M | 7100 | 18,8 |
| DAF FT95.360 ATI | WS268 | 11600 | 268 | 16M | 7000 | 18,7 |
| DAF FT95.400 | WS295 | 11600 | 295 | 16M | 7290 | 18,8 |
| DAF FT 95 430 | WS315 | 11600 | 315 | 16M | 7850 | 17,1 |
| DAF FT 95.380 XF | XE280 C | 12580 | 280 | 16M | 6970 | 16,3 |
| DAF FT 95.380 | XF280M | 12580 | 280 | 16M | 7120 | 17,6 |
| DAF FT 95XF 430 | XE315C | 12580 | 315 | 16M | 7315 | 16,5 |
| DAF FT95.430.XF | XF315M | 12580 | 315 | 16M | 7960 | 17,2 |
| DAF FT 95 XF 430 | XF315 | 12580 | 315 | 12M | 7261 | 17,5 |
| Iveco EuroTech 440E34 | 8460.41K.410 | 9500 | 254 | 4M | 7100 | 19,4 |
| Iveco MP440E42 | 8210.42L | 13793 | 309 | 16M | 6600 | 17,5 |
| Iveco Stralis AT440S43 T | F3AE0681D | 10300 | 316 | 16M | 7546 | 19,8 |
| Iveco 440E43 t/p | F3AE0681D | 10300 | 316 | 16M | 6500 | 20,0 |
| MAN 18.410 FLS | D2866LF25 | 11967 | 301 | 16M | 8000 | 18,7 |
| MAN 19.372 FLS | D2866LF21 | 11967 | 272 | 12M | 7200 | 21,4 |
| MAN 19.403 | D2866LF20 | 11967 | 294 | 8M | 7030 | 18,2 |
| MAN 19.403 | D2866LF25 | 11967 | 301 | 8M | 7500 | 18,6 |
| MAN 19.414 | D2866LF31 | 11967 | 301 | 16M | 7240 | 19,3 |
| MAN 19.422 FTL | D2866LF22 | 11967 | 309 | 12M | 7200 | 21,2 |
| MAN 19.463 | D2876LF02 | 12816 | 338 | 16M | 7200 | 16,2 |
| Mercedes Benz 1733 | OM441.960 | 10964 | 249 | 8M | 7300 | 17,4 |
| Mercedes Benz 1838 | OM442LA | 14618 | 280 | 16M | 7100 | 21,3 |
| Mercedes Benz 1838 | OM442LA | 14618 | 280 | 16HA* | 7140 | 23,1 |
| Mercedes Benz 1838 | OM402LA | 12763 | 280 | 16M | 6650 | 21,0 |
| Mercedes Benz 1840 LS | OM501LA.II/3 | 11946 | 290 | 16HA | 7560 | 21,9 |
| Mercedes Benz Actros 1841 LS | OM501LA.III/5 | 11946 | 290 | 16HA | 7250 | 21,4 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | OM501LA | 11946 | 315 | 16HA | 7400 | 22,3 |
| Mercedes Benz 1844 | OM442LA | 14618 | 324 | 8A | 7500 | 25,0 |
| Mercedes Benz 1844 | OM422LA.I/1 | 14618 | 324 | 12M | 7600 | 23,8 |
| Mercedes Benz 1844 LS | OM442 LA.I/10 | 14618 | 320 | 8M | 7840 | 19,3 |
| Mercedes Benz 1938 LS | OM402LA | 12763 | 280 | 8M | 6700 | 21,3 |
| Renault AE390.19T3 | MIDR 062465A42 | 11900 | 287 | 8M | 7900 | 19,7 |
| Renault AE420 Ti | MIDR 063540 | 12000 | 305 | 16M | 7700 | 20,5 |
| Renault Magnum AE430 | MIDR 062465 | 11900 | 314 | 8M | 7000 | 20,4 |
| Renault Magnum AE560 | EE9-560 | 16400 | 412 | 18M | 8127 | 22,3 |
| Renault Manager G300 | MIDR 062045D41 | 10000 | 222 | 16M | 6570 | 18,5 |
| Renault Premium 340 | MIDR 062045E41 | 9800 | 249 | 16M | 7500 | 19,0 |
| Renault Premium 385.19T | MIDR 062356 A41 | 11116 | 280 | 16M | 7100 | 19,3 |
| Renault Premium 400.19T | MIDR 062356 B41 | 11116 | 288 | 16M | 7100 | 19,3 |
| Renault R385 Major | MIDR 063540 N3 | 12024 | 283 | 18M | 7200 | 19,5 |
| Scania 113M | DSC11 18 | 11021 | 265 | 12M | 7500 | 22,0 |
| Scania 114 | DSC11 79 | 11021 | 250 | 8M | 6200 | 21,6 |
| Scania P114 LA4x2LA 380 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7100 | 18,2 |
| Scania R114 GA4x2NA 380 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7500 | 18,2 |
| Scania R114 LA4x2EB 380 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7500 | 18,2 |
| Scania R124 GA4x2NA | DC12 01 | 11705 | 309 | 12M | 7500 | 16,2 |
| Scania R124 LA4x2NA400 | DSC12 01 | 11705 | 294 | 12M | 6940 | 16,6 |
| Scania 143M | DSC12 02 | 11705 | 265 | 8M | 7100 | 16,3 |
| Scania R143HA4x2L | DSC14 08 | 14190 | 309 | 12M | 6500 | 19,0 |
| Scania R144GA4x2NA460 | DSC14 15 | 14190 | 338 | 12M | 6500 | 18,7 |
| Scania R94DB 4x2 | DC9 11 | 8970 | 162 | 8M | 7100 | 17,7 |
| Volvo F12 | TD122 FH | 12000 | 262 | 12M | 6700 | 18,6 |
| Volvo F12.400 | TD122 FS | 12000 | 294 | 12M | 7600 | 22,1 |
| Volvo FH | D13A EC06B | 12800 | 324 | 12M | 7600 | 21,7 |
| Volvo FH12 | D12D EC01 | 12100 | 308 | 14M | 7320 | 16,5 |
| Volvo FH12 | D12A EC96 | 12130 | 279 | 12M | 7100 | 19,4 |
| Volvo FH12 | D12C EC99 | 12130 | 309 | 12M | 7390 | 19,0 |
| Volvo FH12 | D12C EC01 | 12130 | 308 | 14M | 7320 | 17,9 |
| Volvo FM12 | D12D EC01 | 12100 | 308 | 14M | 6940 | 16,2 |

____________
* НА - напівавтоматична коробка передач.

(додаток А доповнено таблицею А.7.1 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 р. N 973)

Таблиця А.8

### Самоскиди

| Модель (модифікація) автомобіля | Hs, л/100 км (СПГ- м3/100 км) |
| --- | --- |
| БелАЗ-540, -540А | 135,0 д |
| БелАЗ-548А | 160,0 д |
| БелАЗ-548ГД | 200,0 знг |
| БелАЗ-549, -7509 | 270,0 д |
| БелАЗ-7510, -7522 | 135,0 д |
| БелАЗ-7523, -7525 | 160,0 д |
| БелАЗ-7526 | 135,0 д |
| БелАЗ-7527 | 160,0 д |
| БелАЗ-75401 | 150,0 д |
| БелАЗ-7548 | 160,0 д |
| ГАЗ-САЗ-4509 (з ДВЗ ГАЗ-542, 6230 куб. см) | 20,7 д |
| ГАЗ-САЗ-53Б | 28,0 |
| ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В | 23,0 |
| ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508 | 28,0 |
| ГАЗ-САЗ-3509 | 27,0 спг (28,0) |
| ГАЗ-САЗ-35101 | 28,0 |
| ЗІЛ-ММЗ-554, -55413, -554М | 37,0 |
| ЗІЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н, -555Э, -555-76, -555-80 | 37,0 |
| ЗІЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022 | 37,0 |
| ЗІЛ-ММЗ-45023 | 50,0 знг |
| ЗІЛ-ММЗ-4505 | 37,0 |
| ЗІЛ-ММЗ-45054 | 37,5 спг (37,0) |
| ЗІЛ-ММЗ-138АБ | 37,5 спг (37,0) |
| КАЗ-4540 | 28,0 д |
| КамАЗ-55102 | 32,0 д |
| КамАЗ-55102 (з ДВЗ ЯМЗ-238) | 35,0 д |
| КамАЗ-5511 | 34,0 д |
| КамАЗ-55111 (з передаточним числом ГП - 6,53) | 36,5 д |
| КамАЗ-55118 | 31,0 спг + 9,0 д (35,0 д) |
| КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С | 48,0 д |
| КрАЗ-6505 | 50,0 д |
| КрАЗ-6510 | 48,0 д |
| МАЗ-503, -503А, -503Б, -503В, -503Г | 28,0 д |
| МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г | 28,0 д |
| МАЗ-511, -512 | 28,0 д |
| МАЗ-513, -513А | 28,0 д |
| МАЗ-5549, -5551 | 28,0 д |
| МоАЗ-75051 | 85,0 д |
| САЗ-3502 | 28,0 |
| САЗ-3503, -3504 | 26,0 |
| Урал-5557 | 34,0 д |
| Урал-55571 (з ДВЗ ЯМЗ-236) | 34,5 д |
| Avia A-30KS | 15,0 д |
| IFA-W50/A | 19,0 д |
| IFA-W50L/K | 24,0 д |
| Magirus-232D19R | 30,0 д |
| Magirus -290D26R | 44,0 д |
| Tarta-138S1, -138S3 | 36,0 д |
| Tarta-148S1М, -148S3 | 36,0 д |
| Tarta-Т815С1, -Т815С1А, -Т815С3 | 42,0 д |

Таблиця А.8.1

### Самоскиди (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Маса: споряджена /повна, кг | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАЗ-551605 | 12700/33500 | ЯМЗ-238ДЕ2 | 14860 | 243,0 | 8M | 1-У, 2-ПП, 3-ПП | 36,7 д |

(додаток А доповнено таблицею А.8.1 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Таблиця А.9

### Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі

| Модель (модифікація) автомобіля | Hs, л/100 км (СПГ- м3/100 км) |
| --- | --- |
| БАФ-1 (на базі ГАЗ-52-01) | 24,0 |
| БАФ-1 (на базі ГАЗ-52-01, з бортопідйомником) | 24,7 |
| БАФ-1 (на базі ГАЗ-53А) | 27,0 |
| ВАЗ-2302 "Бізон" | 11,5 |
| ГАЗ-2705 "Газель" | 15,0 |
| ГЗСА-731 | 29,0 |
| ГЗСА-890А | 34,0 знг |
| ГЗСА-891 | 23,0 |
| ГЗСА-891Б | 33,0 знг |
| ГЗСА-891В | 24,0 спг (23,0) |
| ГЗСА-892 | 23,0 |
| ГЗСА-893А | 23,0 |
| ГЗСА-893АБ | 34,0 знг |
| ГЗСА-893Б | 24,0 спг (23,0) |
| ГЗСА-947 | 29,0 |
| ГЗСА-949 | 27,0 |
| ГЗСА-950 | 27,0 |
| ГЗСА-950А | 39,0 знг |
| ГЗСА-3702 | 23,0 |
| ГЗСА-37021 | 34,0 знг |
| ГЗСА-37022 | 24,0 спг (23,0) |
| ГЗСА-3704 | 23,0 |
| ГЗСА-37041 | 34,0 знг |
| ГЗСА-37042 | 24,0 спг (23,0) |
| ГЗСА (КМЗ)-3705 | 27,0 |
| ГЗСА-3706 | 27,0 |
| ГЗСА (КМЗ)-3711 | 27,0 |
| ГЗСА (КМЗ)-37111, -37112, -37121 | 27,0 |
| ГЗСА (КМЗ)-3712 | 23,0 |
| ГЗСА (КМЗ)-37122 | 24,0 спг (23,0) |
| ГЗСА-3713,-3714 | 29,0 |
| ГЗСА (КМЗ)-3716 | 28,0 |
| ГЗСА (КозМЗ)-3718 | 29,0 |
| ГЗСА (КозМЗ)-3719 | 29,0 |
| ГЗСА (КМЗ)-3721 | 27,0 |
| ГЗСА (КМЗ)-37231 | 27,0 |
| ГЗСА (КМЗ)-3726 | 27,0 |
| ГЗСА-3944 | 27,0 |
| ГЗСА-3742, -37421 | 29,0 |
| ГЗСА-376820 | 27,0 |
| ЄрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В | 14,0 |
| ЄрАЗ-37111 | 28,0 |
| ЄрАЗ-37121 | 24,0 |
| ЄрАЗ-3730, -37301, -37302, -37304, -37305 | 15,0 |
| ЗІЛ-431410 | 35,3 |
| ЗІЛ-5301ЛО | 19,4 д |
| ЗІЛ-5301ЕО | 17,9 д |
| ЗІЛ-5301УО | 19,4 д |
| ЗІЛ-5302ВО | 24,9 д |
| ЗСА-270710 "Газель" | 17,5 |
| ІЖ-2715, -27151, -271501, -27151-01 | 11,0 |
| ІЖ-2715011 | 15,0 знг |
| К-51 А (на базі ГАЗ-52-01) | 23,0 |
| КАвЗ-664 | 29,0 |
| КАвЗ-49471 | 53,0 |
| Кубань-Г1А1 | 28,0 |
| Кубань- Г1А2 | 30,0 |
| Кубанец-У1А | 18,0 |
| ЛуМЗ-890, -890Б | 34,0 |
| ЛуМЗ-945 | 10,0 |
| ЛуМЗ-946 | 15,0 |
| ЛуМЗ-948 | 10,0 |
| ЛуМЗ-949 | 15,0 |
| Мод. (КМЗ)-35101 | 27,0 |
| Мод. (КМЗ)-3716 | 27,0 |
| Мод. (КозМЗ)-3718 | 29,0 |
| Мод. (КМЗ)-37211 | 27,0 |
| Мод. (КМЗ)-37231 | 27,0 |
| Мод. (КМЗ)-3726 | 27,0 |
| Мод. (ГЗСА)-3767 | 28,0 спг (27,0) |
| Мод. (КМЗ)-39011 | 24,0 |
| Мод. (КозМЗ)-39021 | 29,0 |
| Мод. (КозМЗ)-39031 | 29,0 |
| Мод. (КозМЗ)-3944 | 27,0 |
| Мод. (КМЗ)-53423 | 28,0 д |
| Мод. (КозМЗ)-5703 | 28,0 д |
| Москвич-2733, -2734 | 11,0 |
| НЗАС-3964 | 29,0 |
| НЗАС-4208 | 35,0 д |
| НЗАС-4947 | 53,0 |
| НЗАС-4951 | 34,0 д |
| ПАЗ-3742 | 29,0 |
| ПАЗ-37421 | 28,0 |
| РАФ-22031-01 | 15,0 |
| РАФ-22035,-22035-01 | 15,0 |
| ТА-1А4 | 24,0 |
| ТА-943А, -943Н | 22,5 |
| ТА-949А | 24,0 |
| УАЗ-450А | 17,0 |
| УАЗ-451А | 17,0 |
| УАЗ-3741 "ДИСА-1912 Заслон" | 17,6 |
| УАЗ-374101 | 17,0 |
| УАЗ-3909, -39099 | 17,0 |
| УАЗ-3962 | 17,5 |
| УАЗ-396201 | 17,0 |
| Урал-49472 | 53,0 |
| Avia A-20F | 11,0 д |
| Avia A-30F, -30KSU, -31KSU | 13,0 д |
| Guk A-03, A-06, A-07М | 14,0 |
| Guk A-11, A-13, A-13М | 14,0 |
| IFA-Robur LD 3000КF/STKo | 17,0 д |
| Mersedes-Benz LP 809/36 | 17,0 д |
| Nusa C-502-1 | 14,0 |
| Nusa C-521С | 14,0 |
| Nusa C-522С | 14,0 |

Таблиця А.10

### Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі 
(з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автобуса | Vp, см3 | Ne, кВт | КП | Конструктивні особливості | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-2705 "Газель" | 2499 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 11,9 д |
| ГАЗ-2705 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, (mсп = 2000 кг, mван = 1350 кг + 2 чол.)(1) | 16,8 |
| ГАЗ-2705 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mсп = 2000 кг, mван = 1350 кг + 2 чол.) | 15,0 |

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями.

| Модель (модифікація) автомобіля | Vp, см3 | Ne, кВт | КП | Конструктивні особливості | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-2705 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mсп = 2000 кг, mван = 1350 кг + 2 чол.) | 16,7 |
| ГАЗ-2705 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (mсп = 2000 кг, mван = 960 кг + 2 чол.) | 17,2 |
| ГАЗ-2705 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mсп = 2090 кг, mван = 960 кг + 2 чол.) | 15,3 |
| ГАЗ-2705 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mсп = 2090 кг, mван = 960 кг + 2 чол.) | 17,1 |
| ГАЗ-2705 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mсп = 2220 кг, mван = 830 кг + 6 чол.) | 18,1 |
| ГАЗ-27057 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний, (mсп = 2220 кг, mван = 1130 кг + 2 чол.) | 18,2 |
| ГАЗ-27057 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10, повноприводний, (mсп = 2220 кг, mван = 1130 кг + 2 чол.) | 16,7 |
| ГАЗ-27057 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний, (mсп = 2310 кг. mван = 740 кг + 6 чол.) | 19,1 |
| ГАЗ-27057 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10, повноприводний, (mсп = 2310 кг. mван = 740 кг + 6 чол.) | 17,6 |
| ГАЗ-27057 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, повноприводний, (mсп = 2310 кг. mван = 740 кг + 6 чол.) | 18,9 |
| ГАЗ-3302 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (mван = 1500 кг + 2 чол.) | 16,0 |
| ГАЗ-33022 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 16,2 |
| ГАЗ-33023 "Газель" | 2499 | 76,0 | 5М | З ДВЗ Sofim 8140.27 (mван = 1000 кг + 6 чол.) | 12,4 д |
| ГАЗ-33023 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (mсп = 2050 кг, mван = 1000 кг + 6 чол.) | 18,2 |
| ГАЗ-33023 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mсп = 2050 кг, mван = 1000 кг + 6 чол.) | 16,6 |
| ГАЗ-33023 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mсп = 2050 кг, mван = 1000 кг + 6 чол.) | 17,9 |
| ГАЗ-33027 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mсп = 2100 кг, mван = 1250 кг + 2 чол.) | 16,5 |
| ГАЗ-330273 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (mсп = 2300 кг, mван = 760 кг + 6 чол.) | 18,8 |
| ГАЗ-330273 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mсп = 2300 кг, mван = 760 кг + 6 чол.) | 17,3 |
| ЗАЗ-11024-08 | 1091 | 37,5 | 5М | з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 (mван = 290 кг + 1 чол.) | 6,6 |
| ЗАЗ-11024-08 | 1091 | 33,4 | 5М | з ДВЗ МЕМЗ-245-04 (mван = 290 кг + 1 чол.) | 6,7 |
| ЗАЗ-110550 | 1091 | 37,5 | 4М | з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246, пікап, (mван = 260 кг + 1 чол.) | 7,0 |
| Кубань-23023 "Фермер" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mсп = 2060 кг, mван = 1090 кг + 5 чол.) | 17,7 |
| Кубань-23023 "Фермер" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (mсп = 2060 кг, mван = 1090 кг + 5 чол.) | 18,1 |
| Кубань-23023 "Фермер" | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mсп = 2060 кг, mван = 1090 кг + 5 чол.) | 16,3 |
| Москвич-2335 | 1699 | 62,5 | 5М | з ДВЗ ВАЗ-2106, пікап, передавальне число ГП - 4,55 | 10,0 |
| Москвич-2335 | 1702 | 62,5 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3317, пікап | 10,2 |
| Москвич-23352 | 1480 | 52,9 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-331, пікап, передавальне число ГП - 4,55 | 10,0 |
| Москвич-233522 | 1702 | 62,5 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3317, пікап, передавальне число ГП - 4,55 | 10,2 |
| Москвич-233523 | 1816 | 66,0 | 5М | з ДВЗ УЗАМ-3318, пікап, передавальне число ГП - 4,55 | 11,0 |
| Москвич-2335-135 | 1753 | 44,0 | 5М | з ДВЗ Ford-XLD-418, пікап | 8,0 д |
| Псковавто-2214Ф1 | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mсп = 2050 кг, mван = 1300 кг + 2 чол.) | 16,5 |
| Псковавто-2943 "Фермер" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mсп = 2220 кг, mван = 865 кг + 6 чол.) | 18,4 |
| Citroen Jumper 31 | 2446 | 63,0 | 5М | з ДВЗ DJ5 | 12,3 д |
| Citroen Jumper 35 | 2446 | 63,0 | 5М | з ДВЗ DJ5 | 12,3 д |
| Citroen C-15D | 1769 | 43,5 | 5М | вантажністю 600 кг | 7,2 д |
| Citroen C-15D | 1769 | 43,5 | 5М | вантажністю 765 кг | 7,3 д |
| Turbo Daily 35Е10С | 2800 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 12,1 д |

____________
(1) mсп - споряджена маса автомобіля;

mван - вантажність автомобіля.

Таблиця А.10.1

### Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAF FA 85.330 | WS 242 M | 11600 | 243 | 16M | 9400 | 20,8 |
| Iveco Turbo Daily 60C15 | 8140.43N | 2798 | 107 | 6M | 2920 | 13,9 |
| MAN 23403 | D2866LF20 | 12000 | 294 | 16M | 11500 | 25,0 |
| Mercedes Benz 110D | OM601 D23LA | 2293 | 78 | 5M | 1705 | 9,3 |
| Mercedes-Benz 208D | OM601.940 | 2299 | 58 | 5M | 1700 | 9,1 |
| Mercedes Benz Sprinter 313 CDI | OM611 De22LA | 2148 | 95 | 5M | 2050 | 10,1 |
| Mercedes Benz Sprinter 413CDI KA | OM611 De22LA | 2148 | 95 | 5M | 2343 | 10,2 |
| Mercedes Benz Sprinter 416 CDI | OM612 DELA | 2685 | 115 | 6M | 2360 | 11,6 |
| Mercedes Benz 814D | OM364 LA | 3944 | 100 | 5M | 3960 | 14,1 |
| Mercedes Benz 2538 L | OM 442 LA.VI/1 | 14618 | 280 | 8M | 10970 | 23,4 |

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercedes Benz 2543 LS | OM 501 LA.II/4 | 11946 | 315 | 8M | 11750 | 23,8 |
| Mercedes Benz 2544 L | OM 442 LA.I/7 | 14618 | 320 | 8M | 11360 | 23,9 |
| Renault Kangoo | F8Q | 1870 | 48 | 5M | 1095 | 6,0 |
| Volkswagen Caddy | AYQ | 1896 | 47 | 5M | 1100 | 5,9 |
| Volkswagen LT-35A | ANJ | 2461 | 80 | 5M | 2030 | 9,2 |
| Volvo FL6 | D6A180 | 5480 | 132 | 6M | 5500 | 14,8 |

(додаток А доповнено таблицею А.10.1 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 р. N 973)

Таблиця А.10.2

### Автомобілі-фургони виробництва ЗАТ "ЗАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАТА LPT613/58 | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4420 | 7250 | 3800 | 7.5R16-16PR | 14,9 |

(додаток А доповнено таблицею А.10.2 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 р. N 973)

Таблиця А.10.3

### Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| N | Модель (модифікація) автомобіля | Кількість місць для сидіння (без місця для водія) | Маса: споряджена/ повна, кг | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Citroen Berlingo |  | 1197/1947 | KFX | 1360 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 2 | Citroen Berlingo |  | 1267/1958 | WJC | 1868 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,8 д |
| 3 | Citroen Berlingo |  | 1240/1960 | D9B | 1905 | 52,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 д |
| 4 | DAF 65CF.180 |  | 6500/18000 | NS133L | 6200 | 132,0 | 6M | 1-У, 2-ПП | 18,5 д |
| 5 | Fiat Doblo | 4 | 1240/1830 | 350A1000 | 1368 | 57,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 6 | Fiat Ducato | 8 | 2065/3500 | 230A4.000 | 1929 | 59,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,6 д |
| 7 | Fiat Ducato | 8 | 1760/3500 | RFW | 1998 | 80,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 13,1 |
| 8 | Fiat Ducato |  | 1760/3500 | 8140.43 | 2800 | 90,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,0 д |
| 9 | Ford Transit |  | 1700/3500 | D2FA | 2402 | 66,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,7 д |
| 10 | Ford Transit |  | 1650/2650 | D25P | 2496 | 56,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,7 д |
| 11 | Ford Transit Connect |  | 1440/2240 | HCPA | 1753 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,4 д |
| 12 | Foton BJ1043V8 |  | 2450/5645 | CY4100Q | 3707 | 66,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,9 д |
| 13 | Hyundai H-1 | 7 | 2282/3030 | D4CB | 2497 | 125,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,1 д |
| 14 | Hyundai H-100 | 8 | 1650/2485 | D4BX | 2476 | 55,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,8 |
| 15 | Iveco Daily 35.8 |  | 1800/3500 | 8140.07.27 | 2499 | 55,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,3 д |
| 16 | JAC HFC1020K |  | 1750/3500 | YSD490Q | 2540 | 45,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,6 д |
| 17 | KIA Besta |  | 1400/2680 | R2 | 2184 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 д |
| 18 | MAN 14.192 |  | 8000/14500 | D2565MF | 9510 | 141,0 | 6M | 1-У, 2-ПП | 20,0 д |
| 19 | MAN 8.163 |  | 5100/7490 | D0824LFL06 | 4580 | 114,0 | 6M | 1-У, 2-ПП | 14,1 д |
| 20 | Mazda E2200 |  | 1650/2800 | R2 | 2184 | 47,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,4 д |
| 21 | Mazda E2200 |  | 1650/2800 | R2 | 2184 | 47,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 8,9 д |
| 22 | Mercedes-Benz V 230 |  | 1930/2630 | M111.978 | 2295 | 105,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 12,1 |
| 23 | Mercedes-Benz 310D | 9 | 2110/3500 | OM602.940 | 2874 | 70,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 10,3 д |
| 24 | Mercedes-Benz 412D |  | 2270/4600 | OM602.980DELA | 2874 | 90,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,2 д |
| 25 | Mercedes-Benz 709D |  | 4350/6600 | OM364.906 | 3972 | 66,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,2 д |
| 26 | Mercedes-Benz 814D |  | 3500/7490 | OM366.905 | 5958 | 103,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 14,1 д |
| 27 | Mercedes-Benz 814D |  | 2490/7490 | OM364.984LA | 3972 | 100,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,4 д |
| 28 | Mercedes-Benz 817 |  | 3800/7490 | OM904.907LA | 4249 | 125,0 | 6M | 1-У, 2-ПП | 13,9 д |
| 29 | Mitsubishi L200 |  | 1880/2850 | 4D56 | 2477 | 100,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПВ | 8,9 д |
| 30 | Peugeot Partner |  | 1055/1780 | TU3JP | 1360 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 31 | Peugeot Partner |  | 1170/1780 | XU7JB | 1761 | 66,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,6 |
| 32 | Peugeot Partner |  | 1185/1840 | DW8 | 1905 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,6 д |
| 33 | Renault Kangoo |  | 1065/1740 | K7J | 1390 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 34 | Toyota Hi-Lux |  | 1780/2520 | 2L | 2446 | 55,0 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 8,8 д |
| 35 | Volkswagen Caddy |  | 1420/2152 | BSF | 1598 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,3 |
| 36 | Volkswagen Caddy |  | 1170/1730 | AEY | 1896 | 47,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 5,9 д |
| 37 | Volkswagen Caddy |  | 1455/1935 | BDJ | 1968 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,3 д |
| 38 | Volkswagen Caravelle | 7 | 1565/2700 | AAB | 2370 | 57,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,0 д |
| 39 | Volkswagen Caravelle | 7 | 1600/2700 | ACV | 2461 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 д |
| 40 | Volkswagen Caravelle | 6 | 1700/2700 | AAF | 2461 | 81,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 13,6 |
| 41 | Volkswagen LT-28 |  | 1800/2800 | 1S | 2383 | 51,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,1 д |
| 42 | Volkswagen LT-35 |  | 1952/3500 | AHD | 2459 | 75,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,6 д |
| 43 | Volkswagen Multivan | 6 | 2300/3000 | BKK | 3189 | 173,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 14,4 |
| 44 | Volkswagen Multivan | 6 | 2489/3000 | BKK | 3189 | 173,0 | 6M | 1-ППУ, 2-ПП | 14,0 |
| 45 | Volkswagen Transporter | 8 | 2000/2790 | ACV | 2461 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,2 д |
| 46 | Volkswagen Transporter | 9 | 1655/2700 | ACU | 2461 | 81,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 13,1 |
| 47 | Volkswagen Transporter |  | 2000/3000 | AXD | 2461 | 96,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 8,4 д |
| 48 | ВИС-2345 |  | 1040/1690 | ВАЗ-2103 | 1450 | 52,5 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,8 |
| 49 | ГАЗ-2217 | 6 | 2125/2980 | ЗМЗ-40630 | 2300 | 80,9 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,5 |
| 50 | ГАЗ-2752 | 6 | 1975/2800 | ЗМЗ-40630 | 2300 | 80,9 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,1 |
| 51 | ГАЗ-2752 | 6 | 1990/2800 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,2 |
| 52 | ГАЗ-32214 | 8 | 2200/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,8 |
| 53 | ГАЗ-33023 | 5 | 2050/3500 | ЗМЗ-40630 | 2285 | 72,2 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,1 |
| 54 | ГАЗ-33023 | 5 | 2050/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,2 |
| 55 | ГАЗ-33023 | 5 | 2050/3500 | УМЗ-42150 | 2890 | 76,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 14,1 |
| 56 | ЗАЗ TF55YO |  | 1067/1595 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,9 |
| 57 | ИЖ-2717 |  | 1100/1750 | ВАЗ-2106 | 1569 | 56,3 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,3 |
| 58 | ИЖ-27175 |  | 1100/1750 | ВАЗ-21067 | 1568 | 54,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,9 |
| 59 | УАЗ-3163 | 4 | 2050/2650 | ЗМЗ-409 | 2690 | 94,1 | 5M | 1-ПВУ, 2-ПП | 13,5 |
| 60 | УАЗ-396294 | 6 | 1825/2500 | УМЗ-4213 | 2890 | 72,8 | 4M | 1-ПВУ, 2-ПП | 15,4 |

(додаток А доповнено таблицею А.10.3 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Додаток Б

### Норми витрат палива для спеціальних і спеціалізованих автомобілів

Таблиця Б.1

### Спецавтомобілі, які виконують спеціальні роботи під час стоянки

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100км | Норма на роботу обладнання Ноб, л/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автовибухопункти |  |  |  |
| СПВ-6 | ГАЗ-66-01 | 32,0 | 4,0 |
| Автопересувні невибухові джерела |  |  |  |
| ГСК-6М | Урал-43203 | 32,0 | 5,3 |
| С4800/12УХЛ1 | КрАЗ-255Б | 49,5 | 9,5 |
| СВ-5-150 | Урал-4320 | 32,0 | 5,3 |
| СВ 10/100 | КрАЗ-255Б | 49,5 | 9,5 |
| СВ 10/180 | КрАЗ-255Б | 49,5 | 9,5 |
| Агрегати для поверхневої обробки асфальтобетонних покриттів |  |  |  |
| УК-18А | ГАЗ-53А | 33,0 | 9,0 |
| Асфальторозігрівачі |  |  |  |
| АР-53 | ГАЗ-53А | 33,0 | 4,5 |
| Асфальтоукладальники |  |  |  |
| ЕД-1МБ | ГАЗ-53А | 27,5 | 6,0 |
| Бурильні установки |  |  |  |
| АВБ-2М | ГАЗ-66 | 31,0 | 8,0(1) |
| БКГМ-63АН | ГАЗ-53 | 31,0 | 7,5 |
| БКМА-1/3,5 | ЗІЛ-130 | 37,0 | 12,0 |
| БМ-202А, -202 (БКГМ-66-2) | ГАЗ-66А | 31,0 | 8,0 |
| БМ-302А, -302 (БКГМ-66-3) | ГАЗ-66 | 31,0 | 8,0 |
| БМ-802С | КрАЗ-257 | 54,5 | 8,0 |
| ЛБУ-50 | ЗІЛ-157К | 44,5 | 8,0 |
| МРК-1А | ЗІЛ-157 | 46,0 | 8,0 |
| МРК-3А | ЗІЛ-131 | 46,0 | 8,0 |
| МРКА-690А | ЗІЛ-130 | 42,0 | 12,0 |
| ОБУДМ-150 343 | ЗІЛ-157 | 48,0 | 8,0 |
| ОБУЕ-150 ЗІВ | ЗІЛ-157К | 44,5 | 8,0 |
| УРБ-2А | ЗІЛ-157К | 47,5 | 8,0 |
| УРБ-2А-2 | ЗІЛ-131А | 48,0 | 11,0 |
| УРБ-2А-2 | ЗІЛ-131НА | 48,0 | 11,0 |
| УРБ-2,5А | ЗІЛ-131А | 48,0 | 11,0 |
| УРБ-2,5А | КамАЗ-4310 | 30,0 | 7,5 |
| УРБ-16 | ЗІЛ-157К | 45,5 | 8,0 |
| УРБ-50М | ГАЗ-66 | 32,0 | 8,0 |
| ____________ (1) Норми для роботи спеціального обладнання зазначені для буріння гірських порід V категорії. При бурінні порід вищих категорій норма витрат палива збільшується в 1,27 при переході від категорії до категорії на один рівень. |  |  |  |
| Вишки телескопічні |  |  |  |
| АГ-60 | ГАЗ-51 | 26,5 | 3,0 |
| АГП-12 | ГАЗ-52 | 28,5 | 3,0 |
| АГП-12 | ГАЗ-53 | 31,0 | 3,5 |
| АГП-12 | ЗІЛ-130 | 37,5 | 6,8 |
| АГП-12А | ГАЗ-53А | 30,5 | 3,5 |
| АГП-12А | ГАЗ-63 | 31,0 | 3,3 |
| АГП-12Б | ЗІЛ-164 | 35,0 | 3,5 |
| АГП-18 | ГАЗ-53А | 33,0 | 5,2 |
| АГП-18 | ЗІЛ-157М | 47,0 | 4,8 |
| АГП-22 | ЗІЛ-130 | 41,0 | 8,2 |
| АГП-22 | ЗІЛ-157К | 49,0 | 5,0 |
| АГП-28 | ЗІЛ-133Г1 | 48,0 | 6,9 |
| АП-10 | УАЗ-3303 | 18,5 | *) |
| АП-17 | ГАЗ-53А | 32,0 | 5,2 |
| АП-22 | ЗІЛ-433102 | 33,0 д | 6,8 |
| АПК-30 | Урал-375 | 66,0 | 5,0 |
| АТ-53Г | ГАЗ-53А | 27,5 | 3,5 |
| ВІ-23 | ЗІЛ-130 | 35,0 | 4,0 |
| ВС-18 МС | ГАЗ-52-03 | 27,5 | 3,0 |
| ВС-22 МС | ЗІЛ-130 | 38,5 | 4,0 |
| ВС-26 МС | ЗІЛ-130 | 39,5 | 4,0 |
| ГВГ | ГАЗ-51 | 26,5 | 3,0 |
| МР-20-2 | Шкода-706 | 35,0 д | 4,5 |
| МШТС-2А | ЗІЛ-157, ЗІЛ-1571С | 50,0 | 3,5 |
| МШТС-ЗА | ЗІЛ-130 | 41,4 | 4,0 |
| СПО-15, -15М | Урал-375 | 77,5 | 5,0 |
| ТВ-1 | ГАЗ-51 | 26,5 | 3,0 |
| ТВ-1 | ГАЗ-52 | 25,0 | 3,0 |
| ТВ-1 | ГАЗ-53, ГАЗ-53Ф | 30,5 | 3,0 |
| ТВ-2 | ГАЗ-52-03 | 26,0 | 3,0 |
| ТВ-23 | ЗІЛ-131 | 46,0 | 4,0 |
| ТВ-26Е | ЗІЛ-131 | 47,0 | *) |
| ТВГ-15, -15Н | ГАЗ-51А | 27,0 | 3,0 |
|  | ГАЗ-52 | 26,0 |  |
|  | ГАЗ-52-27 | 26,0 (спг) | 4,2 |
|  | ГАЗ-53А | 29,0 | 4,9 |
| Дезінфекційні установки |  |  |  |
| ДУК-1 | ГАЗ-51 | 23,0 | 6,4 |
| ДУК-1 | ГАЗ-63 | 27,0 | 6,4 |
| ДУК-2 | ГАЗ-51 | 23,0 | 16,0 |
| ОВТ-1 | ГАЗ-51 | 23,0 | 8,0 |
| Електророзвідувальні станції |  |  |  |
| СГЕ-72 | УАЗ-469Б | 16,0 | 4,0 |
| СГЕ-72 | УАЗ-31512 | 16,0 | 4,0 |
| Змотувальні машини |  |  |  |
| СМ-66, -66М | ГАЗ-66-01 | 32,0 | 6,0 |
| СМ-66М | ГАЗ-66-12 | 32,0 | 6,0 |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100км | Норма на заповнення чи злив 1 цистерни(1) Ноб, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Мулосмоктальні установки |  |  |  |
| ІЛ-980, -980А | ЗІЛ-130 | 35,0 | 7,6 |
| ____________ (1) Норма не використовується при заповненні чи зливі самопротоком. |  |  |  |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100 км | Норма на роботу обладнання Hоб, л/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабелеукладальники |  |  |  |
| КМ-2М | ГАЗ-63 | 30,0 | 7,0 |
| П-3229 | ЗІЛ-130 | 37,0 | 10,0 |
| Каротажні станції |  |  |  |
| СК-1-74 | ЗІЛ-131А | 45,5 | 18,0 |
| СК-1-74-02 | ЗІЛ-131А | 45,5 | 18,0 |
| ЛКС-7АУ1-03 | ЗІЛ-131А | 45,5 | 18,0 |
| Кінопересувні автомобілі |  |  |  |
| Автокінопередвижка АФВ-51-2 | ГАЗ-51А | 24,0 | 5,5 |
| Автокінопередвижка АМ-2 | УАЗ-452 | 18,0 | 4,2 |
| Автоклуб Г1А1 "Кубань" | ГАЗ-52 | 28,0 | 1,1 |
| Автоклуб Г1А2 "Кубань" | ГАЗ-53А | 30,0 | 1,1 |
| Автоклуб ТСК-01 | ГАЗ-3307 | 27,0 | *) |
| Автоклуб "Уралець" | ГАЗ-53А | 30,0 | 1,1 |
| "Кубанець 1А" | УАЗ-452 | 18,0 | 1,1 |
| Пересувний театр і кіно | ГАЗ-51 | 24,0 | 1,1 |
| Пересувний театр і кіно | ГАЗ-52 | 28,0 | 1,1 |
| Компресори |  |  |  |
| АПКС-6 | ЗІЛ-130 | 33,0 | 9,0 |
| ПКС-5 | ЗІЛ-164 | 33,0 | 11,6 |
| Крани автомобільні |  |  |  |
| АК-5 | ЗІЛ-130 | 38,0 | 5,3 |
| АК-75, -75В | ЗІЛ-130, ЗІЛ-431412 | 40,0 | 6,1 |
| АК-75 | ЗІЛ-164 | 39,0 | 6,0 |
| АК-8 | Урал-375 | 66,0 | 11,1 |
| АК-8 | Урал-4320 | 42,0 | 8,8 |
| ГКМ-5 | ЗІЛ-130 | 38,0 | 5,3 |
| ГКМ-5 | ЗІЛ-164 | 39,0 | 6,0 |
| ГКМ-6,5 | МАЗ-500 | 30,5 | 5,6 |
| К-2,5-12, -2,5-13 | ГАЗ-51А | 26,5 | 4,7 |
| К-46 | ЗІЛ-130 | 38,0 | 5,1 |
| К-51 | МАЗ-200 | 34,0 | 5,2 |
| К-51М | МАЗ-500 | 33,0 | 6,4 |
| К-64 | МАЗ-500 | 31,0 | 5,6 |
| К-67 | МАЗ-500 | 30,5 | 5,6 |
| К-68, -69, -69А | МАЗ-200 | 34,0 | 5,2 |
| К-104 | КрАЗ-257 | 55,0 | 6,2 |
| К-104 | КрАЗ-219 | 62,0 | 6,2 |
| К-162 (КС-4571А) | КрАЗ-258 | 52,0 | 8,4 |
| К-162 (КС-4561), -162С | КрАЗ-257 | 59,0 | 8,8 |
| КС-1561, -1562, -1562А | ГАЗ-53А | 33,0 | 5,1 |
| КС-1571 | ГАЗ-53-12 | 32,0 | 5,1 |
| КС-2561, -2561Д, -2561Е, -2561К, -2561К1, -2571 | ЗІЛ-130, ЗІЛ-431412 | 40,0 | 6,0 |
| КС-2573 | Урал-43202 | 38,0 | 6,0 |
| КС-3561 | МАЗ-500 | 33,0 | 6,4 |
| КС-3561А, -3562, -3562А | МАЗ-500А | 33,0 | 6,4 |
| КС-35628 | МАЗ-5334 | 33,0 | 6,0 |
| КС-3574 | Урал-5557 з двигуном ЯМЗ-236 | 45,0 | *) |
| КС-3574 | Урал-5557 з двигуном КамАЗ-740 | 46,0 | *) |
| КС-3575 | ЗІЛ-133ГЯ | 35,5 | 7,2 |
| КС-4561А, -4561АХЛ | КрАЗ-257 | 56,0 | 8,8 |
| КС-4571 | КрАЗ-257 | 52,0 | 8,4 |
| КС-4572 | КамАЗ-53213 | 31,0 | 6,0 |
| КС-4576 | КрАЗ-250 | 57,0 | *) |
| КС-5573 | МАЗ-7310 | 125,0 | 18,0 |
| ЛАЗ-690 | ЗІЛ-130, ЗІЛ-164 | 37,0 | 5,5 |
| МКА-10Г | МАЗ-500 | 33,0 | 5,0 |
| МКА-10М | МАЗ-200 | 38,0 | 5,5 |
| МКА-10М | МАЗ-500 | 34,0 | 6,0 |
| МКА-16 | КрАЗ-257 | 57,0 | 8,8 |
| МСК-87 | ЗІЛ-130 | 44,0 | *) |
| СМК-7 | МАЗ-200 | 34,0 | 5,2 |
| СМК-10 | МАЗ-500 | 34,0 | 6,4 |
| СМК-101 | МАЗ-5334 | 34,0 | 4,5 |
| Лабораторії на автомобілях |  |  |  |
| АВП-39231 | ГАЗ-66-11 | 32,0 | - |
| КСП-2001 | ГАЗ-66-11 | 32,0 | - |
| КСП-2002 | ГАЗ-66-11 | 32,5 | - |
| ЛКДП-39521 | ГАЗ-66-11 | 32,5 | - |
| Мод. 39121 | УАЗ-3151201 | 17,0 | - |
| Мод. 3914 | УАЗ-220601 | 18,0 | - |
| ОМС-2 | ГАЗ-51 | 25,5 | 3,4 |
| ППЗК-3924 | ГАЗ-66-11 | 32,0 | - |
| ППЗК-3928 | ПАЗ-672М | 39,0 | - |
| ЕТЛ-10 | ГАЗ-51 | 25,5 | 5,7 |
| ЕТЛ-10 | ГАЗ-63 | 30,0 | 5,7 |
| ЕТЛ-35-01 | ГАЗ-51 | 25,0 | 4,5 |
| ЕТЛ-35-01 | ГАЗ-63 | 29,0 | 4,5 |
| Лебідки на шасі автомобілів |  |  |  |
|  | ГАЗ-63 | - | 3,2 |
|  | ГАЗ-53 | - | 4,2 |
|  | ЗІЛ-131 | - | 5,0 |
|  | ЗІЛ-157К | - | 4,0 |
|  | КамАЗ-5320 | - | 3,0 |
|  | КрАЗ-257 | - | 5,0 |
|  | МАЗ-200 | - | 3,0 |
|  | МАЗ-500 | - | 3,0 |
|  | САЗ-3502 | - | 4,0 |
|  | Урал-375 | - | 6,0 |
|  | Урал-4320 | - | 3,0 |
| Майстерні на автомобілях |  |  |  |
| АВМ-1 | ГАЗ-51 | 25,0 | 4,1 |
| АТ-53 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,8 |
| АТУ-А | ГАЗ-51 | 25,0 | 4,3 |
| АТУ-А | ГАЗ-63 | 27,0 | 4,3 |
| ГОСНІТІ-2 | ГАЗ-51 | 25,0 | 4,1 |
| ГОСНІТІ-2 | ГАЗ-63 | 29,5 | 4,1 |
| ЛВ-8А(Т-142Б) | ЗІЛ-131 | 52,0 | 4,0 |
| Мод. 39011 | ГАЗ-52-01 | 25,0 | 3,5 |
| Мод. 39021 | ГАЗ-66-11 | 30,0 | 4,0 |
| Мод. 39031 | ГАЗ-66-11 | 31,0 | 4,0 |
| МТП "Алтай" | ГАЗ-52 | 25,0 | 3,5 |
| Машини для ремонту тріщин дорожніх покриттів |  |  |  |
| ЕД-10А | ГАЗ-53А | 32,0 | 6,0 |
| Навантажувачі |  |  |  |
| 4000М |  | 27,5 | 5,0 |
| 4001 |  | 38,0 | 5,0 |
| 4003, 4006 |  | 40,0 | 6,0 |
| 4008 |  | 54,0 | 6,0 |
| 4008М | двигун ЗІЛ-120 | 46,5 | 6,0 |
| 4008М | двигун ЗІЛ-130 | 54,5 | 6,0 |
| 4009 |  | 54,0 | 6,0 |
| 4013 |  | 27,5 | 5,0 |
| 4014 |  | 40,0 | 5,0 |
| 4016 |  | 43,0 | 5,0 |
| 4018 |  | 33,0 | 5,0 |
| 4020 |  | 12,0 | 2,5 |
| 4022-01 |  | 18,0 | 3,0 |
| 4028 |  | 53,5 | 6,0 |
| 4043, 4043М |  | 28,0 | 5,0 |
| 4045, 4045М, 4046 |  | 40,0 | 6,0 |
| 4049 |  | 45,0 | 5,0 |
| 4055М |  | 31,0 | 5,5 |
| 4063 |  | 28,0 | 5,0 |
| 4065 |  | 29,0 | 5,0 |
| 4070 |  | 54,5 | 6,0 |
| 4081 |  | 29,5 | 5,0 |
| 4091 |  | 13,0 | 2,5 |
| 40912 |  | 18,0 | 2,0 |
| 4092 |  | 20,0 | 3,0 |
| 4312-01 |  | 33,0 | 6,0 |
| 7806 |  | 73,5 | 6,0 |
| 7806 | двигун ЯМЗ-238 | 110,0 | 6,0 |
| ВК-10 |  | 30,0 | 5,5 |
| УП-66 |  | 33,0 | 5,5 |
| Підйомники каротажні |  |  |  |
| ПК-2 | ЗІЛ-131 | 48,0 | 12,0 |
| ПКС-3,5 | ЗІЛ-131А | 48,0 | 12,0 |
| ПК-4 | Урал-375А | 60,0 | 14,0 |
| ПКС-5 | Урал-4320 | 32,0 | 8,5 |
| ПКС-5 | Урал-43203 | 32,0 | 8,5 |
| ПКС-5Г | КамАЗ-43105 | 36,0 | 8,5 |
| ПКС-7 | КрАЗ-255Б1 | 52,0 | 14,0 |
| Пластовипробувачі |  |  |  |
| СПЛ1 | ЗІЛ-131А | 55,0 | 8,0 |
| Пожежні автомобілі |  |  |  |
| АКТ-0,5/0,5-207 | ГАЗ-66 | 33,0 | 16,0 |
| АНР-40-127А | ЗІЛ-130 | 39,0 | 18,0 |
| АР-2-133 | ЗІЛ-131 | 50,0 | 21,0 |
| АР-2-215 | КамАЗ-43105 | 36,0 | 16,0 |
| АЦ-30-106Б | ГАЗ-53А | 32,5 | 16,0 |
| АЦ-30-146, -30-184 | ГАЗ-66 | 34,0 | 16,0 |
| АЦ-40-41А | Урал-375Н | 64,5 | 23,0 |
| АЦ-40-63А, -40-638 | ЗІЛ-130 | 41,0 | 18,0 |
| АЦ-40-137, -40-153 | ЗІЛ-131 | 51,5 | 21,0 |
| АЦ-40-181 | ЗІЛ-133Г1 | 54,0 | 21,0 |
| АЦЛ-3-147-1 | ГАЗ-66-01 | 33,0 | 16,0 |
| ПМ-30 | ГАЗ-53А | 28,0 | 16,0 |
| ПМ-404-40 | ЗІЛ-157 | 47,0 | 17,0 |
| ПМ-404-40 | ЗІЛ-130 | 41,0 | 17,0 |
| ПМГ-19 | ГАЗ-63 | 31,0 | 12,0 |
| ПМГ-21 | ГАЗ-51 | 25,5 | 12,0 |
| ПМЗ-27, -27А, -27С | ЗІЛ-157К | 47,0 | 17,0 |
| ПНС-100 | ЗІЛ-157К | 47,0 | 21,0 |
| ПНС-110 | ЗІЛ-131 | 49,0 | 21,0 |
| Снігонавантажувачі автомобілі |  |  |  |
| КО-203 | ГАЗ-52-01 | 24,0 | 6,0 |
| КО-309 | ГАЗ-53А | 29,5 | 7,0 |
| Шурфокопачі |  |  |  |
| ШКГ-07/800 | ЗІЛ-131 | 46,0 | 8,0 |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100км | Норма на наповнення або злив 1 цистерни Hоб, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобілі асенізаційні |  |  |  |
| АНМ-53, -53А, -53Э | ГАЗ-53А | 25,5 | 0,65 |
| АНІ-355М | Урал-355М | 31,0 | 0,8 |
| АСМ-3 | ГАЗ-51А | 22,0 | 1,0 |
| АСМ-3 | ЗІЛ-164 | 32,0 | 1,4 |
| АСМ-51 | ГАЗ-51 | 22,0 | 0,6 |
| АСМ-53, -53А, -53Э | ГАЗ-53А | 25,5 | 0,75 |
| АСМ-53 | ГАЗ-53Ф | 22,0 | 0,7 |
| КО-502 | ЗІЛ-130 | 35,0 | 0,8 |
| КО-503А | ГАЗ-53 | 26,0 | 0,6 |
| КО-503Б1 | ГАЗ-53А | 25,5 | 0,75 |
| КО-503В | ГАЗ-53А | 27,0 | 0,7 |
| КО-503В | ГАЗ-3307 | 28,5 | 1,0 |
| КО-503В-2 | ГАЗ-3309 | 20,0 | 0,75 |
| КО-505, -505А | КамАЗ-53213 | 29,5 | 1,9 |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100 км | Норма на роботу обладнання Hоб, л/год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бітумного насоса | підігрівача цистерни |
| Автомобілі бітумовози |  |  |  |  |
| Д-642 | ЗІЛ-13081 | 37,5 | 8,0 | 3,0 |
| ДС-10 (Д-351) | КрАЗ-258 | 51,0 | 10,0 | 3,8 |
| ДС-39А (Д-640А) | ЗІЛ-130 | 34,5 | 8,0 | 3,0 |
| ДС-41А (Д-642А) | ЗІЛ-130В1 | 38,0 | 8,0 | 3,0 |
| ДС-53А (Д-722А) | ЗІЛ-130В1 | 41,0 | 8,0 | 3,0 |
| ДС-96 | ЗІЛ-130В1 | 38,5 | 8,0 | 3,0 |
| МВ-16 | ГАЗ-53А | 32,0 | 6,0 | 2,5 |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100 км | Норма на роботу обладнання Hоб, л/год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гудронатора | бітумного насоса |
| Автомобілі гудронатори |  |  |  |  |
| Д-164А | МАЗ-500 | 31,5 | 6,0 | 8,0 |
| Д-251А | ЗІЛ-164 | 34,0 | 10,0 | 8,0 |
| Д-б40А (ДВ-39А) | ЗІЛ-130В1 | 34,5 | 10,0 | 8,0 |
| Д-б42 (ДС-53А) | ЗІЛ-130В1 | 40,5 | 10,0 | 8,0 |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100 км | Норма на 1 завантаження або розвантаження Hоб, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобілі-сміттєвози |  |  |  |
| КО-404 | ГАЗ-53-02 | 28,0 | 2,5 |
| КО-413 | ГАЗ-53А | 27,5 | 5,5 |
| КО-413 | ГАЗ-3307 | 31,5 | 5,6 |
| КО-413А | ЗІЛ-433362 | 45,0 | 7,2 |
| КО-413 | ГАЗ-53-19 | 44,5 | 17,6 |
| КО-413 | ГАЗ-4301 | 22,0 | 5,0 |
| КО-415А | КамАЗ-53213 | 30,3 | 12,7 |
| КО-425 | ЗІЛ-433362, ЗІЛ-431412 | 40,0 | 3,7 |
| КО-426 | КамАЗ-4925 | 32,0 | 11,7 |
| КО-429 | ЗІЛ-133Д4 | 35,5 | 11,9 |
| КО-431 | ЗІЛ-433362 | 40,0 | 8,5 |
| КО-436 | ЗІЛ-433362 | 40,0 | 8,2 |
| КО-437 | КамАЗ-4925 | 32,0 | 11,7 |
| КУБО-137 | МАЗ-5334 | 28,7 | 0,85 |
| М-8 | ГАЗ-51 | 24,0 | 3,0 |
| М-30, -30А | ГАЗ-53А | 29,0 | 3,0 |
| М-30, -30А | ГАЗ-53Ф | 24,0 | 3,0 |
| М-40 | ЗІЛ-130В1 | 37,5 | 2,1 |
| М-50 | МАЗ-5334 | 28,5 | 3,0 |
| МСК-257 | ГАЗ-53А | 28,0 | 0,6 |
| 53М | ГАЗ-53А | 27,5 | 5,1 |
| 53М | ГАЗ-53Ф | 24,0 | 5,1 |
| 93М | ГАЗ-93А | 24,5 | 2,8 |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100 км | Норма на роботу обладнання Hоб, л/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобільні сейсмічні станції |  |  |  |
| ВСП-1М | ГАЗ-66 | 32,0 | 3,0 |
| Прогрес-1 | ЗІЛ-131А | 46,5 | 4,5 |
| Прогрес-2 | ЗІЛ-131А | 46,5 | 4,5 |
| Прогрес-2 | ЗІЛ-131НА | 46,5 | 4,5 |
| Прогрес-3 | ЗІЛ-131А | 46,5 | 4,5 |
| Прогрес-96 | ЗІЛ-131А | 46,5 | 4,5 |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100 км | Норма на завантаження чи вивантаження комплекта контейнерів Hоб, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобілі-самонавантажувачі |  |  |  |
| А-130Ф, -853 | ГАЗ-53-12 | 27,0 | 2,1 |
| НІІАТ П-404 | ГАЗ-53А | 28,0 | 4,2 |
| У-77 | ГАЗ-52-04 | 25,0 | 2,2 |
| У-77 | ГАЗ-53А | 28,0 | 2,3 |
| ЦПКТБ-А130, -А130Ф | ГАЗ-53А | 28,0 | 2,3 |
| ЦПКТБ-А130В1 | ЗІЛ-130В1 | 37,5 | 2,2 |
| ЦПКТБ-А133 | ЗІЛ-133ГЯ | 27,0 | 3,0 |
| ЦПКТБ-А53213 | КамАЗ-53213 | 27,0 | 3,0 |
| 4030П | ГАЗ-53-04 | 25,0 | 2,5 |
| 4030П | ГАЗ-53А | 28,0 | 3,0 |
| 4030П | ЗІЛ-130АН | 34,0 | 3,0 |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100 км | Норма на наповнення або злив 1 цистерни Hоб, л(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобілі-паливозаправники і оливозаправники |  |  |  |
| АВЗ-50 | ГАЗ-51А | 24,0 | 2,0 |
| АТЗ-2.2-51А | ГАЗ-51А | 25,0 | 2,2 |
| АТЗ-3-157К | ЗІЛ-157К | 40,0 | 4,1 |
| АТЗ-3,8-53А | ГАЗ-53А | 27,0 | 3,7 |
| АТЗ-3,8-130 | ЗІЛ-130 | 33,0 | 3,5 |
| АТМЗ-4,5-375 | Урал-375 | 53,0 | 4,0 |
| АЦТММ-4-157К | ЗІЛ-157К | 40,0 | 5,4 |
| ЛВ-7 (МА-4А) | ЗІЛ-131 | 43,0 | 3,5 |
| МЗ-51М | ГАЗ-51А | 24,0 | 3,0 |
| МЗ-66, -66-01, -66А-01 | ГАЗ-66 | 30,0 | 2,4 |
| МЗ-3904 | ГАЗ-63 | 28,0 | 4,0 |
| Мод. 4611 | ЗІЛ-495710 | 33,5 | 3,0 |
| Т-8-255Б | КрАЗ-255Б | 44,0 | 4,0 |
| ТЗ-7,5-500А | МАЗ-500А | 26,0 | 4,0 |
| ТЗ-500 | МАЗ-500 | 25,0 | 3,9 |
| ТЗА-7,5-5334 | МАЗ-5335 | 26,0 | 4,0 |
| 3607 | ГАЗ-52-01 | 23,0 | 2,2 |
| 3608 (АТЗ-2,4-52) | ГАЗ-52-01 | 23,5 | 2,4 |
| 3609 | ГАЗ-52-04 | 23,0 | 2,4 |
| Автомобілі-цистерни |  |  |  |
| АВВ-2М | ГАЗ-51 А | 22,0 | 2,7 |
| АВВ-3,6 | ГАЗ-53-12-01 | 25,5 | 3,0 |
| АВВ-3,6 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
| АВВ-3,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
| АВЦ-1,5-63 | ГАЗ-63 | 27,0 | 2,3 |
| АВЦ-1,7 | ГАЗ-66 | 29,0 | 2,3 |
| АЦ-1,9-51А, -2,0-51А | ГАЗ-51А | 22,0 | 2,2 |
| АЦ-2,4-52 | ГАЗ-52-01 | 23,0 | 2,2 |
| АЦ-2,6-53Ф, -2,9-53Ф | ГАЗ-53Ф | 22,0 | 2,5 |
| АЦ-2,6-355М | Урал-355М | 32,0 | 3,8 |
| АЦ-3,8-164А, -4-164А | ЗІЛ-164А | 32,0 | 4,1 |
| АЦ-4,2-53А | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
| АЦ-4,2-130 | ЗІЛ-130 | 32,0 | 3,0 |
| АЦ-4,3-130 | ЗІЛ-130 | 33,5 | 3,0 |
| АЦ-8-5334, -8-5435 | МАЗ-5334 | 24,0 | 3,5 |
| АЦЛ-147 | ГАЗ-66 | 29,0 | 2,5 |
| АЦМ-2,6-355М | Урал-355М | 31,0 | 3,6 |
| АЦПТ-1,5 | ГАЗ-51 | 23,0 | 2,1 |
| АЦПТ-1,7 | ГАЗ-66 | 30,0 | 3,0 |
| АЦПТ-1,9 | ГАЗ-51А | 22,5 | 2,0 |
| АЦПТ-2,1 | ГАЗ-52-01 | 24,0 | 2,2 |
| АЦПТ-2,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
| АЦПТ-2,8 | ЗІЛ-164 | 33,0 | 2,5 |
| АЦПТ-2,8-130 | ЗІЛ-130 | 33,0 | 3,0 |
| АЦПТ-3,3 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |
| АЦПТ-3,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,2 |
| АЦПТ-5,6, -5,7 | МАЗ-500 | 25,5 | 3,5 |
| АЦПТ-6,2 | МАЗ-5335 | 25,5 | 3,7 |
| Мод. 46101 | Урал-43203 | 33,5 | 3,0 |
| Мод. 3613 | ГАЗ-53-12 | 25,5 | 3,0 |
| ТСВ-6 | ЗІЛ-130 | 32,0 | 3,5 |
| ТСВ-7 | ЗІЛ-431418 | 36,5 | 4,0 |

____________
(1) Норма не використовується при заповненні чи зливі самопротоком.

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Лінійна норма Hs, л/100 км | Норма на завантаження чи обдув 1 цистерни Hоб, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобілі-цементовози |  |  |  |
| БН-80-20 | КрАЗ-257Б1 | 50,0 | 5,0 |
| РП-1 | ЗІЛ-130В1 | 36,0 | 3,0 |
| С-571 | ЗІЛ-164А | 36,5 | 3,0 |
| С-570А | МАЗ-200В | 32,0 | 3,0 |
| С-571 | ЗІЛ-164А | 36,5 | 3,0 |
| С-571 | ЗІЛ-130В1 | 37,5 | 3,5 |
| С-942 | КрАЗ-258 | 41,0 | 5,0 |
| С-956 | ГАЗ-53Б | 29,0 | 3,0 |
| С-1036Б | МАЗ-500 | 27,0 | 4,5 |
| СБ-89 | ЗІЛ-130 | 35,0 | 3,0 |
| СБ-89Б1 | ЗІЛ-431412 | 35,0 | 3,0 |
| СБ-92 | КрАЗ-258 | 42,0 | 5,0 |
| СБ-113 | ЗІЛ-130 | 33,0 | 3,0 |
| ТЦ-2А (С-652А) | КрАЗ-258Б | 50,0 | 5,0 |
| ТЦ-3 (С-853), ЗА (С-853А) | ЗІЛ-130В1 | 38,0 | 3,0 |
| ТЦ-4 (С-927) | ЗІЛ-130В1 | 37,5 | 3,0 |
| ТЦ-6 (С-972) | МАЗ-504А | 29,0 | 4,5 |
| ТЦ-10 | ЗІЛ-130В1 | 38,5 | 3,5 |
| ТЦ-11 | КамАЗ-5410 | 31,5 | 7,0 |
| У-5А | ЗІЛ-130В1 | 39,0 | 3,0 |
| 42184-ОЗПС | КрАЗ-258Б1 | 55,5 | 5,0 |

____________
*) - встановлюється згідно з пп. 2.2.1 - 2.2.3.

Таблиця Б.2

### Спецавтомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Норма на пробіг без виконання роботи Hs, л/100 км | Норма на пробіг при розкиданні піску або при перевезенні піску Hsc, л/100км | Додаткова норма на 1 кузов при розкиданні піску Hn, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Піскорозкидачі автомобільні |  |  |  |  |
| Д-307А | ЗІЛ-164А | 34,5 | 38,5 | 0,7 |
| КО-104 | ГАЗ-53А | 27,5 | 35,0 | 0,7 |
| КО-105 | ЗІЛ-130 | 34,0 | 43,0 | 1,2 |
| КО-106 | ГАЗ-53-12 | 27,5 | 34,0 | 1,5 (4,0)(1) |
| КО-107 | ЗІЛ-431612 | 33,0 | 41,5 | 1,5 (6,0)(1) |
| ПР-53 | ГАЗ-53А | 27,0 | 34,5 | 0,7 |
| ПР-130 | ЗІЛ-130 | 34,0 | 43,0 | 1,0 |
| ЕД-403 | ЗІЛ-133ГЯ | 27,5 | 34,5 | 0,7 |

____________
(1) - Hn при розкиданні реагента.

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Норма на пробіг без виконання роботи Hs, л/100км | Норма Hsc при роботі щіткою, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- |
| Плунжерно-щіткові снігоочисники |  |  |  |
| Д-298, -298А |  | 33,5 | 63,0 |
| КО-002, ПМ-130Б |  | - | 78,0 |
| КО-105 |  | 34,5 | 82,0 (при роботі щіткою і плугом) |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Норма на пробіг без виконання роботи Hs, л/100 км | Норма Hsc при підмітанні доріг, л/100 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проїжджої частини | лоткової частини |
| Підмітально-прибиральні автомобілі |  |  |  |  |
| ВПМ-53 | ГАЗ-53Ф | 24,0 | 80,0 | 82,2 |
| ВПМ-53 | ГАЗ-53А | 27,0 | 81,4 | 83,6 |
| КО-304, -304А | ГАЗ-53А | 29,2 | 81,4 | 83,6 |
| КО-309 | ГАЗ-53 | 29,5 | 81,4 | 83,6 |
| КО-801 | ЗІЛ-431410 | 35,5 | 73,0 | 75,0 |
| ПУ-20 | ГАЗ-51 | 24,0 | 58,3 | 59,9 |
| ПУ-53 | ГАЗ-53А | 29,5 | 58,0 | 60,0 |
| ПУМ-93 | ГАЗ-3307 | 29,5 | 70,0 | 72,0 |
| ПУМ-93-1 | ЗІЛ-433362 | 39,0 | 73,0 | 75,0 |

| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Норма на пробіг без виконання роботи Hs, л/100 км | Норма Hsc, л/100 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при поливанні | при поливанні і митті |
| Поливомийні автомобілі |  |  |  |  |
| КДМ-1 | ЗІЛ-130 | 35,0 | 55,0 | 60,0 |
| КДМ-130, -130Б | ЗІЛ-130 | 34,0 | 110,0 | 125,0 |
| КО-001 | КамАЗ-53213 | 29,0 | 48,0 | 53,0 |
| КО-002,ПМ-130Б | ЗІЛ-130 | 34,0 | 110,0 | 125,0 |

Таблиця Б.3

### Контейнеровози (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) спецавтомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scania R114 LB6 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7100 | 18,0 |

(додаток Б доповнено таблицею Б.3 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 р. N 973)

Таблиця Б.4

### Автомобілевози (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) спецавтомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercedes Benz 814D | OM364.981LA | 5917 | 103 | 5M | 3000 | 15,0 |
| Mercedes Benz 1735 | OM442.944 | 14618 | 257 | 16HA | 11000 | 23,0 |
| Mercedes Benz 1735 | OM442.944 | 14618 | 257 | 16M | 9800 | 20,8 |
| Mercedes Benz 1834 L | OM445.920-922LA | 10964 | 250 | 16M | 8000 | 18,5 |
| Mercedes Benz 2534 L/48 | OM445.920-922LA | 10964 | 250 | 16HA | 10000 | 21,5 |

(додаток Б доповнено таблицею Б.4 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 р. N 973)

Таблиця Б.5

### Автомобілі-евакуатори виробництва ЗАТ "ЗАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) спецавтомобіля | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАТА LPT613/48 | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4210 | 7250 | 3800 | 7.5R16-14PR | 13,3 |

(додаток Б доповнено таблицею Б.5 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 р. N 973)

Додаток В

### Нормативи витрат мастильних матеріалів

| Модель (модифікація) автомобіля | Моторні оливи, л/100 л Qн | Трансмісійні оливи, л/100 л Qн | Спеціальні оливи, л/100 л Qн | Пластичні мастила, кг/100 л Qн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкові автомобілі |  |  |  |  |
| *Автомобілі ВАЗ всіх моделей і модифікацій | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ГАЗ-13, -14 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗМ20, -21, -22 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-24 всіх модифікацій | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-24-07, -24-17 | 1,6 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ГАЗ-3102 всіх модифікацій | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЗАЗ-965, -966, -968, -969, -970 всіх модифікацій | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| *ЗАЗ-1102, -1103, -1105, -1132 | 0,8 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| *ЗАЗ-1122, -1125 | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ЗІЛ-114, -117, -4104 | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ІЖ-2125 всіх модифікацій | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Москвич-403, -407, -408, -410, -411, -424, -426, -432 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Москвич-412, -427, -433.-434, -2136, -2137, -2140 всіх модифікацій | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| * Москвич-2141-01 | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| Москвич-21412-01, -214122, -214123 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЛуАЗ-969, -1302 всіх модифікацій | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| УАЗ-469, -3151 всіх модифікацій | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Автобуси |  |  |  |  |
| ЗІЛ-155, -158 всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |

____________
* - для відмічених автомобілів нормативи витрат олив і мастил не зменшуються на 50 % в перші три роки експлуатації.

| Модель (модифікація) автомобіля | Моторні оливи, л/100 л Qн | Трансмісійні оливи, л/100 л Qн | Спеціальні оливи, л/100 л Qн | Пластичні мастила, кг/100 л Qн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАвЗ-651, -651А | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| КАвЗ-685, -3270, -3976 всіх модифікацій | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЛАЗ-695, -697 всіх модифікацій | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЛАЗ-699 всіх модифікацій | 2,0 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| ЛАЗ-4202 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| ЛіАЗ-158 всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| ЛіАЗ-677 всіх модифікацій | 1,8 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| ЛіАЗ-5256 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,35 |
| ПАЗ-651, -652 всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ПАЗ-672, -3201, -3205, -3206 всіх модифікацій | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| РАФ-977 всіх модифікацій | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| РАФ-2203 всіх модифікацій | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| УАЗ-452, -2206, -3962 всіх модифікацій | 2,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Ikarus-55 всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Ikarus -180, -250, -255, -256, -260, -263, -280 всіх модифікацій | 4,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| Nusa-501, -521, -522 всіх модифікацій | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Бортові вантажні автомобілі |  |  |  |  |
| ГАЗ-51 всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52, -52-27, -52-28 всіх модифікацій | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГАЗ-53, -53-27 всіх модифікацій | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-53-07, -53-19 | 1,8 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГАЗ-66 всіх модифікацій | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗІЛ-130, -131, -133, -138А, -138АБ, -138АГ, -4314, -4315, -4316, -4319 всіх модифікацій | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗІЛ-133ГЯ | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| ЗІЛ-138, -4318 | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗІЛ-150, -151, -157, -164 всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| ЗІЛ-166А, -166В | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗІЛ-4331 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КамАЗ-4310, -5320, -5321 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КрАЗ-214, -219, -221, -222 всіх модифікацій | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-255, -256, -257, -258, -260 всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-200 всіх модифікацій | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-500, -514, -516, -5334, -5335, -5337 всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-543, -7310, -7313 всіх модифікацій | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Урал-355 всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| Урал-375, -377 всіх модифікацій | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Урал-4320 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| УАЗ-450, -451, -452, -3303, -3741 всіх модифікацій | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ЯАЗ-210, -210А | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| Avia-20, -21, -30, -31 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Magirus 232D19L, 290D26L | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra 111R | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Тягачі |  |  |  |  |
| БелАЗ-537Л, -6411, -7421 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| ГАЗ-51П | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52-06 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗІЛ-120Н | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| ЗІЛ-130АН, -130В, -131В, -131НВ, -4415, -4413 всіх модифікацій | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗІЛ-138В1, -4416 всіх модифікацій | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗІЛ-157В, -157КВ, -157КДВ, -164АН, -164Н | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| КАЗ-120ТЗ, -606 всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| КАЗ-608 всіх модифікацій | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| КамАЗ-5410, -54118 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КрАЗ-221 всіх модифікацій | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-255, -258, -260, -6437, -6443, -6444 всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КЗКТ-537, -7427, -7428 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| ЛуАЗ-2403 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| МАЗ-200 всіх модифікацій | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-504, -509 всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-537, -543 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-6422 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-7310, -7313 всіх модифікацій | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| МАЗ-7916 | 4,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| Урал-375С, -377С всіх модифікацій | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Урал-4420 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Chepet D-450 всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Faun H-36-40/45, H-46-40/49 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| IFA W50L всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Iveco-190.33, -190.42 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| KNVF-12Т Kamacu-Nissan | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935, -2232S, -2235, -2236 всіх модифікацій | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Mercedes-Benz-2628, -2632 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Praga ST2-TN | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Scoda-Lias-100 всіх модифікацій | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Scoda-706 всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra-815ТР всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Volvo-F10-33, F89-32 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Самоскиди |  |  |  |  |
| БелАЗ-540, -540А, -7510, -7522, -7526 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| БелАЗ-548, -548А, -549, -7509, -7519, -7521, -7523, -7525, -7527, -75401, -7548 всіх модифікацій | 4,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| ГАЗ-53Б | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-93 всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508, -3509, -3510 всіх модифікацій | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗІЛ-ММЗ-138АБ, -554, -555, -4502, -4505 всіх модифікацій | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗІЛ-ММЗ-585 всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| КАЗ-600 всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| КАЗ-4540 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КамАЗ-5510, -5511 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КрАЗ-222 всіх модифікацій | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-256, -6505, -6510 всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-205 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-503, -510, -511, -512, -513, -5549, -5551 всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МоАЗ-75051 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| САЗ-3502 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| САЗ-3503, -3504 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Урал-5557 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Avia A-30KS | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| IFA W50/A, W50L/K | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Magirus-232D19К, -290D26К | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra-138, -148 всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra-Т815С всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі |  |  |  |  |
| ГЗСА-731, -947, -3713, -3714, -3718, -3719 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГЗСА-891, -891В, -892, -893А, -893Б, -3702, -37022, -3704, -37042, -3712, -37122, -3742, -37421 всіх модифікацій | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГЗСА-890А, -891Б, -893АБ, -950А, -37021, -3704 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГЗСА-949, -3705, -950, -3706, -3711, -3716, -3721, -37231, -3726, -3944 всіх модифікацій | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЄрАЗ-762, -3730 всіх модифікацій | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЄрАЗ-37111 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЄрАЗ-37121 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Іж-2715 всіх модифікацій | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| КАвЗ-664 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Кубань-Г1А1, -Г1А2 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Кубанец-У1А | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ЛуМЗ-890, -890Б | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ЛуМЗ-945, -946, -948, -949 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| Мод. 35101, 3716, 37311, 37231, 3726, 3944, 3718, 39021, 39031 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| Мод. 53423, 5703 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Москвич-2733, -2734, -23352, -233522, -233523 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| *Москвич-2335 | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| НЗАС-3944 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| НЗАС-4208, -4951 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| НЗАС-4347, -4947 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| ПАЗ-3742, -37421 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| РАФ-22031-01, -22035-01, -22036-01 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| ТА-1А4, 943А, -943Н, -949А | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| УАЗ-450А, -451А, -374101, -396201 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Урал-49472 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Avia A-20F, -30F, -30KSU, -31КSU | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| IFA-Robur LD3000KF/STKo | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Nusa C-502-1, -521С, -522С | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| Zuk A-03, A-06, A-07М, A-11, A-13, A-13М | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |

Додаток Г

### Базові норми витрат палива автономними (незалежними) обігрівачами

(назва додатка Г у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

| Модель автомобіля або автобуса | Марка обігрівача | Базова норма, л/год. роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАЗ-968 (всі модифікації) |  | 0,7 |  |
| Ikarus-255, -255.70, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.52 | Sirokko-262 | 1,2 |  |
| Ikarus-260, -260.01 | Sirokko-265 | 1,4 |  |
| Ikarus -250.12 | Sirokko-262 (2 обігрівача) | 2,4 |  |
| Ikarus-250, -250.58, -250.585, -250.59, -250.93, -250.95, -256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75, -260.51 | Sirokko-268 | 2,3 |  |
| Ikarus-180 | Sirokko-268 плюс Sirokko-265 | 3,7 | З врахуванням обігрівання причепа |
| Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.63, -280.64 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,5 | З врахуванням обігрівання причепа |
| ЛАЗ-699А, -699Р | ОВ-95 | 1,4 |  |
| ЛАЗ-4202, -42021 | П-148106 | 2,5 |  |
| ЛиАЗ-5256 | ДВ-2020 | 2,5 |  |
| IFA-Robur LD-2002, -LD-3000 | Sirokko-251 | 0,9 |  |
| Tatra-815C1, -C3 | Х7А КР-02-24.1 | 0,8 |  |

(додаток Г із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Додаток Д

### Приклади розрахунку нормативних витрат палива

Додаток Д виключено
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 24 січня 2012 року N 36,
 у зв'язку з цим додатки Е, Ж, И
 вважати відповідно додатками Д, Е, Ж.)

Додаток Д

|  | Директору ДП "ДержавтотрансНДІпроект" А. М. Редзюку Адреса: 03113, м. Київ-113, пр. Перемоги, 57 |  |
| --- | --- | --- |
| Просимо розробити тимчасові індивідуальні базові лінійні норми витрат палива на такі моделі (модифікації) автомобілів (колісні транспортні засоби): ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Додаток: заповнені ідентифікаційні анкети (один примірник на кожну модель) та обов'язкові копії джерела інформації, завірені печатками. |  |  |

Керівник підприємства (підпис, печатка): _________________________________ Дата: ____________

ПОЯСНЕННЯ до заповнення ідентифікаційної анкети: 1. В анкету заносяться достовірні дані згідно з документацією заводу-виробника або дані з інших джерел інформації (з їх обов'язковим зазначенням). Якщо достовірність даних викликає сумнів (дані не підтверджені копією відповідного документа), після них обов'язково ставиться знак "(?)". Якщо даних немає, відповідний пункт анкети не заповнюється. 2. До анкети необхідно додавати копію джерела інформації (титульний аркуш та розділ "технічні характеристики" з інструкції з експлуатації заводу-виробника будь-якою мовою або, за її відсутності, копію з іншого джерела) та копію свідоцтва про реєстрацію ДТЗ. У разі відсутності необхідних даних додаються фотографії з розташованими на автомобілі (кузові, рамі, двигуні тощо) табличками, а також фотографії транспортного засобу (спереду та збоку, фотографії моторного відсіку). 3. Відповідальність за об'єктивність даних несе Замовник. Анкета повинна бути затверджена керівником підприємства. 4. Дані необхідно вносити чітким друкарським шрифтом. 5. Необхідно вказувати ідентифікаційний N (VIN-код) автомобіля. 6. Споряджена маса - маса автомобіля без вантажу, пасажирів, водія та багажу, але повністю заправленого експлуатаційними рідинами та укомплектованого запасним колесом, інструментом тощо (кг). 7. Для кожної осі вказується: наявність приводу (П); тип приводу (постійний (П) або такий, що відключається (В)); наявність управління поворотом коліс осі (У). Наприклад: а) 2 вісний автомобіль з приводом на задню вісь - (1-У, 2-ПП); б) 2 вісний автомобіль з приводом на передню вісь - (1-ППУ, 2); в) 2 вісний повноприводний автомобіль з приводом задньої осі, що відключається - (1-ППУ, 2-ПВ); г) 4 вісний автомобіль з приводом на третю та четверту осі та керованими колесами 1 та 2 осі - (1-У, 2-У, 3-ПП, 4-ПП). Див. також приклади у таблиці 5.1 розділу 5. 8. Приклади заповнення даних стосовно показників контрольних та фактичних витрат палива: показник // одиниця вимірювання // режим руху // стандарт // джерело // інші примітки 5,9 л/100 км // Extra-Urban // 93/116/EC (Європейський стандарт) // інструкція з експлуатації. 27 mpg (пробіг у милях на один галон палива) // Highway // EPA (Американський стандарт) // інструкція з експлуатації. 18...20,5 л/100 км // рух у місті // згідно з власним досвідом експлуатації // маса вантажу: 3000 - 3500 кг // коефіцієнт використання пробігу: 0,47 // пора року: літо (чи з липня до серпня). Контрольні витрати палива за даними заводів-виробників різних країн певною мірою характеризують питомі витрати палива автомобілями, але визначаються за різними, несумісними між собою стандартами (тестовими режимами руху) і не є експлуатаційною нормою. Базова лінійна норма визначається для технічно справного автомобіля відповідно до чинної в Україні системи нормування. Відповідно до базової лінійної норми встановлюються коригуючі коефіцієнти, що враховують специфіку умов експлуатації, норми витрати палива на транспортну роботу тощо. Витрати палива за даними власників, що експлуатують автомобілі в різноманітних природно-кліматичних, дорожніх та інших умовах, аналізуються для подальшого уточнення коригуючих коефіцієнтів тощо. 9. Зміст анкети уточнюється Замовником спільно з Розробником норм витрат палива під час укладання договору. 10. При необхідності Замовник надає Розробнику зразки автомобілів для ідентифікації. 11. У випадку надсилання анкети факсом необхідно відправити також оригінал документа поштою. Висновок щодо розробленої норми витрати палива затверджується і надається Замовнику тільки після отримання від нього оригіналу анкети та копії джерела інформації, завірених печаткою. Контактний тел./факс для довідок та технічної консультації: 201-08-13. E-mail: fuel@insat.org.ua

### Ідентифікаційна АНКЕТА для розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрати палива

Прохання дуже уважно ознайомитися з поясненнями до заповнення ідентифікаційної анкети!

КОНСТРУКЦІЯ

Інші особливості автомобіля (наявність системи "клімат-контроль", спецобладнання та інше): ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість (км/год.): _____. Час розгону (/до швидкості): _________. Показники паливної економічності згідно з даними заводу-виробника, даними літературних джерел та даними експлуатації автомобіля Замовником (див. пояснення (8) до анкети): показник // одиниця вимірювання // режим руху // стандарт // джерело // інші примітки ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Джерело інформації: ____________________________________________________________________ Керівник підприємства (П. І. Б., підпис та печатка): ____________________________________ М. П. Відповідальний виконавець (П. І. Б., підпис, дата): __________________. Конт. телефон: __________ Заздалегідь дякуємо за заповнену анкету і копію розділу з технічними характеристиками (у повному обсязі) з документації заводу-виробника, завірені печаткою!

(додаток Д у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Додаток Е

### АКТ
встановлення тимчасової індивідуальної норми витрати палива на роботу спеціального обладнання автомобілів _______________

від "___" ____________ 20__ р.

| Повна назва підприємства (підпорядкованість, адреса, тел./факс тощо) |  | Затверджую Керівник підприємства ____________________________ (підпис, дата, прізвище, ініціали) М. П. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комісія у складі: (П. І. Б., посади) розглянула можливість застосування технологічної норми, наведеної в документації заводу - виробника обладнання, як тимчасової норми витрати палива (або розрахунків тимчасової норми витрати палива з використанням технічних даних, наведених в документації заводу - виробника обладнання). Результати розгляду документації заводу - виробника обладнання (розрахунків) з висновком щодо можливості встановлення тимчасової норми витрати палива спеціальним обладнанням: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Додаток: витяг з документації заводу - виробника спецобладнання та розрахунки тимчасової норми витрати палива, завірені печаткою. |  |  |  |
| Підписи членів комісії: | _______________________ (підпис) |  | ________________________ (П. І .Б.) |
|  | _______________________ (підпис) |  | ________________________ (П. І .Б.) |
|  | _______________________ (підпис) |  | ________________________ (П. І .Б.) |
| Зареєстровано у ДП "ДержавтотрансНДІпроект" Реєстраційний N ___________ від "___" ____________ 20__ р. |  |  |  |

(додаток Е у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

Додаток Ж

### АКТ
проведення замірів витрат палива спеціальними автомобілями моделі (модифікації) _____________
(чи спеціальним обладнанням автомобілів _______________)

від "___" ____________ 20__ р.

| Повна назва підприємства (підпорядкованість, адреса, тел./факс тощо) |  | Затверджую Керівник підприємства ____________________________ (підпис, дата, прізвище, ініціали) М. П. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комісія у складі: (П. І. Б., посади) провела контрольні заміри витрат палива спеціальними автомобілями (чи спеціальним обладнанням) _____________________________________________________________________________________. Об'єкт випробувань (модель, повна назва моделі чи модифікації спецавтомобіля та базового автомобіля і спеціального обладнання, короткі технічні дані автомобілів та обладнання, кількість випробуваних автомобілів): _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Засоби вимірювальної техніки (засоби вимірювання та вимірювальні пристрої, що застосовувалися для заміру витрати палива): ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Методика проведення замірів (коротко описати, яким чином проводилися випробування і визначалися витрати палива, на які технологічні операції, кількість замірів, температуру навколишнього середовища тощо): _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Результати вимірювання (щодо кожного з випробуваних автомобілів): ________________________ _____________________________________________________________________________________ Остаточний результат з висновком щодо його застосування як тимчасової норми витрати палива: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Підписи членів комісії: | _______________________ (підпис) |  | ________________________ (П. І .Б.) |
|  | _______________________ (підпис) |  | ________________________ (П. І .Б.) |
|  | _______________________ (підпис) |  | ________________________ (П. І .Б.) |
| Зареєстровано у ДП "ДержавтотрансНДІпроект" Реєстраційний N ___________ від "___" ____________ 20__ р. |  |  |  |

(додаток Ж у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.01.2012 р. N 36)

| © Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2012 © ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2012 |  |
| --- | --- |